Proyecto para el ahorro de energía eléctrica en el alumbrado público del municipio de Guadalajara, Jalisco

Durante el Segundo Curso Intensivo de Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos realizado por el CEPEP, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara, se evaluó entre otros proyectos, el de ahorro de energía eléctrica que pretende realizar el municipio de Guadalajara en su alumbrado publico.

Esta inversión contempla dos acciones:

- La instalación de transformadores y de equipos de medición

- La instalación de dispositivos economizadores.

La primera permitiría cambiar el contrato a consumo medido en tarifa de baja a alta tensión y la segunda permitiría obtener un ahorro del 30% en el consumo de la energía eléctrica.

RESUMEN EJECUTIVO

Durante el Segundo Curso Intensivo de Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos realizado por el CEPEP, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara, se evaluó entre otros proyectos, el de ahorro de energía eléctrica que pretende realizar el municipio de Guadalajara en su alumbrado público.  Esta inversión contempla dos acciones: i) La instalación de transformadores y de equipos de medición y ii) La instalación de dispositivos economizadores (intelliswitch).  La primer acción permitiría  cambiar el contrato a consumo medido en tarifa de baja a alta tensión y la segunda permitiría obtener un ahorro del 30% en el consumo de la energía eléctrica.  De esta manera, cualquier ahorro que se presente a partir de esta situación representaría un beneficio neto para el país, ya que la Comisión Federal de Electricidad estaría dejando de gastar recursos en disminuir el voltaje a baja tensión y en producir la energía ahorrada.

En términos de evaluación socioeconómica de proyectos, este estudio propone que se utilice el principio de la separabilidad de proyectos y “separar” en cuatro “subproyectos” (de acuerdo a la manera en que se encuentran conectadas las luminarias actuales) el proyecto que pretende realizar el municipio: 1) luminarias conectadas en baja tensión con circuito, 2) en baja tensión sin circuito, 3) en alta tensión sin medición y 4) en alta tensión con medición.  Este principio se utiliza debido a que los costos y beneficios de implementar los equipos y dispositivos en las lámparas en baja y alta tensión, son independientes entre sí.  De igual manera los costos y beneficios de instalar los dispositivos economizadores en las luminarias en baja tensión con y sin circuito, no tienen nada que ver con las luminarias en alta tensión sin y con medición.

El presente estudio ofrece una evaluación socioeconómica a nivel perfil de los 4 subproyectos mencionados.  La evaluación se realizó comparando la situación sin proyecto (actual optimizada) con la situación con proyecto, durante un horizonte de evaluación de 10 años. El resumen de los resultados se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO RESUMEN

|  | Ahorro de energía de las luminarias conectadas en: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | Baja tensión |  | Alta tensión |  |
|  | c/ circuito | s/ circuito | s/ medición | c/ medición |
| PARÁMETROS |  |  |  |  |
| Horizonte de evaluación | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años |
| Tasa social de descuento anual: |  |  |  |  |
| Años 1996 - 2000 | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Años 2001 - 2005 | 16% | 16% | 16% | 16% |
| Años 2006 - 2010 | 14% | 14% | 14% | 14% |
| BENEFICIOS |  |  |  |  |
| Ahorro anual consumo energía (KWH) | 6,721,247 | 1,680,091 | 10,968,445 | 3,967,267 |
| Ahorro de energía eléctrica anual ($) | 7’548,520 | 1’886,883 | 7’522,489 | 2’720,871 |
| Valor Actual de los Beneficios (VAB) | 34’680,330 | 8’668,946 | 34’560,733 | 12’500,556 |
| COSTOS ($) |  |  |  |  |
| Inversión social | 19,826,079 | 11,687,827 | 18,993,707 | 6,536,778 |
| Operación y mantenimiento anual | 260,885 | 65,113 | 396,804 | 143,528 |
| Valor Actual de los Costos (VAC) | 21,025,342 | 11,987,147 | 20,817,777 | 7,196,561 |
| INDICADORES DE RENTABILIDAD |  |  |  |  |
| Valor Actual Neto Social (VANS) ($) | 13,654,989 | (3,318,201) | 13,742,956 | 5,303,995 |
| Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) | 34.92% | 9.01% | 35.75% | 37.83% |

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Alumbrado Público del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Conclusión

Los indicadores VANS y TIRS muestran que los proyectos de ahorro de energía eléctrica en el alumbrado público de la Ciudad de Guadalajara:  i) Baja tensión con circuito, ii) alta tensión sin medición y iii) alta tensión con medición, son rentables socialmente.  El proyecto de ahorro de energía en las luminarias conectadas en baja tensión sin circuito resultó ser no rentable socialmente.

Las tres conclusiones anteriores señalan que es conveniente pensar en la separabilidad de proyectos de ahorro de energía, para con ello poder optimizar los recursos que se van a invertir.  Asimismo, se recomienda realizar un afinamiento de los costos de inversión y de operación y mantenimiento de los tres proyectos, y ejecutar sólo la medida de optimización propuesta en este estudio en el proyecto que resultó no rentable.  Finalmente, de acuerdo a los resultados de la evaluación que se obtuvieron se sugiere la siguiente jerarquización de inversiones:

a)	Proyecto “alta tensión sin medición”.

b)	Proyecto “baja tensión con circuito”.

c)	Proyecto ”alta tensión con medición”.

ORIGEN, OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

1.1 Origen del estudio

1.2 Objetivo del estudio

1.3 Justificación del estudio

CAPÍTULO I

ORIGEN, OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

1.1	Origen del estudio

Durante la fase práctica del Segundo Curso Intensivo de Evaluación Socioeconómica de Proyectos, realizado por el CEPEP en el ITESM campus Guadalajara, se evaluó el proyecto de ahorro de energía eléctrica en el alumbrado público de la Ciudad de Guadalajara, propuesto por el Ayuntamiento.

La erogación mensual por el consumo de energía en el alumbrado público asciende a aproximadamente 5 millones de pesos llegando a representar anualmente una cifra que supera el 10% del presupuesto anual operativo del Municipio de Guadalajara.

El proyecto de ahorro de energía eléctrica pretende realizar dos acciones: i) La instalación de  transformadores y de equipo de medición, que permitiría cambiar el contrato a consumo medido en tarifa de baja a alta tensión, y ii) La instalación de dispositivos economizadores llamados “intelliswitch” que permitirían obtener un ahorro o reducir el consumo de energía eléctrica en un 30%.  En este sentido, cualquier ahorro en la utilización de energía que se presente a partir de esta situación, representa un beneficio neto para el país, ya que la sociedad estaría dejando de gastar recursos en producir la energía ahorrada.

1.2	Objetivo del estudio

Realizar la evaluación socioeconómica a nivel de perfil del proyecto de ahorro de energía (en sus cuatro alternativas) para el alumbrado publico del municipio de Guadalajara, Jalisco.

1.3	Justificación del estudio

Este estudio pretende ser una herramienta de apoyo para las administraciones municipales, que mediante la evaluación de proyectos de ahorro de energía eléctrica puedan liberar recursos que actualmente utilizan en alumbrado público y encauzarlos a otros proyectos que sean rentables socialmente.

SITUACIÓN ACTUAL Y SIN PROYECTO

2.1 Situación actual

2.2 Optimización de la situación actual

2.3 Situación sin proyecto

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL Y SIN PROYECTO

2.1	Situación actual

El alumbrado público del municipio de Guadalajara, está formado por aproximadamente 84,000 luminarias de diferente potencia (400, 250 y 150 Watts) distribuidas el 36 y el 64% en baja y alta tensión respectivamente.  Las de baja tensión no cuentan con medición y se encuentran conectadas de dos maneras diferentes: directamente a la línea de comisión (sin circuito del municipio) y a circuitos independientes.  De las luminarias conectadas en alta tensión solamente el 26.6% cuenta con medición (Ver cuadro No. 2.1).

Cuadro 2.1  Distribución de las luminarias en alta y baja tensión

| Concepto | Baja tensión |  |  | Alta tensión |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Con circuito | Sin circuito | Total | Con medición | Sin medición | Total |
| Lum. 400 W | 1,210 | 302 | 1,512 | 714 | 1,974 | 2,688 |
| Lum. 250 W | 3,387 | 847 | 4,234 | 1,999 | 5,527 | 7,526 |
| Lum. 150 W | 19,595 | 4,899 | 24,494 | 11,567 | 31,979 | 43,546 |
| TOTAL | 24,192 | 6,048 | 30,240 | 14,280 | 39,480 | 53,760 |

Fuente:Dirección General de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara Jalisco, Dirección de Alumbrado Público.

Nota:	Las luminarias en baja tensión no cuentan con medición.

El consumo de energía total anual que arroja esta cantidad de luminarias encendidas durante un promedio de 12 horas diarias es de 81,172,350 kilowatts-hora (KWH); considerando el 25% de pérdidas que estima la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El tipo de contrato que tiene el municipio con la CFE es por luminaria instalada, es decir, no importa si se tienen o no las lámparas encendidas, el municipio paga la misma cantidad de KWH contratados con la tarifa vigente (contrato por tarifa fija).  La tarifa estipulada en alta y baja tensión es de 0.68583 y de 0.817006 $/KWH.  Este contrato especifica un periodo de operación de las luminarias de 12 horas al día.

Partiendo de la información con que cuenta actualmente la Dirección de Alumbrado Público de Guadalajara, se muestran en los cuadros No. 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 el consumo anual en KWH y el importe anual que paga el municipio, para las cuatro diferentes formas en que se encuentran conectadas las luminarias.

Cuadro 2.2 Situación actual de luminarias en baja tensión con circuito

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Periodo de ope-ración (hrs) | Consumo anual (KWH) | Tarifaa ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 1,210 | 12 | 2,649,900 | 0.817006 | 2,164,984 |
| 250 | 25% | 313 | 3,387 | 12 | 4,635,956 | 0.817006 | 3,787,604 |
| 150 | 25% | 188 | 19,595 | 12 | 16,092,394 | 0.817006 | 13,147,582 |
| Situación actual |  |  | 24,192 |  | 23,378,250 |  | 19,100,171 |

Nota: 	A falta de información, se hace el supuesto de que todas las luminarias se encuentran en “buen estado” y funcionando.  Es decir, el importe cobrado refleja el consumo y pérdidas reales.

Cuadro 2.3 Situación actual de las luminarias en baja tensión sin circuito

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Periodo de ope-ración (hrs) | Consumo anual (KWH) | Tarifa ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 302 | 12 | 661,380 | 0.817006 | 540,351 |
| 250 | 25% | 313 | 847 | 12 | 1,159,331 | 0.817006 | 947,181 |
| 150 | 25% | 188 | 4,899 | 12 | 4,023,304 | 0.817006 | 3,287,063 |
| Situación actual |  |  | 6,048 |  | 5,844,015 |  | 4,774,595 |

Notas:	Idem cuadro 2.2

Cuadro 2.4 Situación actual de las luminarias en alta tensión sin medición

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Periodo de ope-ración (hrs) | Consumo anual (KWH) | Tarifa ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 1,974 | 12 | 4,323,060 | 0.68583 | 2,964,884 |
| 250 | 25% | 312.5 | 5,527 | 12 | 7,565,081 | 0.68583 | 5,188,360 |
| 150 | 25% | 187.5 | 31,979 | 12 | 26,262,754 | 0.68583 | 18,011,784 |
| Situación actual |  |  | 39,480 |  | 38,150,895 |  | 26,165,028 |

Notas:	Idem cuadro 2.2

Cuadro 2.5 Situación actual de las luminarias en alta tensión con medición

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Periodo de ope-ración (hrs) | Consumo anual (KWH) | Tarifa ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 714 | 12 | 1,563,660 | 0.68583 | 1,072,405 |
| 250 | 25% | 313 | 1,999 | 12 | 2,736,131 | 0.68583 | 1,876,521 |
| 150 | 25% | 188 | 11,567 | 12 | 9,499,399 | 0.68583 | 6,514,973 |
|  |  |  | 14,280 |  | 13,799,190 |  | 9,463,898 |

Notas:	Idem cuadro 2.2

2.2	Optimización de la situación actual

Para poder realizar la evaluación social del proyecto de ahorro de energía, es conveniente primero determinar la situación actual optimizada o sin proyecto.  Esta situación se logra con la ejecución de ciertas “medidas” o acciones (muchas veces de carácter administrativo o de gestión) que permitan mejorar significativamente la situación actual, sin tener que realizar inversiones “mayores”.  Con lo anterior, se le atribuyen únicamente los beneficios y costos que efectivamente le corresponden al proyecto.

En este estudio, se recomienda como medida de optimización efectuar una negociación con la CFE, para reducir el periodo de consumo de 12 a 11.5 horas en promedio al día.  Esto es, se tendría un periodo de operación de 11 horas durante la temporada primavera-verano y de 12 horas durante la temporada de otoño-invierno.  Con ello, se tendría una reducción real en el consumo de energía eléctrica, ya que desde el primer día del mes de abril hasta el último día del mes de septiembre, se aprovecharía mejor la luz del día operando las luminarias durante 183 días al año, 11 horas al día desde las 6 P.M. hasta las 5 A.M. del día siguiente.  Esto representaría un beneficio neto para el país ya que la sociedad estaría dejando de gastar recursos para la generación de la energía ahorrada.  Finalmente, durante los meses de octubre a marzo el periodo de operación sería de 12 horas al día desde las 6 P.M. hasta las 6 A.M., tal como sucede en la situación actual.

En los cuadros No. 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 se muestran los consumos de energía eléctrica (de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de Alumbrado Público de la Ciudad de Guadalajara y la medida de optimización propuesta) y el importe que tendría que pagar el municipio, una vez efectuada la medida de optimización.

Cuadro 2.6	Situación actual optimizada de las luminarias en baja tensión con circuito

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Perio-do de oper. (hrs) | Consumo anual (KWH) | Tarifa ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 1,210 | 11.5 | 2,539,488 | 0.817006 | 2,074,777 |
| 250 | 25% | 312.5 | 3,387 | 11.5 | 4,442,791 | 0.817006 | 3,629,787 |
| 150 | 25% | 187.5 | 19,595 | 11.5 | 15,421,877 | 0.817006 | 12,599,766 |
| Situación S/P |  |  | 24,192 |  | 22,404,156 |  | 18,304,330 |
| Dif. (Actual - S/P) |  |  |  |  | 974,094 |  | 795,840 |

Nota:	Para efectos de valoración de los beneficios, se hace el supuesto de que la tarifa ($/KWH) refleja el costo marginal social de producir la energía eléctrica.

Cuadro 2.7	Situación actual optimizada de las luminarias en baja tensión sin circuito

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Perio-do de oper. (hrs) | Consumo anual (KWH) | Tarifa ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 302 | 11.5 | 633,823 | 0.817006 | 517,837 |
| 250 | 25% | 313 | 847 | 11.5 | 1,111,026 | 0.817006 | 907,715 |
| 150 | 25% | 188 | 4,899 | 11.5 | 3,855,666 | 0.817006 | 3,150,102 |
| Situación S/P |  |  | 6,048 |  | 5,600,514 |  | 4,575,654 |
| Dif. (Actual - S/P) |  |  |  |  | 243,501 |  | 198,941 |

Nota:	Ídem cuadro 2.6

Cuadro 2.8	Situación actual optimizada de las luminarias en alta tensión sin medición

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Perio-do de oper. (hrs) | Consumo anual (KWH) | Tarifa ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 1,974 | 11.5 | 4,142,933 | 0.68583 | 2,841,347 |
| 250 | 25% | 313 | 5,527 | 11.5 | 7,249,870 | 0.68583 | 4,972,178 |
| 150 | 25% | 188 | 31,979 | 11.5 | 25,168,472 | 0.68583 | 17,261,293 |
| Situación S/P |  |  | 39,480 |  | 36,561,274 |  | 25,074,819 |
| Dif. (Actual - S/P) |  |  |  |  | 1,589,621 |  | 1,090,210 |

Nota:	Ídem cuadro 2.6

Cuadro 2.9	Situación actual optimizada de las luminarias en alta tensión con medición

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Perio-do de oper. (hrs) | Consumo anual (KWH) | Tarifa ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 714 | 11.5 | 1,498,508 | 0.68583 | 1,027,721 |
| 250 | 25% | 313 | 1,999 | 11.5 | 2,622,126 | 0.68583 | 1,798,333 |
| 150 | 25% | 188 | 11,567 | 11.5 | 9,103,590 | 0.68583 | 6,243,515 |
| Situación S/P |  |  | 14280 |  | 13,224,224 |  | 9,069,569 |
| Dif. (Actual - S/P) |  |  |  |  | 574,966 |  | 394,329 |

Nota:	Idem cuadro 2.6

Los beneficios totales de la optimización son la reducción en el consumo de energía eléctrica de 3,382,182 KWH/año.  Lo anterior representa un ahorro en el pago de $2,479,319/año.  En el cuadro No. 2.10 se muestran los beneficios para las cuatro diferentes formas en que se encuentran conectadas las luminarias.

Cuadro 2.10 Beneficios de la optimización

| Luminarias conectadas en: | Consumo de energía eléctrica ahorrado anual (KWH) | Importe ahorrado anual ($) |
| --- | --- | --- |
| Baja tensión con circuito | 974,094 | 795,840 |
| Baja tensión sin circuito | 243,492 | 198,934 |
| Alta tensión sin medición | 1,589,630 | 1,090,216 |
| Alta tensión con medición | 574,966 | 394,329 |
| Total | 3,382,182 | 2,479,319 |

Fuente:	Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Alumbrado Publico de la Ciudad de Guadalajara.

La optimización es considerada una “medida administrativa”, por lo que el costo de ejecutarla sería prácticamente de cero.

2.3	Situación sin proyecto

La situación sin proyecto en este estudio supone que el municipio de Guadalajara ha efectuado la negociación con la CFE, para que en el contrato se especifique que el periodo de operación diario de las luminarias se reduce de 12 a 11.5 horas en promedio.

De acuerdo con el supuesto realizado, se puede decir que el municipio de Guadalajara estaría pagando, exactamente a la tarifa vigente, el costo de producir los KWH que consume anualmente.  En este sentido, cualquier ahorro en el consumo de energía eléctrica que se presente a partir de esta situación, representa un beneficio neto para el país atribuible al proyecto, ya que la sociedad estaría dejando de gastar recursos en producir dicha energía.

Asimismo, al ejecutar la medida de optimización se tendría una hora menos de iluminación durante el periodo primavera-verano.  Esta hora de alumbrado que proporcionaban las lámparas, sería reemplazada por el aprovechamiento de la luz del día.  Por consiguiente, no habría una disminución de los beneficios por menor iluminación.

SITUACIÓN CON PROYECTO

3.1 Proyecto

3.2 Situación con proyecto

CAPÍTULO III

SITUACIÓN CON PROYECTO

3.1	Proyecto

Para ahorrar energía eléctrica en el alumbrado público, el Ayuntamiento de Guadalajara propone realizar las siguientes acciones:

a)	Instalar transformadores de 10 KVA (Kilovolt-Ampere) para cada circuito y equipo de medición.

b)	Instalar dispositivos economizadores de energía eléctrica llamados “Intelliswitch”.

La primer acción permitiría obtener el beneficio de cambiar el contrato a consumo medido en tarifa de baja a alta tensión, esto representaría un beneficio neto para el país ya que la CFE estaría dejando de gastar recursos en disminuir la energía que genera a baja tensión; y los dispositivos economizadores permitirían reducir el consumo de energía eléctrica en un 30%.

3.2	Situación con proyecto

En el cuadro No. 3.1 se muestra el beneficio derivado de la instalación de transformadores y del intelliswitch, para las luminarias conectadas en baja tensión con circuito.

Cuadro 3.1	Situación con proyecto de las luminarias en baja tensión con circuito.

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Perio-do de oper. (hrs) | Consumo anual (KWH)a | Tarifab ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 1,210 | 11.5 | 1,777,641 | 0.68583 | 1,219,160 |
| 250 | 25% | 313 | 3,387 | 11.5 | 3,109,954 | 0.68583 | 2,132,900 |
| 150 | 25% | 188 | 19,595 | 11.5 | 10,795,314 | 0.68583 | 7,403,750 |
| Situación C/P |  |  | 24,192 |  | 15,682,909 |  | 10,755,810 |

Fuente:	Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de Alumbrado Publico de la Ciudad de Guadalajara.

a)	Se incluye un ahorro del 30% por la instalación del Intelliswitch.

b)	La tarifa disminuye de 0.817006 a 0.68583 $/KWH.

En el caso de las luminarias conectadas en baja tensión sin circuito, es conveniente primero completar la red o circuitos de luminarias mediante la instalación de una línea aérea; para con ello, poder obtener los beneficios de las dos acciones propuestas.

En el cuadro No. 3.2 se muestra el beneficio que se obtendría en las luminarias que actualmente se encuentran conectadas en baja tensión sin circuito, al realizar las dos acciones para el menor consumo de energía.

Cuadro 3.2	Situación con proyecto de las luminarias en baja tensión sin circuito.

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Perio-do de oper. (hrs) | Consumo anual (KWH)a | Tarifab ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 302 | 11.5 | 443,676 | 0.68583 | 304,286 |
| 250 | 25% | 313 | 847 | 11.5 | 777,351 | 0.68583 | 533,130 |
| 150 | 25% | 188 | 4,899 | 11.5 | 2,699,187 | 0.68583 | 1,851,183 |
| Situación C/P |  |  | 6,048 |  | 3,920,213 |  | 2,688,600 |

Fuente:	Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de Alumbrado Publico de la Ciudad de Guadalajara.

a)	Se incluye un ahorro del 30% por la instalación del Intelliswitch.

b)	La tarifa disminuye de 0.817006 a 0.68583 $/KWH.

Por otra parte, las luminarias que en la situación sin proyecto se encuentran conectadas en alta tensión sin medición, con el proyecto (instalación del “intelliswitch”) lograrían disminuir su consumo de energía eléctrica en un 30%.  En el cuadro No. 3.3 se muestra este beneficio.

Cuadro 3.3	Situación con proyecto de las luminarias en alta tensión sin medición.

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Perio-do de oper. (hrs) | Consumo anual (KWH)a | Tarifa ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 1,974 | 11.5 | 2,900,053 | 0.68583 | 1,988,943 |
| 250 | 25% | 313 | 5,527 | 11.5 | 5,075,276 | 0.68583 | 3,480,777 |
| 150 | 25% | 188 | 31,979 | 11.5 | 17,617,710 | 0.68583 | 12,082,754 |
| Situación C/P |  |  | 39,480 |  | 25,593,039 |  | 17,552,474 |

Fuente:	Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de Alumbrado Publico de la Ciudad de Guadalajara.

a)	Se incluye un ahorro del 30% por la instalación del Intelliswitch.

Finalmente en el cuadro No. 3.4 se muestra el beneficio que se obtendría en las luminarias conectadas en alta tensión con medición al instalar el “intelliswitch”.

Cuadro 3.4	Situación con proyecto de las luminarias en alta tensión con medición.

| Poten-cia nominal (W) | Pér-didas | Poten-cia total (W) | No. de lumi-narias | Periodo de oper. (hrs) | Consumo anual (KWH)a | Tarifa ($/KWH) | Importe anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 25% | 500 | 714 | 11.5 | 1,048,955 | 0.68583 | 719,405 |
| 250 | 25% | 313 | 1,999 | 11.5 | 1,835,488 | 0.68583 | 1,258,833 |
| 150 | 25% | 188 | 11,567 | 11.5 | 6,372,513 | 0.68583 | 4,370,461 |
| Situación C/P |  |  | 14,280 |  | 9,256,957 |  | 6,348,699 |

Fuente:	Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de Alumbrado Publico de la Ciudad de Guadalajara.

a)	Se incluye un ahorro del 30% por la instalación del Intelliswitch.

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO

4.1 Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios

4.2 Identificación, cuantificación y valoración de los costos

4.2.1 Costos de inversión

4.2.2 Costos de operación y mantenimiento

4.3 Evaluación socioeconómica de los proyectos

4.4 Programa eficiente de inversiones

CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO

Dado que las luminarias que conforman el alumbrado público de la Ciudad de Guadalajara se encuentran conectadas de cuatro diferentes maneras y cada una presenta beneficios y costos independientes entre sí, se aplicará el principio de la separabilidad de proyectos.  De esta manera se tiene lo siguiente:

a)	Proyecto de ahorro de energía eléctrica en las luminarias conectadas en baja tensión con circuito.

b)	Proyecto de ahorro de energía eléctrica en las luminarias conectadas en baja tensión sin circuito.

c)	Proyecto de ahorro de energía eléctrica en las luminarias conectadas en alta tensión sin medición.

d)	Proyecto de ahorro de energía eléctrica en las luminarias conectadas en alta tensión con medición.

Los beneficios y costos de los proyectos se identifican, cuantifican y valoran comparando la situación con proyecto con la situación sin proyecto en un horizonte de evaluación de 10 años.

4.1	Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios

En los cuadros No. 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se muestra la cuantificación de los beneficios para cada una de las cuatro distintas formas en que se encuentran conectadas las luminarias.

Cuadro 4.1	Cuantificación de los beneficios de las luminarias conectadas en baja tensión con circuito.

| Concepto | Lumi-narias | Pér-didas (%) | Periodo de oper. (hrs/día) | Consumo Anual (KWH) | Tarifa ($/KWH) | Importe Anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación actual | 24,192 | 25 | 12 | 23,378,250 | 0.817006 | 19,100,171 |
| Situación S/P | 24,192 | 25 | 11.5 | 22,404,156 | 0.817006 | 18,304,330 |
| Situación C/P | 24,192 | 25 | 11.5 | 15,682,909 | 0.68583 | 10,755,810 |
| Beneficio (S/P - C/P) por ahorro de energía y reducción en la tarifa. |  |  |  | 6,721,247 |  | 7,548,520 |

Fuente:	Elaboración propia.

Cuadro 4.2	Cuantificación de los beneficios de las luminarias conectadas en baja tensión sin circuito.

| Concepto | Lumi-narias | Pér-didas (%) | Periodo de operación (hrs/día) | Consumo Anual (KWH) | Tarifa ($/KWH) | Importe Anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación actual | 6,048 | 25 | 12 | 5,843,796 | 0.817006 | 4,774,416 |
| Situación S/P | 6,048 | 25 | 11.5 | 5,600,305 | 0.817006 | 4,575,482 |
| Situación C/P | 6,048 | 25 | 11.5 | 3,920,213 | 0.68583 | 2,688,600 |
| Beneficio (S/P - C/P) por ahorro de energía y reducción en la tarifa. |  |  |  | 1,680,091 |  | 1,886,883 |

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4.3	Cuantificación de los beneficios de las luminarias conectadas en alta tensión sin medición.

| Concepto | Lumi-narias | Pér-didas (%) | Periodo de operación (hrs/día) | Consumo Anual (KWH) | Tarifa ($/KWH) | Importe Anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación actual | 39,480 | 25% | 12 | 38,151,114 | 0.68583 | 26,165,179 |
| Situación S/P | 39,480 | 25% | 11.5 | 36,561,484 | 0.68583 | 25,074,963 |
| Situación C/P | 39,480 | 25% | 11.5 | 25,593,039 | 0.68583 | 17,552,474 |
| Beneficio (S/P - C/P) por ahorro de energía |  |  |  | 10,968,445 |  | 7,522,489 |

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 4.4	Cuantificación de los beneficios de las luminarias conectadas en alta tensión con medición.

| Concepto | Lumi-narias | Pér-didas (%) | Periodo de oper. (hrs/día) | Consumo Anual (KWH) | Tarifa ($/KWH) | Importe Anual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación actual | 14,280 | 25% | 12 | 13,799,190 | 0.68583 | 9,463,898 |
| Situación S/P | 14,280 | 25% | 11.5 | 13,224,224 | 0.68583 | 9,069,569 |
| Situación C/P | 14,280 | 25% | 11.5 | 9,256,957 | 0.68583 | 6,348,699 |
| Beneficio (S/P - C/P) por ahorro de energía |  |  |  | 3,967,267 |  | 2,720,871 |

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro No. 4.5 se muestra un cuadro resumen de los beneficios del proyecto de ahorro de energía, para el total de las luminarias del alumbrado público de la ciudad de Guadalajara.

Cuadro 4.5 Beneficios del proyecto

| Luminarias conectadas en: | Cantidad | Consumo de energía eléctrica ahorrado anual (KWH) | Importe ahorrado anual ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja tensión con circuito | 24,192 | 6,721,247 | 7,548,520 |
| Baja tensión sin circuito | 6,048 | 1,680,091 | 1,886,883 |
| Alta tensión sin medición | 39,480 | 10,968,445 | 7,522,489 |
| Alta tensión con medición | 14,280 | 3,967,267 | 2,720,871 |
| Total | 84,000 | 23,337,050 | 19,678,763 |

Fuente:	Elaboración propia. Para efectos de valoración se hace el supuesto de que la tarifa refleja el costo marginal social de producir la energía eléctrica.

Los beneficios totales del proyecto son la reducción en el consumo de energía eléctrica de 23,337,050 KWH/año.  Lo anterior representa un ahorro en el pago de $19,678,763/año

4.2	Identificación, cuantificación y valoración de los costos

4.2.1	Costos de inversión

En el cuadro No. 4.6 se muestran los costos de inversión (mano de obra, materiales, maquinaria y equipo) necesarios para cada proyecto.

Cuadro 4.6 Costos de inversión privados y sociales (pesos de mayo de 1996)

| Luminarias conectadas en: | Monto privado sin I.V.A.a ($) | Monto social ajustadob ($) |
| --- | --- | --- |
| Baja tensión con circuito | 20,720,131 | 19,826,079 |
| Baja tensión sin circuito | 12,214,886 | 11,687,827 |
| Alta tensión sin medición | 19,850,223 | 18,993,707 |
| Alta tensión con medición | 6,831,552 | 6,536,778 |
| Total | 59,616,792 | 57,044,391 |

a)	Impuesto al Valor Agregado

b)	En el anexo No.1 se muestran los factores de corrección de precios privados a sociales y el ajuste realizado.

4.2.2	Costos de operación y mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento privados anuales necesarios para cada proyecto, se señalan en el cuadro No. 4.7.

Cuadro 4.7	Costos de operación y mantenimiento privados (pesos de mayo de 1996).

| Luminarias conectadas en: | Monto privado sin I.V.A.a ($/año) |
| --- | --- |
| Baja tensión con circuito | 272,649 |
| Baja tensión sin circuito | 68,050 |
| Alta tensión sin medición | 414,698 |
| Alta tensión con medición | 150,000 |
| Total | 905,397 |

a)	Impuesto al Valor Agregado

En el cuadro No. 4.8 se muestran los costos de operación y mantenimiento sociales para cada año (considerando los distintos factores de corrección para cada uno de los 10 años utilizados durante el horizonte de evaluación) de cada uno de los proyectos.

Cuadro 4.8	Costos de operación y mantenimiento sociales (pesos de mayo de 1996).

|  |  | Proyectos; luminarias conectadas en: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Años |  | Baja tensión c/circuito ($/año) | Baja tensión s/circuito ($/año) | Alta tensión s/medición ($/año) | Alta tensión c/medición ($/año) |
| 1 | 1996 | 260,885 | 65,113 | 396,804 | 143,528 |
| 2 | 1997 | 260,980 | 65,137 | 396,949 | 143,580 |
| 3 | 1998 | 261,077 | 65,161 | 397,097 | 143,634 |
| 4 | 1999 | 261,070 | 65,160 | 397,086 | 143,630 |
| 5 | 2000 | 261,076 | 65,161 | 397,094 | 143,633 |
| 6 | 2001 | 261,082 | 65,163 | 397,105 | 143,636 |
| 7 | 2002 | 261,091 | 65,165 | 397,118 | 143,641 |
| 8 | 2003 | 261,104 | 65,168 | 397,137 | 143,648 |
| 9 | 2004 | 261,104 | 65,168 | 397,137 | 143,648 |
| 10 | 2005 | 261,104 | 65,168 | 397,137 | 143,648 |

Fuente:	Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP).

a)	En el anexo No.1 se muestran los factores de corrección de precios privados a sociales para cada año y el ajuste realizado en hoja de cálculo.

4.3	Evaluación socioeconómica de los proyectos

En el cuadro No. 4.9 se muestran los indicadores de rentabilidad para cada uno de los proyectos.  Se consideró un horizonte de evaluación de 10 años y una tasa social de descuento anual del 18% para los años 1996 al 2000, del 16% para los años 2001 al 2005 y del 14% para los años 2006 al 2010.

Cuadro 4.9 Indicadores de rentabilidad de los proyectos

| Indicador de | Baja tensión |  | Alta tensión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rentabilidad | c/ circuito | s/ circuito | s/ medición | c/ medición |
| Valor Actual de los Beneficios (VAB) | 34,680,330 | 8,668,946 | 34,560,733 | 12,500,556 |
| Valor Actual de los Costos (VAC) | 21,025,342 | 11,987,147 | 20,817,777 | 7,196,561 |
| Valor Actual Neto Social (VANS) = (VAB)+(VAC) | 13,654,989 | (3,318,201) | 13,742,956 | 5,303,995 |
| Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) | 34.92% | 9.01% | 35.75% | 37.83% |

Fuente:	Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Dirección de Alumbrado Público de la Ciudad de Guadalajara.  En el anexo No.1 se muestran los flujos de costos y beneficios de los proyectos, elaborados en hoja de cálculo para poder sensibilizarlos.

Los indicadores de rentabilidad VANS y TIRS muestran que todos los proyectos son rentables socialmente, a excepción del de las luminarias conectadas en baja tensión sin circuito.

4.4	Programa eficiente de inversiones

En términos de evaluación socioeconómica, aplicar el principio de la separabilidad de proyectos permite asignar más eficientemente los recursos que se van a invertir y evita que los proyectos que tienen rentabilidad negativa se realicen cuando se evalúan junto con otros que sí son rentables.  Por ejemplo, si los cuatro proyectos no se hubiesen separado, el VAN obtenido sería positivo y se hubiera recomendado hacer el proyecto en conjunto, aún cuando las luminarias conectadas en baja tensión sin circuito presentan rentabilidad negativa.

De acuerdo a los resultados de la evaluación que se obtuvieron se sugiere la siguiente jerarquización de inversiones:

a)	Proyecto ahorro de energía eléctrica en las luminarias conectadas en alta tensión sin medición.

b)	Proyecto ahorro de energía eléctrica en las luminarias conectadas en baja tensión con circuito.

c)	Proyecto ahorro de energía eléctrica en las luminarias conectadas en alta tensión con medición.

d)	Proyecto ahorro de energía eléctrica en las luminarias conectadas en baja tensión sin circuito. Este proyecto resultó no rentable socialmente, por lo que sólo se recomienda ejecutar la medida de optimización propuesta en este estudio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

5.1 Conclusiones

5.2 Recomendaciones

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

5.1	Conclusiones

a)	La evaluación socioeconómica realizada por separado de los proyectos de ahorro de energía eléctrica, luminarias conectadas en: i) baja tensión con circuito, ii) alta tensión sin medición y iii) alta tensión con medición, pertenecientes al alumbrado público de la ciudad de Guadalajara, indica que son rentables socialmente.

b)	El proyecto de ahorro de energía eléctrica de las luminarias conectadas en baja tensión sin circuito resultó ser no rentable socialmente.

c)	Las dos conclusiones anteriores indican que es conveniente pensar en la separabilidad de proyectos de ahorro de energía eléctrica en el alumbrado público, para optimizar los recursos que se van a invertir.

5.2	Recomendaciones

a)	Realizar un afinamiento de costos de inversión y de mantenimiento y de operación de las luminarias, en los cuatro proyectos para verificar y precisar los indicadores de rentabilidad obtenidos en este estudio.

ANEXO  1

HOJA DE CÁLCULO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

En el presente estudio se anexa un archivo Microsoft Excel (versión 5.0/7.0), llamado “m10.xls”, el cual contiene las siguientes seis hojas de cálculo:

- Captura de datos

- Situación actual, SP y CP

- Cuantificación de beneficios

- Costos de inversión privados y sociales

- Costos de operación y mant. privados y sociales

- Cashflow social

En cada una de las hojas de cálculo se tienen celdas de color azul y amarillo.  Las celdas azules están diseñadas para “capturar” datos que son susceptibles de cambiar, tales como el número y potencia de las luminarias, el porcentaje de pérdidas, los costos de inversión y de mantenimiento, el periodo de operación de las luminarias, la tasa social de descuento, los factores de ajuste a precios sociales, etc.  Es decir, los resultados de la evaluación podrían cambiar si se quisiera realizar un análisis de sensibilidad.

Las celdas de color amarillo indican los cambios en los resultados, una vez realizado el análisis de sensibilidad.

Las hojas de cálculo están relacionadas de tal manera que un cambio en alguna de las variables de ellas (celdas azules), afecta los resultados de todas las demás.

.	Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos

.	Centro de Estudios para la preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos.

.	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

.	Tarifa 05.  Se aplica para el suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado publico en las zonas conurbandas del D.F., Guadalajara y Monterrey.

.	El monto fijo a pagar se calcula multiplicando el número de lámparas instaladas, por la potencia total de las mismas, por el tiempo que permanecen encendidas, por el número de días del año y por las tarifas vigentes.