Evaluación social del puente Moya en la ciudad de Mendoza

Ante el creciente número de vehículos en la ciudad de Mendoza, el Gobierno del Estado ha desarrollado diversos estudios tendientes a reducir los costos de viaje en dicha ciudad. Por su importancia destacan el Plan Integral de Vialidades y Transporte Urbano de la Zona Conurbada de la Ciudad de Mendoza y el Programa de Interfase Puerto-Ciudad.

RESUMEN EJECUTIVO

1. Introducción

1.1 Origen del Estudio

1.2 Objetivo del estudio

2 Situación Actual

2.1 Zonificación

2.2 Rutas entre las Diferentes Zonas

2.3 Red Vial Relevante

2.4 Flujo Vehicular y Estacionalidad

- Velocidad Promedio y Tiempo de Recorrido en el Puente

Viaducto

2.6 Demanda

2.7 Resumen de la Situación Actual

3 Situación sin Proyecto

4. Situación con Proyecto

4.1 El Proyecto

4.2 Flujo Vehicular con Proyecto

5. Metodología para la Estimación de los Beneficios del “Puente Moya”

5.1 Beneficios Directos

5.2 Beneficios Indirectos

5.3 Períodos en los que se Presentan los Beneficios

6 Evaluación Socioeconómica del Puente Moya

6.1 Estimación de los Beneficios

6.2 Estimación de los Costos

6.3 Evaluación Socioeconómica

6.4 Análisis de Sensibilidad

7. Conclusiones y Recomendaciones

8. Limitaciones

RESUMEN EJECUTIVO

1.	Introducción

1.1	Origen del Estudio

Ante el creciente número de vehículos en la ciudad de Mendoza, el Gobierno del Estado ha desarrollado diversos estudios tendientes a reducir los costos de viaje en dicha ciudad.  Por su importancia destacan el Plan Integral de Vialidades y Transporte Urbano de la Zona Conurbada de la Ciudad de Mendoza y el Programa de Interfase Puerto - Ciudad.

De las inversiones propuestas, la correspondiente al Puente Moya, permitiría mejorar el acceso entre la zona norte con las zonas centro y sur de la ciudad.  Cabe destacar que dicho acceso se ve parcialmente interrumpido por los patios de maniobras de los ferrocarriles que salen de puerto (Figura 1).

Figura 1  Area del Proyecto

1.2	Objetivo del Estudio

Realizar la evaluación socioeconómica a nivel de perfil del Puente Moya, con el fin de emitir una opinión sobre la conveniencia de continuar su estudio a nivel de prefactibilidad.

2	Situación Actual

Las instalaciones de ferrocarriles en la ciudad de Mendoza constituyen una barrera que impide el paso a diversas vialidades que conectan el norte y el sur de la ciudad.  Dichas instalaciones están constituidas por la estación de pasajeros; el patio de maniobras de carga; la casa redonda, que actualmente funciona como taller; un taller de reparaciones menores y vías de paso.

La interrupción de las calles y avenidas que provocan las instalaciones de ferrocarril obliga a los vehículos, que se tienen que trasladar entre el norte y el centro - sur de la ciudad o viceversa, a cruzarlas por los únicos pasos sobre nivel que existen, los cuales son el puente la Raza y el puente Coronel; o a usar la calle de Obregón, en las horas en que los trenes no interrumpen el cruce por dicha vialidad.

2.1	Zonificación

La principal zona atractora de viajes durante la mañana y noche es la zona de la ciudad que se conoce como el centro, ya que en ésta se concentran numerosas actividades comerciales, turísticas y gubernamentales.  El puerto es una de las principales fuentes de empleo para los habitantes de esa ciudad y, por lo mismo, es atractor de viajes.  La zona norte es habitacional, por lo que es generadora de viajes en las mañanas y atractora por la tarde y noche.

2.2	Rutas entre las Diferentes Zonas

Las dos principales vialidades que le permiten a los vehículos trasladarse de la zona centro al norte de la ciudad y viceversa; así como del puerto al sur de la ciudad, son los puentes La Raza y Coronel.  Como se mencionó, el centro y el puerto son atractores de viajes por las mañanas y generadores de viajes por las tardes; mientras que la zona norte es generadora de viajes por la mañana y atractora por las tardes.  Así, se puede esperar que los flujos vehiculares en esas vialidades sean mayores en las mañanas en sentido norte - sur que en sentido opuesto.  Mientras que en las tardes, no puede asegurarse algo similar, pues las personas que regresan a sus hogares no lo hacen a una hora específica.

En el Cuadro 1 se presentan los flujos vehiculares por sentido en los puentes La Raza y Coronel en las primeras horas de la mañana y de la noche.

Cuadro 1  Flujos por sentido en los puentes La Raza y Coronel

|  | Puente La Raza |  |  | Puente Coronel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario | Norte - Sur | Sur - Norte |  | Norte - Sur | Sur - Norte |
| 7:00 a 8:00 | 1,545 | 849 |  | 1,414 | 1,059 |
| 8:00 a 9:00 | 970 | 892 |  | 1,111 | 1,019 |
| 18:00 a 19:00 | 1379 | 711 |  | 782 | 853 |
| 19:00 a 20:00 | 774 | 712 |  | 1,224 | 860 |

*  Corresponde a un día de semana en período escolar.

Como se puede observar en la Figura 1, el Puente Moya permitiría unir con un nuevo paso sobre nivel la zona I (centro) con la zona III y convertirse en una nueva alternativa para los vehículos que tienen que cruzar las instalaciones del ferrocarril.

2.3	Red Vial Relevante

La Red Vial Relevante son las vialidades que verán afectado su flujo vehicular con la ejecución del proyecto (calles o avenidas alternativas y complementarias).

La Red Vial Relevante se estableció bajo el supuesto de que las únicas vías que verían afectado su flujo vehicular serían las vialidades alternativas o sustitutas del proyecto, es decir, los puentes La Raza y Coronel.  Asimismo, se asumió que los flujos vehiculares de las rutas alternativas o sustitutas sólo se modificarían si existe congestión en ellas, ya que de otra forma, los vehículos no tendrían ningún incentivo para cambiar su ruta. Este supuesto es consistente con una evaluación a nivel de perfil.

Con objeto de conocer la existencia o no de congestión en los puentes La Raza y Coronel, se levantaron aforos en ambas vialidades.  Así, se contaron los vehículos que cruzan las mencionadas instalaciones de ferrocarril en ambos sentidos, es decir, de sur a norte y de norte a sur.  Se observó que en el puente Coronel no existe congestión en ninguna hora del día, en ningún día del año.  Los aforos realizados indican que en las horas en las que el flujo vehicular es mayor, circulan alrededor de 1,500 vehículos equivalentes por hora en un sentido y la capacidad de esta vía es de 2,400 vehículos equivalentes por hora en cada sentido.

Por otra parte, se encontró que en el puente La Raza sí existe congestionamiento en algunas horas del día, en especial en los días hábiles y, en menor medida, los fines de semana.  La capacidad de esta avenida es de 800 vehículos equivalentes por hora y llegan a pasar en las horas de mayor flujo vehicular alrededor de 1,550 vehículos equivalentes por hora.

En el cruce de las vías del ferrocarril de la calle de Obregón se consideró que no era necesario levantar aforos, ya que el flujo vehicular por dicha calle es significativamente menor a la capacidad de la misma.

De acuerdo con los aforos tomados, se determinó que la Red Vial Relevante estaba constituida por la misma calle de Moya Centro y Moya Norte (vialidad en donde se hará el proyecto) y el puente de La Raza.  Ya que la construcción del puente Moya no afectaría los flujos vehiculares en el puente Coronel y en Obregón debido a que dichos cruces no presentan congestión a ninguna hora del día.

2.4	Flujo Vehicular y Estacionalidad

Los flujos vehiculares (número de vehículos que circulan por una vialidad) son diferentes en las distintas horas del día; sin embargo, estos flujos pueden ser agrupados para definir tres diferentes periodos en un día tipo de semana y en un día tipo de fin de semana.  Estos períodos comprenden las horas en las que el flujo vehicular es relativamente alto, medio y bajo.

Asimismo, los flujos se comportan de forma distinta dependiendo de los meses del año.  Así, se definieron dos épocas que pueden diferenciarse fácilmente.  La primera comprende los meses en los que hay clases en las escuelas y, la segunda, los meses en los que no hay.

Finalmente, se consideró conveniente que los flujos vehiculares estuvieran divididos por sentido, ya que mientras en ciertas horas del día el flujo vehicular que circula de norte a sur puede ser relativamente alto, en las mismas horas el flujo vehicular que circula de sur a norte puede ser bajo.

Con los aforos tomados se definieron los cuatro días tipo siguientes:

- Un día tipo de semana en período escolar, muestra el comportamiento del flujo vehicular que cruza el puente La Raza en ambos sentidos, de lunes a viernes, cuando hay clases en las escuelas.

- Un día tipo de fin de semana en período escolar, resume el comportamiento del flujo vehicular que cruza el puente La Raza en ambos sentidos, los sábados y domingos, cuando hay clases en las escuelas.

- Un día tipo de semana en época de vacaciones, ejemplifica el comportamiento del flujo vehicular que cruza el puente La Raza en ambos sentidos, de lunes a viernes cuando no hay clases en las escuelas.

- Un día tipo de fin de semana en época de vacaciones, muestra el comportamiento del flujo vehicular que cruza el puente La Raza en ambos sentidos, los sábados y domingos, cuando no hay clases en las escuelas.

El Cuadro 2 se representan los flujos vehiculares en un día tipo de semana en período escolar.  Los datos de los demás días tipo se encuentran en el Anexo 1.

Cuadro 2  Puente La Raza: flujo entre semana, período escolar, sentido Norte - Sur

|  | Flujo* Vehicular | Capacidad de la Vialidad | Horas del Día |  | N° Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flujo Vehicular Alto | 1,347 | 800 | De 7:00 | a 8:00 |  |
| más de 1,000 |  |  | 9:00 | 10:00 | 3 |
|  |  |  | 18:00 | 19:00 |  |
| Flujo Vehicular Medio | 937 | 800 | De 8:00 | a 9:00 |  |
| 800<Vehículos<1,000 |  |  | 10:00 | 13:00 | 7 |
|  |  |  | 16:00 | 18:00 |  |
| Flujo Vehicular Bajo | 376 | 800 | De 14:00 | a 16:00 |  |
| menos de 800 |  |  | 19:00 | a 7:00 | 14 |

* Vehículos por hora equivalentes.

2.5	Velocidad Promedio y Tiempo de Recorrido en el Puente La Raza

Cuando el flujo vehicular es relativamente alto, la velocidad de los vehículos para cruzar el puente La Raza es la menor.  La congestión se presenta al ser mayor el número de autos que circulan por dicha vialidad respecto su capacidad de diseño.  Para obtener la velocidad promedio y el tiempo que tardan los vehículos para cruzar este puente - el cual tiene una longitud aproximada de 990 metros - se realizó un estudio cuyos resultados se muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3  Velocidad promedio y tiempo de recorrido en el  puente La Raza

| Flujo vehicular | Velocidad promedio | Tiempo de recorrido |
| --- | --- | --- |
| Alto | 34.0 Km./hora | 1 minuto y 47 segundos |
| Medio | 44 .0 Km./hora | 1 minuto y 22 segundos |
| Bajo | 50.0 Km./hora | 1 minuto y 10 segundos |

2.6	Demanda

La proyección de la demanda se realizó para un horizonte de evaluación de 20 años, asumiendo que el número de vehículos que transitan sobre el puente La Raza crecerá al 3.5% anual.

El Cuadro 4 muestra las horas en las que habrán diferentes flujos vehiculares en los próximos 20 años en el puente La Raza, para un día tipo de semana y en período escolar.

Como se puede observar, en 1995 se presentan 3 horas en las que el flujo vehicular es relativamente alto, 7 horas en las que es medio y 14 horas en las que es relativamente bajo.  Debido a que la demanda crece a una cierta tasa constante, la cantidad de vehículos que circulan en cada hora también aumenta.  Así, para el año 2010 habrán 13 horas en las que el flujo vehicular es relativamente alto, 2 horas en que es medio y 9 horas en las que es relativamente bajo.

Cuadro 4  Estimación de los flujos vehiculares: próximos 20 Años.

| Hora |  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | - | 8:00 | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 8:00 | - | 9:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 9:00 | - | 10:00 | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 10:00 | - | 11:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 11:00 | - | 12:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 12:00 | - | 13:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 13:00 | - | 14:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 14:00 | - | 15:00 | B | M | Alto | Alto | Alto |
| 15:00 | - | 16:00 | B | M | Alto | Alto | Alto |
| 16:00 | - | 17:00 | M | M | Alto | Alto | Alto |
| 17:00 | - | 18:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 18:00 | - | 19:00 | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 19:00 | - | 20:00 | B | M | Alto | Alto | Alto |
| 20:00 | - | 21:00 | B | B | B | M | M |
| 21:00 | - | 22:00 | Bajo | B | B | M | Alto |
| 22:00 | - | 23:00 | B | B | B | B | B |
| 23:00 | - | 24:00 | B | B | B | B | B |
| 24:00 | - | 07:00 | B | B | B | B | B |

M = Flujo Medio	B = Flujo Bajo

2.7	Resumen de la Situación Actual

Las instalaciones de ferrocarriles constituyen una barrera para la circulación de algunas vialidades entre la zona centro y norte de la ciudad de Mendoza.  Unicamente existen dos pasos sobre nivel (puentes Coronel y La Raza) que permiten cruzar de una zona a otra.  Sólo en el puente La Raza se presenta congestión en algunas horas del día, por lo que un puente adicional para cruzar las instalaciones del ferrocarril sólo afectaría el flujo vehicular en el puente La Raza.  Asimismo, las horas en las que existe congestión en el puente La Raza irán aumentando a lo largo del tiempo, por lo que se estimó el flujo vehicular para un período de evaluación de 20 años.

3	Situación sin Proyecto

Con base en los estudios de  campo efectuados, se encontró que una vez que los vehículos han cruzado el puente La Raza de sur a norte, se topan con la vía de ferrocarril, la cual deben cruzar muy despacio ya que el pavimento se encuentra muy deteriorado.  Entonces, cuando el flujo vehicular es relativamente alto, la disminución de la velocidad en ese punto provoca una mayor congestión en el puente, en otras palabras, aumenta el Costo Generalizado de Viaje (CGV) de los vehículos que circulan en dicha vialidad.  Asimismo, los vehículos que circulan de norte a sur, deben disminuir la velocidad antes de entrar al puente La Raza, lo cual también incrementa su CGV.

La medida obvia de optimización es realizar una  inversión mínima para arreglar el pavimento colocando una carpeta de neopreno para cruzar las vías.  Lo anterior permitiría a los vehículos que circulan de sur a norte, disminuir su velocidad en una menor proporción de lo que lo hacen en la situación actual, reduciendo, por lo tanto, la congestión en el puente La Raza y su CGV.  Asimismo, los vehículos que transitan de norte a sur, también podrían entrar al puente La Raza a una mayor velocidad y por lo tanto con un CGV menor.

4.	Situación con Proyecto

4.1	El Proyecto

Con el propósito de reducir los costos generalizados de viaje de los vehículos que deben cruzar las instalaciones del ferrocarril, diversos estudios realizados a petición del gobierno del estado de Mendoza plantean como solución la construcción de “El Puente Moya”.   Adicionalmente, la construcción de dicho puente contempla las siguientes obras complementarias: (i) la repavimentación de la avenida Moya Norte, la cual se encuentra sumamente deteriorada; y (ii) realizar las obras necesarias para entroncar la avenida Moya Norte con la carretera a San Juan.

De acuerdo con estimaciones del despacho de TR Consultores S.C., el costo de inversión del Puente Moya sería de 100 millones de nuevos pesos, los cuales incluyen el costo de las obras complementarias mencionadas.  Además se tendrían como costos de operación y mantenimiento del puente de aproximadamente 700 mil nuevos pesos al año.

4.2	Flujo Vehicular con Proyecto

Estrictamente, el flujo vehicular en la situación con proyecto se tendría que estimar con un modelo de reasignación de tránsito; sin embargo, no se contó con la información necesaria para alimentar dicho modelo.  Por lo anterior, para este estudio se decidió asignar, al Puente Moya, el flujo vehicular que hace que exista congestión en el puente La Raza, es decir, se establece como un hecho el que el proyecto eliminará completamente la congestión en el puente La Raza durante el período de evaluación.

Como se mencionó en la situación actual, por el puente La Raza pueden circular sin congestión 800 vehículos equivalentes por hora, y en las horas en las que el flujo vehicular es relativamente alto, circulan por dicho puente aproximadamente 1,347 vehículos equivalentes por hora.  Entonces, se supone para la estimación de beneficios, que por el Puente La Raza se reasignarán o desviarán por lo menos 547 vehículos equivalentes por hora, en las horas en las que existe congestión.  De esta forma, en la situación con proyecto no se presentaría congestión en ninguno de los dos puentes.  Esta forma arbitraria de asignar los flujos vehiculares conlleva a una sobreestimación de los beneficios del proyecto.

5.	Metodología para la Estimación de los Beneficios del Puente La Raza

Los beneficios del Puente La Raza resultan de la comparación de la situación con proyecto, con la situación sin proyecto durante el período de evaluación.  La situación sin proyecto incluye la optimización en el paso de la vía del ferrocarril de los vehículos que van de sur a norte, una vez que han cruzado el puente La Raza.

5.1	Beneficios directos

- Disminución en el CGV del tránsito que se desvía del puente La Raza al Puente Moya

El CGV tiene dos componentes: (i) los costos de operación de los vehículos; y (ii) el tiempo de las personas que viajan en dichos vehículos.  De estos dos efectos sólo se cuantificaron los correspondientes a la disminución en el tiempo de traslado de las personas.  Este beneficio se cuantifica de acuerdo con el valor del tiempo calculado en el Anexo 2.

- Tránsito generado que utilizaría el proyecto

Debido a que disminuirá el CGV para cruzar las instalaciones del ferrocarril, se podría considerar que más personas y por lo tanto más vehículos en la situación con proyecto lo harían a través del Puente Moya.  Este beneficio no se cuantificó ni valoró por ser insignificante.

5.2	Beneficios indirectos

- Disminución en el CGV del tránsito normal que cruza por el puente La Raza

Algunos vehículos a pesar de no usar el Puente Moya se verían beneficiados con el proyecto.  Dichos vehículos serían los que seguirían usando el puente La Raza y que verían una disminución en el tiempo en el que lo cruzan debido a una menor congestión en dicho puente.

- Tránsito generado en el puente La Raza

Debido a que disminuirá el CGV para cruzar las instalaciones del ferrocarril, se podría considerar que más personas y por lo tanto más vehículos lo harían a través del puente La Raza.  Este beneficio no se cuantificó ni valoró en este trabajo, ya que no es relevante para un estudio a nivel de perfil.

- Disminución en el costo de mantenimiento del puente La Raza

Al disminuir el flujo vehicular que cruza el puente La Raza en las horas de congestión, se reducirán los costos de mantenimiento de dicho puente.  Este beneficio se identifica, pero no se cuantifica ni valora por falta de información pertinente.

5.3	Períodos en los que se presentan los beneficios

Los beneficios descritos (principalmente los que se refieren al tránsito desviado del puente La Raza al Moya y al tránsito normal que cruza por el puente La Raza) sólo se presentan en las horas en las que existe congestión.

6	Evaluación Socioeconómica del Puente Moya

6.1	Estimación de los beneficios

Con base en los aforos realizados, en el puente La Raza existe congestión a lo largo de todo el año.  Dicha congestión varía de acuerdo con la hora, el día (si es entre semana o fin de semana), la época (vacaciones y no vacaciones) y sentido (norte - sur o sur - norte).

En el Cuadro 5 se resume el cálculo de los beneficios que se presentarían en un año (1995), de un día tipo de semana (lunes a viernes), en período escolar, de los vehículos que circulan de norte a sur, si se llevara a cabo el proyecto.

Cuadro 5  Día: entre semana, período escolar, dirección norte - sur.

| Tipo de | N° de | Tasa de | Ahorro de tiempo | Valor del tiempo | Días | Ahorro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vehículo | Vehículos | Ocupación | (Horas) | ($/hora) | al año | Total |
| Flujo Alto |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 3,434 | 2.01 | 0.017 | 10 | 197 | 226,627 |
| Autobuses | 283 | 21.50 | 0.017 | 10 | 197 | 199,774 |
| Camiones | 20 | 1.96 | 0.017 | 10 | 197 | 1,287 |
| Flujo Medio |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 5,573 | 1.89 | 0.017 | 10 | 197 | 345,833 |
| Autobuses | 459 | 20.16 | 0.017 | 10 | 197 | 303,821 |
| Camiones | 33 | 1.84 | 0.017 | 10 | 197 | 1,994 |
| Subtotal |  |  |  |  |  | 1,079,336 |

En el Cuadro 5, la columna de número de vehículos indica el flujo vehicular en las horas de congestión, de acuerdo con la reasignación arbitraria realizada en este estudio.  En la situación con proyecto, el ahorro en el tiempo de traslado beneficiaría a todos los vehículos que circulan por La Raza en horas de congestión.

En la columna de ahorro de tiempo, se supuso que el ahorro sería de 1 minuto, tanto en las horas en las que el flujo vehicular es relativamente alto, como cuando es medio, con la intención de sobrestimar los beneficios del proyecto en los primeros años del período de evaluación y no subestimarlos en los últimos.

El subtotal de $ 1,079,336 sólo indican los beneficios que habría para los vehículos especificados de ese día tipo.  En el Anexo 3 se presentan los cálculos para los demás días tipo en las épocas de vacaciones y de no vacaciones y en dirección sur - norte y norte - sur.  El resumen de los cálculos del Anexo 3 se incluye como Cuadro 6, donde los beneficios comprenden tanto los correspondientes al tránsito desviado de La Raza a Moya en horas de congestión, como los del tránsito normal del puente La Raza.

El Cuadro 7 muestra los beneficios para el horizonte de evaluación del proyecto.

Cuadro 6  Estimación de los Beneficios Totales para 1995

| Día, época y Dirección | Beneficios |
| --- | --- |
| Día tipo de semana en período escolar Dirección Norte - Sur Dirección Sur - Norte | 1’079,336 576,613 |
| Día tipo de fin de semana en período escolar Dirección Norte - Sur Dirección Sur - Norte | 30,735 68,296 |
| Día tipo de semana en época de vacaciones Dirección Norte - Sur Dirección Sur - Norte | 500,539 222,518 |
| Día tipo de fin de semana en época de vacaciones Dirección Norte - Sur Dirección Sur - Norte | 18,929 47,215 |
| Total | 2’544,181 |

6.2	Estimación de Costos

Los costos de inversión ascienden a 100 millones de pesos.  Esta cifra incluye tanto la construcción del Puente Moya como las obras complementarias descritas en secciones anteriores.

Los costos de operación y mantenimiento son aproximadamente 700 mil pesos anuales.  Debido a que no se cuenta con un desglose de la información de los costos, se supuso para la evaluación social que los montos globales indican la inversión para este proyecto a precios sociales.

6.3	Evaluación Socioeconómica

Para determinar la conveniencia de continuar con los estudios de prefactibilidad del proyecto Puente Moya, se utilizará el criterio de la Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) y del Valor Actual Neto Social (VANS).  La TRI indica el momento óptimo de inversión y el VANS indica cuanto es más rica la sociedad si se realiza el proyecto, comparada con la situación de no realizarlo.

En las visitas de campo para verificar el tiempo en el que se realiza el cruce del puente La Raza tanto cuando existe congestión, como cuando no la hay, se encontró que la diferencia en tiempo es relativamente pequeña, entre 12 y 25 segundos para flujos vehiculares medios y relativamente altos.

Para efectos de análisis, se asumió que si se construye el Puente Moya, se tendrá tal reasignación de tránsito, que La Raza no observará ninguna hora de congestión.  Es decir se está considerando que se obtendrían los máximos beneficios que se podrían lograr con este proyecto.

Asimismo, se consideró que el ahorro en tiempo es de 1 minuto y no de sólo 15 ó 20 segundos.  El valor del tiempo se estimó en $10.0  con base en los cálculos que se incluyen como Anexo 2.

Como puede observarse en el Cuadro 7, el cálculo de la TRI indica que el momento óptimo para realizar la inversión no se encuentra dentro del período de evaluación del proyecto.  Asimismo, el VAN social indica que de ejecutarse este proyecto en 1995, la sociedad se haría más pobre en $ 73,816,034.

Cuadro 7 Tasa de Rentabilidad Inmediata y VAN Social

| Año | Beneficios | TRI |  | Año | Beneficios | TRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 2,544,181 | 2% |  | 2006 | 7,437,560 | 7% |
| 1996 | 3,073,052 | 2% |  | 2007 | 7,905,692 | 7% |
| 1997 | 3,545,381 | 3% |  | 2008 | 8,317,512 | 8% |
| 1998 | 3,935,277 | 3% |  | 2009 | 8,695,831 | 8% |
| 1999 | 4,643,817 | 4% |  | 2010 | 9,001,205 | 8% |
| 2000 | 5,183,518 | 4% |  | 2011 | 9,320,107 | 9% |
| 2001 | 5,632,616 | 5% |  | 2012 | 9,728,132 | 9% |
| 2002 | 5,904,042 | 5% |  | 2013 | 10,123,108 | 9% |
| 2003 | 6,141,587 | 5% |  | 2014 | 10,522,167 | 10% |
| 2004 | 6,572,206 | 6% |  | 2015 | 10,905,361 | 10% |
| 2005 | 7,030,881 | 6% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VANS | (N$73,816,034) |  |

6.4	Análisis de sensibilidad

Con objeto de confirmar la conveniencia de posponer el proyecto, se realizó un análisis de sensibilidad en el que se incluyeron los siguientes valores del tiempo: 10, 15 y 20 nuevos pesos por hora.  En el Cuadro 8 se muestran los resultados

Cuadro 8  Cambios en la TRI: variaciones en el valor del tiempo

| Años | $ 20 / hora | $ 5 / hora | $ 10 / hora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 4% | 3% | 2% |
| 1996 | 5% | 4% | 2% |
| 1997 | 6% | 5% | 3% |
| 2010 | 17% | 13% | 8% |
| 2011 | 18% | 13% | 9% |
| 2012 | 19% | 14% | 9% |
| 2013 | 20% | 14% | 9% |
| 2014 | 20% | 15% | 10% |
| 2015 | 21% | 16% | 10% |
| VANS | (N$43,192,196) | (N$58,504,115) | (N$73,816,034) |

Como puede observarse, aún en la alternativa en la que se asigna un mayor valor al tiempo, el momento óptimo de inversión sería hasta el año 2011.  De llevarse a cabo la obra en 1995, la ciudad de Mendoza, y el país, serían más pobres en por lo menos 43 millones de pesos.

7.	Conclusiones y Recomendaciones

- La TRI (obtenida con un valor del tiempo de $10) indica que el proyecto no debería ejecutarse en los próximos 20 años.  Asimismo, el VAN social indica que de llevar a cabo el proyecto Puente Moya, la sociedad sería más pobre que de no hacerlo.

- El análisis de sensibilidad indica que en la alternativa más optimista (en caso de que el valor del tiempo fuera de 20), el momento óptimo de inversión sería el año 2011.  Por lo que si la construcción del puente es de aproximadamente un año, el estudio de prefactibilidad podría comenzar a realizarse en el año 2008.

- Se recomienda que para llevar a cabo el estudio de prefactibilidad, se tenga la información de una encuesta origen-destino; así como censos vehiculares y ocupacionales.  Es decir, que se comience ya a generar la información pertinente para la evaluación de proyectos de este tipo en la ciudad de Mendoza.

- Si el gobierno de Mendoza requiere un estudio más preciso, deberá asignar los recursos necesarios para generar la información que permita una adecuada toma de decisiones a nivel de prefactibilidad.

8.	Limitaciones

- No se contó con la información vial requerida para evaluar el proyecto (flujos vehiculares, niveles de ocupación, tiempo de recorrido, etc.) y, por lo mismo, dicha información debió ser generada en las visitas de campo que se realizaron a la localidad.  Debido a las limitaciones de recursos y tiempo, los datos obtenidos podrían experimentar fuertes variaciones.  Para hacer frente al problema señalado, en el análisis se subestimaron las inversiones y se sobrestimaron los beneficios.

- La evaluación social se realizó a precios de mercado.

ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Localización Geográfica

1.2 Actividades Económicas

1.3 Objetivo y Justificación del Estudio

1.3.1 Origen del proyecto

1.3.2 Objetivo del estudio

1.3.3 Justificación del estudio

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES GENERALES

1.1	Localización

El estado de Mendoza se encuentra ubicado en la parte media oriental de la República de Los Cabos.  La ciudad de Mendoza es la más poblada del estado, ya que ahí se concentra aproximadamente el 65% de los habitantes de esa entidad.

1.2	Actividades Económicas

En la ciudad de Mendoza se encuentra el principal puerto comercial de altura del país.  De acuerdo con datos de la Administración Portuaria Integral de Mendoza (API), este puerto ha tenido un movimiento acumulado de carga del mes de enero a julio de 1995 de 3 millones 859 mil toneladas de mercancías.  Las exportaciones han sido de 1 millón 228 mil toneladas; mientras que las importaciones alcanzaron un total de 2 millones 630 mil toneladas.

1.3	Objetivo y Justificación del Estudio

1.3.1	Origen del proyecto

El Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) encargó a este equipo de trabajo la evaluación socioeconómica de un proyecto vial en la ciudad de Mendoza, tarea que se realizó durante la fase práctica del Primer Diplomado en Evaluación Socioeconómica de Proyectos, la cual tiene una duración aproximada de cinco meses y medio.  Con el objetivo de cumplir con el encargo del CEPEP, este equipo de trabajo consiguió diferentes estudios sobre vialidades en dicha ciudad.  Se tuvo acceso al Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Mendoza, al Estudio Integral de Vialidad y Transporte de la Zona Conurbada de Mendoza y al Programa de Interfase Puerto Ciudad.  Los dos primeros estudios se referían a una modernización de prácticamente todas las vialidades de la ciudad; y los otros dos, se centraban básicamente en mejorar las salidas y entradas por donde los camiones llevan y traen la carga del puerto.

Los estudios se habían realizado a petición del gobierno del estado, debido principalmente a que la congestión en algunas vialidades de esa ciudad a diferentes horas del día, se había incrementado significativamente en los últimos años y por lo tanto también habían aumentado substancialmente los costos generalizados de viaje (CGV), los cuales incluyen los costos de operación y mantenimiento de los vehículos y el costo del tiempo de las personas que viajan en ellos.  Además, existían puntos conflictivos en los que la congestión era relativamente mayor que en el resto de la ciudad, principalmente en calles propias de la ciudad que coincidían con las vialidades que utilizaban los vehículos de carga que salían o entraban al puerto.

Las principales razones por las que aumentó la congestión en la ciudad de Mendoza fueron las siguientes:

- El puerto de Mendoza es el más importante a nivel internacional del país, lo que aunado a la firma del Acuerdo de Comercio implicó que la entrada y salida de mercancía a través de este puerto aumentara significativamente.  Adicionalmente, el transporte de carga hacia el puerto de Mendoza a través del ferrocarril ha perdido importancia relativa frente al modo de transporte de camiones.  Actualmente, el traslado de mercancías a través de carretera resulta más oportuno y tiene un menor costo, por lo que las empresas prefieren que la carga sea llevada a su destino a través de este último modo de transporte.

- El crecimiento natural de la población y por lo tanto el número de vehículos que circulan por la ciudad de Mendoza.

Durante la investigación en campo, este equipo de trabajo se percató de que algunos proyectos que estaban planteados en los estudios mencionados, ya estaban realizados.  De hecho, algunos problemas de congestión en algunos puntos conflictivos como la Glorieta de San Pedro (en el punto señalado con la letra I en  la Figura 1.1, el tránsito normal de la ciudad se mezclaba con los camiones de carga que salían del puerto y en algunas horas del día la congestión aumentaba significativamente) ya habían sido resueltos.  Asimismo, había una gran cantidad de proyectos planteados, de diferentes magnitudes en su monto de inversión, que no habían sido llevados a cabo y de los cuales no existía una evaluación socioeconómica.

Una de las obras más importantes, de hecho la más importante, por su monto de inversión que todavía no se ha realizado, es el proyecto Puente Moya, el cual pretende aumentar las vías de acceso entre la zona norte de la ciudad y la zona centro.  La Figura 1.1 muestra que las instalaciones del ferrocarril constituyen una barrera artificial al paso de los vehículos en muchas de las calles y avenidas que circulan de norte a sur y de sur a norte.  Precisamente una de las avenidas importantes, en términos de flujo vehicular que queda interrumpida es la Avenida Moya.  La existencia de las instalaciones de ferrocarriles provoca que dicha avenida esté dividida en Moya Centro y Moya Norte.  El objetivo del proyecto es pues unir dichas avenidas y así, poderla convertir en una alternativa adicional a los pasos sobrenivel que existen.

Figura 1.1  La Zona del Proyecto

En  la Figura 1.1, la zona marcada con la letra A indica la ubicación de las instalaciones del ferrocarril, dichas instalaciones están formadas por un patio de maniobras, un taller de reparaciones menores, y la estación de carga y la de pasajeros.  La líneas gruesas marcadas con la letras B y C son los pasos sobre nivel existentes.  La línea con la letra B indica el puente La Raza, por el cual no está permitido que crucen camiones foráneos de carga (de los que llevan o traen mercancía del puerto), tiene una capacidad de un carril por sentido.  La línea marcada con la letra C es el puente Coronel, por el cual sí pueden circular camiones de carga foráneos y su capacidad es de tres carriles por sentido.  Como se puede observar, las instalaciones de ferrocarril representan una barrera que impide el paso a los vehículos que circulan de sur a norte o viceversa por calles y avenidas que no sean las que pueden seguir por los puentes indicados.

En la misma Figura 1.2, la línea marcada con la letra D indica el proyecto Puente Moya, el cual permitiría unir una avenida importante por su capacidad de servicio (tiene tres carriles por sentido) y además descongestionaría los puentes existentes en las horas en las que el flujo vehicular es relativamente alto.

Por otra parte, existe una calle entre los puentes La Raza y Coronel por la que los vehículos pueden cruzar a nivel, dicha calle es Obregón, la cual está indicada en la figura por la línea marcada con la letra E.  Sin embargo, los vehículos que realizan el paso por esta calle tienen problemas en algunas horas del día, ya que cuando el tren realiza maniobras o simplemente pasa por ese cruce, interrumpe la circulación de los vehículos.  Durante la visita de campo, el equipo de trabajo se percató que algunas veces las maniobras del ferrocarril duran hasta tres horas, lo que desmotiva a la mayoría de las personas a usar esta calle.

El área sombreada en el mismo Figura 1.2 representa lo que los habitantes de esa ciudad llaman el centro y que es el lugar donde se concentran las oficinas gubernamentales (Palacio de Gobierno, las oficinas postales, oficinas de la Marina, oficinas de Administración Portuaria Integral, y otros), las oficinas privadas (bancos, casa de cambio y otros), comercios y servicios (restaurantes, mercados y otros) y lugares de cultura y recreación (museos, monumentos históricos, el malecón y otros).  Por la razón anterior, el centro es una zona atractora de viajes por las mañanas y generadora de viajes en la tarde y noche.

La zona que está al norte de las instalaciones de ferrocarriles es prácticamente habitacional, por lo que es generadora de viajes por la mañana y atractora de viajes por la tarde y noche; mientras que el puerto, es atractor de viajes en las mañanas (debido a que muchas personas tienen ahí su fuente de empleo), y es generador de viajes por la tarde y noche cuando las personas regresan a sus hogares.

Entre el origen y destino de un cierto porcentaje de los vehículos que circulan en la ciudad, se encuentran las instalaciones del ferrocarril, lo que implica cierta demanda por pasos para cruzar dichas instalaciones.  Así, el Puente Moya pretende ser una alternativa adicional a puentes existentes, lo que en teoría  debería disminuir los costos generalizados de viaje (CGV) de los vehículos que deban realizar un trayecto que incluya el mencionado cruce.

1.3.2	Objetivo del estudio

El objetivo que se planteó este equipo de trabajo para este estudio es el siguiente:

Realizar una evaluación socioeconómica a nivel de perfil del Puente Moya, con el fin de emitir una opinión sobre la conveniencia de continuar con un estudio a nivel de prefactibilidad del mencionado puente, o postergar dicho estudio para los próximos años.

1.3.3	Justificación del estudio

Este equipo de trabajo considera que es conveniente que se realice una evaluación socioeconómica de este proyecto, ya que en muchos de los mapas de la ciudad, el Puente Moya aparece como ya construido, además de que han sido realizados diferentes estudios técnicos (de mecánica de suelos, por ejemplo) para ejecutarlo.  Sin embargo, no existe un estudio de evaluación socioeconómica que establezca la conveniencia para la ciudad de Mendoza de la construcción de dicho puente.

Con la realización de este estudio de evaluación socioeconómica a nivel de perfil, se emitirá una opinión sobre si debe ordenarse un estudio de prefactibilidad que proporcione información más precisa sobre la conveniencia de construir o no el Puente Moya, o si debe postergarse dicho estudio durante un tiempo determinado, ya que no es conveniente por el momento seguir invirtiendo recursos en evaluar dicho proyecto.

METODOLOGIA DE EVALUACION

2.1 Red Vial Relevante

2.2 Costos Generalizados de Viaje y Flujos Vehiculares

a) Periodización

b) Estacionalidad

c) Tramificación

d) Análisis de la red vial

e) Identificación de beneficios

f) Estimación de la demanda

g) Identificación de Costos

h) Criterios de decisión

I) Modelos Computacionales

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

2.1	Red Vial Relevante

Lo primero que debe ser establecido en un proyecto vial es la Red Vial Relevante, la cual se define como todas aquellas vías cuyos flujos vehiculares se van a ver afectados por la puesta en operación de un proyecto.  Para poder establecerla es necesario determinar dos aspectos fundamentales:

- El área de influencia del proyecto y los flujos vehiculares.

- Zonificar dicha área, lo cual consiste en dividir el área en zonas de origen-destino.

Para poder determinar estos dos aspectos, es indispensable una encuesta origen-destino, la cual debe dar información confiable sobre los siguientes puntos:

- Rutas para llegar al destino

- Rutas para salir del origen

- Motivo de viaje (trabajo, vacaciones, otros)

- Tasa de ocupación vehicular (número de personas que van en cada auto)

- Tipo de vehículo (automóvil, autobús, camión de carga, especificando el tamaño)

- Horario de circulación

- Conteo vehicular (aforos)

Una vez que se tiene zonificada el área de influencia del proyecto,  es posible establecer la oferta de rutas de traslado entre las diferentes zonas, es decir, la Red Vial Relevante.  Esta Red varía de acuerdo a la influencia que tenga el proyecto en las diferentes vialidades que la componen.

2.2	Costos Generalizados de Viaje y Flujos Vehiculares

Los costos generalizados de viaje (CGV) están compuestos por los costos de operación y mantenimiento de los vehículos y por el costo del tiempo de las personas.  Estos CGV y los flujos vehiculares están íntimamente relacionados, pues uno está en función de otro, es decir, a medida que la demanda vehicular aumenta los CGV también sufren un incremento, el cual no siempre es directamente proporcional, sino que puede ser mayor.  El aumento de estos CGV se debe a la congestión vehicular.  Debido a esto, en los proyectos viales, para calcular los costos y beneficios, es necesario periodizar y estacionalizar la demanda vehicular.

a)	Periodización

La periodización, como su nombre lo indica, consiste en organizar la información sobre aforos vehiculares (flujo vehicular) en períodos homogéneos.  Generalmente, la demanda se divide en tres periodos:

- Período de circulación baja.  Es el período del día en el cual el flujo vehicular es más bajo.

- Período de circulación media.  Es el período del día en el cual el flujo vehicular es mayor que en el período bajo, sin embargo no llega a ser el máximo.

- Período de circulación alta.  Es el periodo del día en el cual el flujo vehicular es el más alto.

b)	Estacionalidad

Esta actividad consiste en definir si existen meses en los cuales el flujo vehicular es distinto, es decir, no tiene el mismo comportamiento.  Por ejemplo, en algunas ciudades, el flujo vehicular disminuye en época de vacaciones y existen algunas zonas o puntos turísticos (a veces ciudades enteras) en las cuales en esta época el flujo vehicular se incrementa.  Por lo anterior, el CGV será distinto en las estaciones en las cuales se puede dividir un año.

c)	Tramificación

Generalmente, la tramificación se utiliza más en proyectos interurbanos o en proyectos intraurbanos en los que las distancias de recorrido sean relativamente grandes. Esto se debe a que en la vialidad mejorada por el proyecto se producirán secciones en las que los volúmenes vehiculares serán diferentes.  Debido a esto es conveniente tramificar la vialidad para saber en cuáles tramos la demanda vehicular es diferente, ya que un proyecto afectará de forma diferente la oferta que tienen los vehículos para circular en algunos de los tramos de la vialidad mencionada.

Lo anterior lleva a concluir que en cada tramo o sección de un proyecto, es posible identificar diferentes costos y beneficios.  Por esta razón, la tramificación permite asignar a cada tramo o sección del proyecto la rentabilidad que realmente le corresponde, en virtud de los costos y beneficios que genera, pudiendo tomar decisiones respecto al momento y tamaño óptimo de cada tramo.

d)	Análisis de la red vial

Para la determinación de la rentabilidad económica de un proyecto vial en el cual no existe tránsito generado es conveniente hacer lo siguiente:

i)   Determinar los tramos de la red que se verán afectados por el proyecto.

ii) Determinar los flujos vehiculares que circularán por dichos tramos, en la situación sin proyecto y para todo el período de análisis.

iii) Determinar las inversiones que se requerirán en la situación sin proyecto y para todo el período de análisis, incluyendo tanto las inversiones en infraestructura como las conservaciones.

iv) Reasignar los flujos vehiculares determinados en el segundo punto, considerando las nuevas características de la red, en la situación con proyecto.

v)  Determinar el beneficio para cada año del período de análisis.

vi)  Determinar el total de inversiones (incluyendo todos los tramos), para cada año del período de análisis y para las situaciones con y sin proyecto.

vii) Determinar los costos para cada año del período de análisis.

Conocidos los anteriores costos y beneficios, se puede determinar con facilidad la rentabilidad.  Para el caso en que existe tránsito generado será conveniente analizar los mercados que lo generan, pues los beneficios serán percibidos principalmente en ellos.

e)	Identificación de beneficios

Basado en que el transporte es un bien y como tal se rige por las leyes del mercado, existe una demanda por este bien, la cual refleja la disponibilidad a pagar por viajes y existe una oferta que representa el costo en que se incurre para realizar dichos viajes.

Lo anterior lo podemos esquematizar en la Figura 2.1. En la figura podemos observar las curvas de oferta y demanda de transporte.  Ambas curvas están expresadas en términos privados, es decir, a precios de mercado.

Figura 2.1  Oferta y demanda de transporte

El costo que percibe el usuario que se incorpora a una ruta es el CGV, por lo que también se le conoce como costo marginal privado, CMgP.  Basado en que el CGV es el costo que percibe cada uno de los usuarios de la vía, también será igual al costo medio social, CMeS.

Como podemos apreciar en la gráfica, el beneficio neto para los usuarios, o excedente del consumidor, es el triángulo ABC, el cual corresponde a la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar por los viajes los usuarios, área OABQo, y el costo que realmente pagan, área OCBQo.

En la figura podemos observar lo que ya se ha mencionado anteriormente de que a medida que aumenta el flujo vehicular en una vía, el CGV aumenta debido a la congestión vehicular, esta situación se refleja a partir de un nivel de tránsito QC.

Cuando una ruta presenta congestión vehicular, la incorporación de un nuevo vehículo afectará a todos los usuarios de la ruta, al aumentar la congestión, es decir, el costo marginal social (CMgS) será mayor que el costo marginal privado (CMgP) del vehículo que se incorpora. Esto lo podemos observar en la Figura 2.2.

Figura 2.2

Para conocer los beneficios de un proyecto vial es fundamental estimar la demanda vehicular de las vías que pertenezcan a la Red Vial Relevante.

f)	Estimación de la demanda

Como la metodología de evaluación se basa en comparar las situaciones “sin” y “con” proyecto se tienen las siguientes etapas en el análisis de la demanda:

i)	Demanda en la situación actual

La demanda en la situación actual corresponde al número de vehículos que circulan por cualquiera de las vías que pertenecen a la red vial relevante.  El flujo vehicular de un camino se representa por el TPDA (Tráfico Promedio Diario Anual), que es la cantidad de vehículos que circulan cada día, en ambas direcciones, en promedio durante el año.

ii)	Demanda en la situación “sin” proyecto

Su objetivo es determinar los flujos vehiculares que serán reasignados debido a la optimización de la situación actual.

iii)	Demanda en la situación “con” proyecto

El objetivo en este punto es hacer una proyección del flujo vehicular que utilizará la red vial relevante para nuestro proyecto.

Esta demanda está compuesta por cuatro tipos de tránsito vehicular:

- Tránsito no reasignado, éste se refiere al tránsito que no modifica su ruta de viaje debido a la ejecución del proyecto.  Estos usuarios pueden ver modificaciones en sus CGV debido a la puesta en marcha del proyecto, siendo estas modificaciones los beneficios indirectos del proyecto correspondientes al tránsito normal

- Tránsito desviado, es aquel tránsito que aunque no cambia su origen - destino, si cambia la ruta que utiliza para realizar el trayecto debido a que de esta forma tiene una disminución en el CGV provocada por la puesta en marcha de un proyecto.

- Tránsito transferido, son usuarios que además de modificar su ruta de viaje varían su origen-destino, debido a que con la ejecución de un proyecto pueden cambiar sus alternativas de destino.

- Tránsito generado, son nuevos usuarios que se incorporan al flujo vehicular con sus respectivos orígenes y destinos, incentivados por la ejecución de un proyecto.

En la Figura 2.3 se presentan las curvas de CGV, tanto para la situación sin proyecto CGVsp, como para la situación con proyecto CGVcp.  La puesta en operación del proyecto produce una disminución de la curva CGV y por lo tanto un beneficio directo.

Figura  2.3  Beneficios directos de un proyecto vial

En la Figura  2.3, el área ABCE corresponde a una liberación de recursos o aumento en el excedente del consumidor, asociado al tránsito normal del camino que mejora el proyecto.  El área CEF corresponde al aumento del excedente del consumidor asociado al tránsito desviado, transferido y generado, que circula por el tramo que mejora el proyecto.

En la Figura  2.4 se muestra la curva CGV para una vía que pertenece a la red vial, asociado a un camino alternativo al mejorado.  El proyecto produce un desplazamiento de su curva de demanda, desde D a D’, al existir tránsito desviado o transferido a la ruta que el proyecto mejora.

Figura  2.4  Beneficios indirectos en un camino alternativo

En el caso que en este camino existe una distorsión (CMgP distinto de CMgS), como puede ser la congestión, la disminución del tránsito será un beneficio indirecto del proyecto.

En la Figura  2.4 el área HKLJ corresponde al aumento en el excedente del consumidor asociado al tránsito normal del camino sustituto o alternativo, debido a una reducción de la congestión.  El área LMJ corresponde al aumento en el excedente del consumidor, asociado al tránsito que se desvía y al que se transfiere a la ruta que el proyecto mejora; este incremento de excedente se determina por la disminución de la congestión hasta un punto en el cual el usuario decide cambiarse de ruta.  El usuario está dispuesto a pagar por desviarse una cantidad igual al CGV del vehículo en el momento en que decide el cambio de ruta, la cual es menor que el CGV que tenía antes que se desviara algún vehículo.

Aunado a esto, un camino complementario al que el proyecto mejora, tendrá un incremento en su flujo vehicular, como se muestra en la Figura  2.5.  En este caso, la existencia de una distorsión, como puede ser la congestión, provocará un beneficio indirecto negativo del proyecto.

Figura  2.5  Beneficios indirectos en un camino complementario

Las áreas RSTU y TVU representan los beneficios con signo negativo pues corresponden a costos.

Así, el beneficio social del proyecto corresponde a la suma de beneficios directos e indirectos que fueron mostrados en las figuras.  El beneficio indirecto negativo no se toma en cuenta porque es un costo.

Otro beneficio que se tiene del proyecto, es una disminución de la contaminación, tanto ambiental como por ruido, en las vialidades alternativas a la del proyecto.  Este beneficio se considera una externalidad positiva.

Para la estimación de los beneficios es necesario conocer además de el flujo vehicular (aforos), la tasa de ocupación vehicular, un valor estimado del costo de tiempo de los usuarios de los vehículos, y los costos de operación y mantenimiento de los vehículos de los usuarios del proyecto.

iv)	Proyección de la demanda

La proyección de la demanda consiste en estimar la demanda vehicular en las vías de la Red Vial Relevante, durante todo el período de análisis del proyecto.

g)	Identificación de Costos

Los costos del proyecto están formados por los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento.  Además de éstos, se deben contemplar los costos por molestias durante el período de construcción, como son desvíos, detenciones, etc.  Tanto los costos de inversión como los costos de operación y mantenimiento pueden ser divididos en:

- Costo de materiales

- Costo de mano de obra

Para determinar los precios sociales de los bienes que intervienen en los costos de los materiales que conforman los costos de inversión, y de operación y mantenimiento se debe de distinguir si se trata de bienes transables o no transables.

Entendiéndose por transables aquellos bienes que pueden ser objeto de un comercio internacional (ser exportados o importados), y cuyo precio esté regulado por el precio internacional.

Como bienes transables tenemos todos aquellos materiales utilizados para la construcción de la obra, por ejemplo cemento, acero, varilla, agregados pétreos, etc.

Como bienes no transables tenemos aquellos bienes que no pueden ser comercializados internacionalmente, o cuyo precio no lo permite debido a los impuestos y tarifas a los que están sujetos, por ejemplo el terreno donde se construirá el proyecto.

El costo de mano de obra lo tenemos compuesto por distintos niveles, como son: mano de obra calificada, semicalificado y no calificada.

La mano de obra calificada se refiere a los profesionistas que intervienen en la construcción, y en la operación y mantenimiento del proyecto (ingenieros, arquitectos, etc.).  Para su medición, se cuantifica el número de horas - hombre requeridas en la construcción y en la operación y mantenimiento del proyecto y de sus obras complementarias y se valoran de acuerdo a su precio social.

La mano de obra semicalificada corresponde a los técnicos, operadores de maquinaria, etc.  Su medición se hace de la misma manera que la mano de obra calificada y se valora también con su precio social.

La mano de obra no calificada está compuesta por los albañiles, peones, etc.  Se mide y valora de la misma forma que la anterior.

Otro costo que hay que tomar en cuenta, son las externalidades y efectos indirectos negativos del proyecto.

Por último, el aumento en la contaminación ambiental y por ruido, en la vialidad donde se realiza el proyecto, representa una externalidad negativa.

h)	Criterios de decisión

En los proyectos viales, es válido suponer que los beneficios serán crecientes en el tiempo, esto debido a que las variables que constituyen estos beneficios; población, ingreso y volumen vehicular, aumentan con respecto al tiempo.

Basado en lo anterior los criterios de decisión utilizados para determinar la rentabilidad de un proyecto vial son el Valor Actual Neto (VAN social) y la Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI).

i)	Valor Actual Neto Social (VANS)

Para efectos de evaluación, los flujos y costos del proyecto deben ser llevados a un mismo momento del tiempo, para lo cual se utiliza una tasa social de descuento.

El VAN Social corresponde a la diferencia entre los beneficios actualizados y los costos actualizados e indica cuánto más rico o más pobre se hace el país al realizar el proyecto.

Basado en lo anterior, un proyecto público será económicamente rentable si el VAN, descontado a la tasa social, resulta positivo.

VAN=i=0nBia−Cia

Bia=Bi1+rn

Cia=Ci1+rn

donde:

| VAN |  | Valor Actual Neto |
| --- | --- | --- |
| Bia |  | Beneficio del proyecto percibido el año i, actualizado al año cero |
| Cia |  | Costo del proyecto incurrido en el año i, actualizado al año cero |
| Bi |  | Beneficio del proyecto percibido el año i |
| Ci |  | Costo del proyecto incurrido en el año i |
| n |  | Periodo de análisis, en años |
| r |  | Tasa social de descuento |

ii)	Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI)

La TRI se utiliza para determinar el momento óptimo para realizar un proyecto.  Este Tasa de Rentabilidad Inmediata se compara con la tasa social de descuento, estimándose que el momento óptimo se de cuando:

TRI=BiInv.³r

en donde :

Bi	=	Beneficios netos en el año i

r	=	Tasa de descuento

Inv.	=	Inversión del proyecto

iii)	Horizonte de Evaluación

El período de análisis u horizonte de evaluación dependerá de las características particulares del proyecto.

Como criterio de selección se recomienda utilizar un período de análisis igual a la vida útil de la obra más importante del proyecto.

En el caso que la obra más importante tenga una vida útil muy extensa, como es el caso de puentes o túneles, será conveniente definir un horizonte de evaluación reduciendo el período de análisis, por ejemplo a 20 ó 30 años.

I)	Modelos Computacionales

Debido a la complejidad para la asignación vehicular en un proyecto urbano, se utilizan distintos modelos computaciones para obtener los costos y beneficios del proyecto.

Estos modelos permiten estimar los costos de operación y mantenimiento para diferentes tipos de vehículos (combustible, lubricantes, neumáticos, reparaciones, depreciación y otros), tomando en cuenta, tanto las características de la superficie sobre la que éstos operan, como las especificaciones físicas y operacionales de los vehículos.  Asimismo, existen modelos que estiman el costo de mantenimiento de las vialidades.

Para la estimación de costos de operación y mantenimiento, existen modelos computaciones que se utilizan para tránsito intraurbano y existen otros que se utilizan para tránsito interurbano, según sea el caso.

Para evaluar cada uno de los consumos y estimar sus costos, los modelos entregan fórmulas por categoría de vehículo, que dependen de la velocidad del vehículo, y de las características de los vehículos (potencia del motor y peso bruto total en el caso de camiones de carga y autobuses).

En los modelos que se utilizan para tránsito intraurbano, la atención se centra en los consumos de combustible, tanto de vehículos livianos como los de transporte colectivo.  Estos consumos de combustible son de 3 tipos:

- Consumo de vehículos en movimiento.

- Consumo por detención, que se produce cuando un vehículo disminuye su velocidad con el objeto de detenerse, por ejemplo cuando toca un semáforo.

- Consumo por estar detenido el vehículo.

Para el cálculo de los demás costos de operación y mantenimiento (lubricantes, neumáticos, reparaciones, depreciación y otros), estos modelos los calculan igual a como se describió con anterioridad.

Para una adecuada utilización de estos modelos, es necesario que éstos sean adaptados a las condiciones existentes en la ciudad o ciudades donde se requieren utilizar.

SITUACION ACTUAL

3.1 Red Vial Relevante

3.2 Fluljo Vehicular, periodización, estacionalidad y CGV

a) Periodización:

b) Estacionalidad:

c) Circulación de los flujos vehiculares:

d) Días tipo:

e) Velocidad promedio y tiempo de recorrido en el puente La Raza

f) Demanda

g) Resumen del diagnóstico de la situación actual

CAPÍTULO III

SITUACIÓN ACTUAL

Las instalaciones de ferrocarriles en la ciudad de Mendoza constituyen una barrera artificial que impide el paso por algunas vialidades que circulan de norte a sur y viceversa.  La Figura  3.1 muestra dichas instalaciones, las cuales están constituidas por la estación de pasajeros (A); el patio de maniobras de carga (B); la casa redonda, que funciona como taller (C); un taller de reparaciones menores (D) y vías de paso (E).  Ocupan un área de aproximadamente 500 mil metros cuadrados (tomando como base la distancia que existe entre el puente La Raza y el puente Coronel), y un ancho variable entre 360 y 510 metros.

Los vehículos que entre su origen y destino deben cruzar las instalaciones de ferrocarriles se ven obligados a realizar dicho cruce por los únicos pasos sobre nivel que existen (puente La Raza y puente Coronel), o en algunas ocasiones por la calle G. Victoria (en las horas en las que los ferrocarriles no estén haciendo maniobras o pasando por esa intersección).  Por lo anterior, es de esperarse que los dos puentes existentes estén congestionados en algunas horas del día.

Como se había mencionado en el primer capítulo, la principales zonas atractoras de viajes por la mañana son el centro y el puerto.  En  la Figura  3.1 pueden observarse dichas zonas marcadas con las letras I y II respectivamente.  Por su dimensión y cantidad de oficinas gubernamentales, privadas, lugares de cultura, esparcimiento y turismo, se puede decir que el centro es la zona de mayor atracción de viajes por las mañanas en la ciudad de Mendoza, por lo que se podría esperar que tanto el puente La Raza y el puente Coronel tenderían a estar congestionados en las primeras horas de la mañana en dirección norte - sur.

Por la ubicación del puerto, también se podría esperar un flujo vehicular relativamente alto en las primeras horas de la mañana en el puente La Raza (en dirección sur - norte) principalmente, ya que es la vía más directa para llegar a ese lugar si el origen es el sur de la ciudad.  Asimismo, se podría esperar que en la tarde y parte de la noche (que son las horas en las que las personas terminan sus labores en oficinas y comercios), la congestión sea parecida a la de las horas de la mañana, pero en sentido contrario.  De acuerdo con lo anterior, el principal beneficio que sería atribuible al proyecto Puente Moya sería la disminución de los costos generalizados de viaje (CGV) de los vehículos que transitan en los puentes existentes en las horas en las que existe congestión.

Figura  3.1  La zona del proyecto

3.1	Red Vial Relevante

Para realizar la evaluación de un proyecto vial es conveniente establecer la Red Vial Relevante, la cual se define como todas aquellas vialidades (calles o avenidas alternativas o complementarias) que verán afectado su flujo vehicular debido a la ejecución de un proyecto.  Para determinar la Red Vial Relevante en cualquier estudio sobre vialidades, es conveniente tener información de una encuesta origen-destino.  La cual establezca cuáles son las rutas que utilizan los vehículos para llegar a un destino, cuáles son las rutas que utilizan para salir de un origen, cuáles son los motivos del viaje, cuál es la tasa de ocupación de los vehículos, qué tipo de vehículos recorren las vialidades, etc.  Sin embargo, para la ciudad de Mendoza no existe tal encuesta.  Por lo anterior, para este estudio se supuso que las únicas vías que verían afectado su flujo vehicular serían las vialidades alternativas o sustitutas del proyecto que observan congestión, supuesto que es consistente con un estudio a nivel de perfil.

Las vialidades que son alternativas o sustitutas del proyecto Puente Moya, son obviamente el puente La Raza y el puente Coronel.  Para determinar si estaban congestionadas o no en algunas horas del día, este equipo de trabajo tomó aforos de los vehículos que circulan por dichas vialidades en diferentes horas y distintos días.  Los resultados para una hora típica de congestión se muestran en el Cuadro 3.1.

Cuadro 3.1  Aforos levantados en el puente La Raza

| Tipo de vehículo | Número de vehículos | Tasa de ocupación |
| --- | --- | --- |
| Autos */ | 1,145 | 2.01 |
| Autobuses **/ | 94 | 21.50 |
| Camiones ***/ | 7 | 1.96 |

*/      Incluye autos particulares, camionetas y taxis.

**/    Incluye autobuses de pasajeros y micros

***/  Incluye camiones de 2 ejes y de más de 2 ejes.

Los aforos se tomaron de la siguiente manera: durante las 24 horas de los días miércoles y jueves 6 y 7 de septiembre de 1995 y durante los días sábado y domingo 9 y 10 de septiembre de 1995.  Esos aforos permitieron a este equipo de trabajo inferir el comportamiento de los flujos vehiculares los días de semana y de fines de semana en período escolar.  Asimismo, se tomaron aforos los días miércoles y jueves 2 y 3 de agosto de 1995 y los días sábado y domingo 5 y 6 de agosto de 1995, estos días sirvieron para inferir el comportamiento de los flujos vehiculares en días tipo de semana y de fin de semana en época de vacaciones.

Los aforos de las 24 horas del puente La Raza y del puente Coronel se presentan en el Anexo 1.  En él, se puede apreciar que se levantaron aforos en ambos sentidos de las vialidades.

De acuerdo con los resultados de los aforos, el equipo de trabajo llegó a la conclusión de que en el puente Coronel no existe congestión a ninguna hora del día en ningún día del año.  En el Cuadro 3.2 se muestra el mayor flujo vehicular en un día tipo y se compara con la capacidad de la vialidad.

Cuadro 3.2  Comparación entre el flujo vehicular y la capacidad del puente Coronel dirección Norte - Sur

| Día Tipo | Flujo vehicular máximo | Capacidad de la vialidad |
| --- | --- | --- |
| Día tipo de semana en período escolar | 1,414 | 2,400 |
| Día tipo de fin de semana en período escolar | 1,194 | 2,400 |
| Día tipo de semana en época de vacaciones | 1,522 | 2,400 |
| Día tipo de fin de semana en época de vacaciones | 1,488 | 2,400 |

Como se puede observar, existe una holgura significativa entre el flujo vehicular máximo y la capacidad del puente Coronel, por lo que se llegó a la conclusión que de construir el proyecto Puente Moya no afectaría el flujo vehicular en el primer puente mencionado.

Por otra parte, se encontró, de acuerdo con los aforos levantados, que en el puente La Raza sí existe congestión en algunas horas del día, sobre todo, los días hábiles en período escolar.  En el Cuadro 3.3 se muestra la comparación entre el flujo vehicular y la capacidad de la vialidad mencionada.

Cuadro 3.3  Comparación flujo vehicular y capacidad del puente La Raza

| Día Tipo | Flujo vehicular máximo | Capacidad de la vialidad |
| --- | --- | --- |
| Día tipo de semana en período escolar | 1,545 | 800 |
| Día tipo de fin de semana en período escolar | 815 | 800 |
| Día tipo de semana en época de vacaciones | 1,474 | 800 |
| Día tipo de fin de semana en época de vacaciones | 852 | 800 |

Como se puede observar, en algunas horas el flujo vehicular por hora es casi el doble del que puede circular sin congestión.  Por lo tanto, la construcción del proyecto Puente Moya sí afectaría el flujo vehicular en esta vialidad.

Por otra parte, se consideró que en el cruce entre las vías del ferrocarril y la calle Obregón no era necesario levantar aforos, ya que el flujo vehicular es significativamente menor a la capacidad de la vialidad y a que las personas que tienen que cruzar las vías del ferrocarril, sólo ven a esta vialidad como alternativa en las horas en las que los trenes no están realizando maniobras o no están pasando.

Como conclusión de esta parte del documento, es que la Red Vial Relevante se reduce a el puente La Raza y obviamente a la Avenida Moya debido a que ahí es donde se planea realizar el proyecto.

3.2	Flujo Vehicular, periodización, estacionalidad y CGV

Los flujos vehiculares, la periodización y la estacionalidad están muy relacionados entre sí, ya que el flujo vehicular varía dependiendo de la hora y de la época del año.

a)	Periodización:

Los flujos vehiculares son diferentes en las distintas horas del día; sin embargo, éstos pueden agruparse fácilmente en diferentes períodos en los que el CGV es semejante.  Por ejemplo, cuando el flujo vehicular es relativamente alto, el CGV de los vehículos aumenta, ya que se incrementa el tiempo en el que hacen el recorrido entre su origen y destino debido a la congestión.  Asimismo, cuando el flujo vehicular es medio (supongamos que es hasta un 20 por ciento mayor al de la capacidad de la vialidad) existe cierto nivel de congestión, pero el CGV no aumenta tanto como cuando el flujo vehicular es relativamente alto.  Finalmente, cuando el flujo vehicular es relativamente bajo, es decir cuando es menor a la capacidad de la vialidad, entonces no hay efecto en el CGV debido a que no hay congestión.

Para efectos de este estudio, los flujos vehiculares del puente La Raza se periodizaron en tres diferentes horarios.  El primero cuando el flujo vehicular es relativamente alto, en el cual se agruparon las horas en las que la cantidad de vehículos equivalentes que cruzan por hora dicho puente es mayor a 1,000.  Este criterio se tomó debido a que el tiempo de recorrido del puente La Raza cuando se rebasa esta cantidad de vehículos por hora, se diferencia relativamente de cuando es menor a esta cantidad.

En el segundo período se agruparon las horas en las que el flujo vehicular es medio (mayor a 800 vehículos equivalentes y menor a 1,000).  En estas horas se puede decir que existe congestión, pero que no es la máxima.

Finalmente, en el tercer período se agruparon las horas en las que el flujo vehicular es relativamente bajo, es decir cuando la cantidad de vehículos equivalentes que cruzan el puente La Raza es menor a 800 (capacidad de la vialidad).

Por otra parte, los flujos vehiculares no se comportan de la misma forma todos los días.  En los días hábiles, existen horas típicas de congestión, las cuales pueden diferir de las horas en las que se presenta congestión en el fin de semana.  De acuerdo con lo anterior, el equipo de trabajo decidió levantar aforos de tal forma que se pudiera tener información para un día tipo de semana y un día tipo de fin de semana.

b)	Estacionalidad:

Los flujos vehiculares también dependen de la época del año, es decir, la cantidad de vehículos que circulan por una vialidad cambian, por ejemplo, cuando hay vacaciones escolares con respecto a las que se observan cuando hay clases.  Asimismo, la periodización en esas dos épocas del año cambia.  Por ejemplo, en período escolar una de las horas en las que se presenta un flujo vehicular relativamente alto es entre las 7 y las 8 de la mañana.  Sin embargo, en período escolar en esa misma hora el flujo vehicular puede ser medio o relativamente bajo.

Por lo anterior, el equipo de trabajo decidió dividir en dos épocas el año.  Dichas épocas son las de vacaciones (cuando hay vacaciones escolares), la cual tiene una duración de tres meses (vacaciones de verano, semana santa y las de diciembre); y la de período escolar (todo el resto del año).  Así, se realizaron aforos para ambas épocas y para días hábiles y de fin de semana, de tal forma que se obtuvieron días tipo de semana en época de vacaciones y en período escolar y días tipo de fin de semana para las mismas épocas.  Es decir, se obtuvieron cuatro días tipo con objeto de precisar lo más posible cuantas horas de congestión hay en un año.

c)	Circulación de los flujos vehiculares:

Como se mencionó anteriormente, las zonas atractoras de viajes en la mañana son generadoras de viajes por las tardes y viceversa, por lo que generalmente en las vialidades se puede presentar que en un sentido exista congestión y en el otro no.  Por lo que es necesario precisar las horas en las que existe congestión pero diferenciando el sentido de la vialidad.

El equipo de trabajo levantó los aforos de tal forma de que se pudiera expresar la cantidad de horas en las que existe congestión en el puente La Raza en sentido norte - sur y en sentido sur - norte.  Con lo anterior se tiene una mayor precisión en cuanto a saber cuantas horas de congestión existen en el mencionado puente.

d)	Días tipo:

Tomando en consideración las horas en las que los flujos vehiculares son diferentes, la época del año y los sentidos del puente La Raza, se definieron los siguientes días tipo:

- Un día tipo de semana en período escolar; el cual muestra el comportamiento del flujo vehicular que cruza el puente La Raza en ambos sentidos, de lunes a viernes, cuando hay clases.

- Un día tipo de fin de semana en período escolar, el cual muestra el comportamiento del flujo vehicular que cruza el puente La Raza en ambos sentidos, los sábados y domingos, cuando hay clases.

- Un día tipo de semana en época de vacaciones; el cual muestra el comportamiento del flujo vehicular que cruza el puente La Raza en ambos sentidos, de lunes a viernes cuando no hay clases.

- Un día tipo de fin de semana en época de vacaciones, el cual muestra el comportamiento del flujo vehicular que cruza el puente La Raza en ambos sentidos, los sábados y domingos, cuando no hay clases.

El Cuadro 3.4 muestra los flujos vehiculares que se presentan en un día tipo de semana en período escolar para el sentido norte - sur.  Todos los datos de flujos vehiculares por sentido, período y época se encuentran en el Anexo 1 de este documento.

Cuadro 3.4  Flujo vehicular promedio en el puente La Raza en un día de semana, en época de vacaciones, en sentido Norte - Sur

|  | Flujo* Vehicular | Capacidad de la Vialidad | Horas del Día |  | N° Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flujo Vehicular Alto | 1,347 | 800 | De 7:00 | a 8:00 |  |
| más de 1,000 |  |  | 9:00 | 10:00 | 3 |
|  |  |  | 18:00 | 19:00 |  |
| Flujo Vehicular Medio | 937 | 800 | De 8:00 | a 9:00 |  |
| 800<Vehículos<1,000 |  |  | 10:00 | 13:00 | 7 |
|  |  |  | 16:00 | 18:00 |  |
| Flujo Vehicular Bajo | 376 | 800 | De 14:00 | a 16:00 |  |
| menos de 800 |  |  | 19:00 | a 7:00 | 14 |

* Vehículos por hora equivalentes.

e)	Velocidad promedio y tiempo de recorrido en el puente La Raza:

La velocidad promedio en una vialidad depende principalmente de la cantidad de vehículos que circulen por ella en un período de tiempo.  Como ya se mencionó, el puente La Raza tiene dos carriles, uno por sentido, y su capacidad es de 800 vehículos equivalentes por hora en cada sentido, lo que quiere decir que por ese puente pueden pasar cada hora en cada sentido 800 vehículos equivalentes y no se presentará congestión.  Sin embargo, de acuerdo con los aforos levantados por este equipo de trabajo, en algunas horas del día el flujo vehicular por hora es significativamente mayor que la capacidad del puente, por lo que en esas horas se presenta congestión.

El costo más importante que tiene la congestión es que aumenta el CGV principalmente porque se incrementa el tiempo de recorrido de una misma distancia, así, cuando el flujo vehicular por hora es menor o igual a 800 vehículos equivalentes, el tiempo que tarda en recorrerse el mismo es de un minuto con 10 segundos.  Cuando el flujo vehicular es mayor, el tiempo aumenta.  En el Cuadro 3.5 se muestra la velocidad promedio y el tiempo de recorrido en el puente La Raza a diferentes flujos vehiculares por hora.

Cuadro 3.5  P. La Raza: velocidad promedio y tiempo de recorrido *

| Flujo vehicular | Velocidad promedio | Tiempo de recorrido |
| --- | --- | --- |
| Alto | 34.0 Km./hora | 1 minuto y 47 segundos |
| Medio | 44 .0 Km./hora | 1 minuto y 22 segundos |
| Bajo | 50.0 Km./hora | 1 minuto y 10 segundos |

* La longitud del puente La Raza es de aproximadamente 990 metros.

Para obtener las velocidades promedio y los tiempos de recorrido, el equipo de trabajo realizó el cruce del puente La Raza en diferentes horas del día cuando los flujo vehiculares son diferentes y en ambos sentidos.

f)	Demanda

Para la evaluación de este proyecto se definió un horizonte de evaluación de 20 años, lo cual es consistente con las evaluaciones de proyectos viales de este tipo.  Entonces para poder realizar la evaluación fue necesario estimar la demanda durante el período de evaluación.

Actualmente, existen horas en las que la cantidad de vehículos equivalentes por hora que cruzan el puente La Raza es menor a la capacidad de diseño de esa vialidad; sin embargo, a través de los años con el crecimiento de la demanda, el flujo vehicular en cada hora aumentará y en algunas horas en las que éste era relativamente bajo, podría ser en algunos años, relativamente alto.  De esta forma, la cantidad de horas en las que existe un flujo vehicular relativamente alto no será la misma en 1995 que en los años siguientes del horizonte de evaluación.

El Cuadro 3.6 muestra las horas en las que habrán diferentes flujos vehiculares por hora en los próximos 20 años en el puente La Raza, esto para un día tipo de semana y en período escolar en dirección norte - sur.

Cuadro 3.6  Estimación flujos vehiculares para los próximo 20 años

| Hora |  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | - | 8:00 | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 8:00 | - | 9:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 9:00 | - | 10:00 | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 10:00 | - | 11:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 11:00 | - | 12:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 12:00 | - | 13:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 13:00 | - | 14:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 14:00 | - | 15:00 | B | M | Alto | Alto | Alto |
| 15:00 | - | 16:00 | B | M | Alto | Alto | Alto |
| 16:00 | - | 17:00 | M | M | Alto | Alto | Alto |
| 17:00 | - | 18:00 | M | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 18:00 | - | 19:00 | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| 19:00 | - | 20:00 | B | M | Alto | Alto | Alto |
| 20:00 | - | 21:00 | B | B | B | M | M |
| 21:00 | - | 22:00 | Bajo | B | B | M | Alto |
| 22:00 | - | 23:00 | B | B | B | B | B |
| 23:00 | - | 24:00 | B | B | B | B | B |
| 24:00 | - | 07:00 | B | B | B | B | B |

M = Flujo Medio	B = Flujo Bajo

Para estimar los flujos vehiculares durante el período de evaluación se utilizó una tasa de crecimiento constante de 3.5 por ciento anual.  De acuerdo con las referencias históricas, la tasa de crecimiento del flujo vehicular es muy semejante a la de la economía del país.  Por lo tanto, la tasa de 3.5 por ciento anual parece razonable para los próximos 20 años.

Como se puede observar en el Cuadro 3.6, en 1995 existen 3 horas en las que el flujo vehicular es relativamente alto, 7 horas en las que es medio y 14 horas en las que es relativamente bajo; sin embargo, como la demanda crece a una cierta tasa constante, la cantidad de vehículos que circulan en cada hora también aumenta.  Así, para el año 2010 por ejemplo, habrá 13 horas en las que el flujo vehicular es relativamente alto, 2 horas en la que es medio y 9 horas en las que es relativamente bajo.

g)	Resumen del diagnóstico de la situación actual

Las instalaciones de ferrocarriles constituyen una barrera artificial para la circulación de algunas vialidades que van de la zona centro y sur hacia la zona norte de la ciudad de Mendoza y viceversa.  Unicamente existen dos pasos sobre nivel (puentes Coronel y La Raza) que permiten cruzar de una zona a otra sin problemas, además de una calle que permite cruzar a nivel pero solo en algunas horas, ya que en otras lo impiden las maniobras del ferrocarril.  De los cruces mencionados, sólo el puente La Raza presenta congestión en algunas horas del día, es decir, la cantidad de vehículos equivalentes que pasan por hora excede la capacidad de diseño de dicho puente; mientras que en el puente Coronel no se presenta congestión en ninguna hora del día.  Así, el proyecto puente Moya sólo afectaría el flujo vehicular en el puente La Raza y no en el Coronel.  Finalmente, las horas en las que existe congestión en el puente La Raza irán aumentando a lo largo del tiempo, por lo que se estimó el flujo vehicular por hora para cada año del período de evaluación del proyecto.

SITUACIÓN SIN PROYECTO

CAPÍTULO IV

SITUACIÓN SIN PROYECTO

Para realizar la evaluación correcta de un proyecto, es conveniente determinar cuales son los beneficios y costos legítimamente atribuibles al mismo, la experiencia muestra que la mayoría de los errores en la evaluación de proyectos se cometen en la etapa de identificar los costos y beneficios, por lo que para hacerlo correctamente se debe definir la situación base o sin proyecto.

La situación sin proyecto incluye pequeñas inversiones que permiten eliminar ineficiencias obvias en la operación de la situación actual durante todo el horizonte de evaluación.

De acuerdo con las visitas de campo que realizó este equipo de trabajo, se identificó que una vez que los vehículos cruzan el puente La Raza de sur a norte, se encuentran con una vía de ferrocarril, la cual deben pasar muy despacio debido a que el pavimento en ese punto está muy deteriorado.  Entonces, cuando el flujo vehicular es relativamente alto, la disminución de la velocidad en ese punto provoca una mayor congestión en el puente, en otras palabras, aumenta el CGV de los vehículos que circulan en dicha vialidad.  Asimismo, los vehículos que circulan de norte a sur, deben disminuir la velocidad antes de entrar al puente La Raza, lo cual también incrementa su CGV.

La medida obvia de optimización es realizar una pequeña inversión para arreglar el pavimento colocando una carpeta de neopreno para cruzar las vías.  Lo anterior permitiría a los vehículos que circulan de sur a norte, disminuir la velocidad a la que circulan, una vez que salen del puente, en una menor proporción de lo que lo hacen en la situación actual, reduciendo, por lo tanto, la congestión en el puente La Raza y su CGV.  Asimismo, los vehículos que circulan de norte a sur, también podrían entrar al puente La Raza a una mayor velocidad y por lo tanto con un menor CGV.

SITUACIÓN CON PROYECTO

5.1 El Proyecto

5.1.1) Costos del proyecto

5.1.2) Características técnicas del proyecto Puente Moya

5.2 Flujo Vehicular con Proyecto

CAPÍTULO V

SITUACIÓN CON PROYECTO

5.1	El Proyecto

El Puente Moya es un proyecto planteado en los estudios de vialidades que se han realizado a petición del gobierno del estado de Mendoza.  Se tiene la idea de que este nuevo puente permitiría reducir los costos generalizados de viaje de los vehículos que al realizar sus recorridos entre su origen y destino, deben cruzar las instalaciones de ferrocarril.  Asimismo, en dichos estudios se plantean dos obras complementarias para que este proyecto represente una verdadera alternativa para los vehículos mencionados.  Las obras señaladas son: (i) la repavimentación de la avenida Moya Norte, ya que actualmente está muy deteriorada y en caso de construirse el puente, seguramente cierto porcentaje de los vehículos que debería reasignarse no lo haría debido al mal estado de esa parte de la avenida; y (ii) realizar las obras necesarias para entroncar la avenida Moya Norte con la carretera a San Juan, ya que de no hacer esta obra, muchos de los vehículos que tienen como origen o destino el puerto o las zonas habitacionales de la parte norte de la ciudad, no verían como una opción el Puente Moya.

Figura 5.1  El Proyecto

La Figura  5.1 muestra la ubicación del Puente Moya en la ciudad de Mendoza; así como las obras complementarias mencionadas para el funcionamiento adecuado del proyecto.  La línea gruesa marcada con la letra A es el Puente Moya, la línea marcada con la letra B señala la Avenida Moya Norte y la letra C indica el lugar donde se haría el entronque con la carretera a San Juan.

5.1.1) Costos del proyecto

Los costos se dividen en costos de inversión y en costos de operación y mantenimiento de la obra.

i)	Costos de inversión.  El equipo de trabajo sólo consiguió una estimación global del costo de inversión del proyecto Puente Moya, dicha estimación fue realizada por TR Consultores S.C..  De acuerdo con lo anterior, el costo del puente y de las obras complementarias ascendería a 100 millones de nuevos pesos de junio de 1995.

ii)	Costos de operación y mantenimiento.  Para este rubro también sólo se consiguió una estimación global, la cual asciende aproximadamente a 700 mil nuevos pesos anuales.

5.1.2) Características técnicas del proyecto Puente Moya

De acuerdo con las especificaciones técnicas, el Puente Moya tendría cuatro carriles, dos para cada sentido, por lo que tendría una capacidad, sin que se presentara congestión, de 1,600 vehículos equivalentes por hora.  Asimismo, tendría una longitud de 1,065 metros.   La pendiente de las rampas sería de 3% y la longitud de las mismas de 228 metros. Finalmente, tendría un claro de aproximadamente 610 metros.

5.2	Flujo Vehicular con Proyecto

Estrictamente, el flujo vehicular con proyecto se debería estimar con un modelo de resignación vehicular de tránsito, sin embargo, no se cuenta con la información para alimentar dicho modelo.  Por lo anterior, se decidió buscar una forma alternativa para poder estimar cuantos vehículos equivalentes por hora circularían por el Puente Moya una vez que estuviera construido.  La forma más sencilla fue asignar arbitrariamente al Puente Moya un flujo vehicular igual al exceso de demanda que hace que exista congestión en el puente La Raza.  En otras palabras, se establece como un hecho el que el proyecto eliminará completamente la congestión en el puente La Raza durante el período de evaluación.

Como se mencionó en el Capítulo 3, por el puente La Raza pueden circular sin congestión 800 vehículos equivalentes por hora, y en las horas en las que el flujo vehicular es relativamente alto circulan por dicho puente, aproximadamente 1,347 vehículos equivalentes por hora en promedio.  Entonces, se supone para la estimación de beneficios, que por el Puente Moya se resignarán o desviarán por lo menos 547 vehículos en las horas de congestión.  De esta forma, en la situación con proyecto no se presentará congestión en ninguno de los dos puentes.  Esta forma arbitraria de asignar los flujos vehiculares definitivamente sobrestima los beneficios del proyecto.

Por otro lado, los aforos tomados en el puente Coronel indican que a la tasa de crecimiento anual de 3.5 por ciento, no habrá congestión en ese puente durante el horizonte de evaluación del proyecto.

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS

6.1 Beneficios Directos

6.2 Beneficios Indirectos

6.3  Beneficios Directos e Indirectos por Tránsito Generado

6.4 Períodos en los que se presentan los beneficios

CAPÍTULO VI

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS	 DEL PUENTE MOYA

Los beneficios del Puente Moya se identifican, miden y valoran comparando la situación con proyecto con la situación sin proyecto durante todo el horizonte de evaluación.  La situación sin proyecto es la situación actual optimizada, es decir, ya incluye la optimización en el paso de las vías del ferrocarril que los vehículos deben cruzar, ya sea al entrar al puente La Raza si su dirección es de norte a sur, o al salir de éste si su dirección es de sur a norte.

Las siguientes gráficas esquematizan paso a paso los diferentes tipos de beneficios del puente.

Figura 6.1  Demanda vehicular del puente La Raza

La Figura  6.1 representa la curva de demanda vehicular que existe actualmente en el puente La Raza, aquí están incluidos tanto los vehículos que seguirían circulando por La Raza, así como los vehículos que se desviarían hacia Moya en caso de que se pusiera en marcha el proyecto.

Figura 6.2 Cambios en el CGV con el proyecto

La Figura  6.2 muestra cómo pasaría la demanda vehicular D a D’ en el puente La Raza debido a la reasignación de vehículos al Puente Moya.  Así, esta nueva curva de demanda D’ es igual a la curva de demanda D en el puente La Raza en la situación con proyecto.

Asimismo se puede apreciar que disminuyen los Costos Generalizados de Viaje (CGV) de los vehículos si entrara el Puente Moya en operación.

6.1	Beneficios Directos

a)	Disminución en el CGV del tránsito desviado del puente La Raza al Puente Moya.

En la Figura  6.3 el rectángulo abcd representa los beneficios directos del Puente Moya debidos al tránsito desviado.  Estos beneficios, como se mencionó con anterioridad, corresponden a los ahorros en los CGV.  En este trabajo sólo se cuantifican y valoran los correspondientes al ahorro de tiempo de viaje de los usuarios de los vehículos, debido a que los ahorros en costos de operación y mantenimiento de los vehículos son tan pequeños que se consideran despreciables.

Figura 6.3 Beneficios directos del proyecto

El rectángulo abcd de beneficios, corresponden a la diferencia de CGV entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, multiplicada por el número de vehículos que se han desviado del puente La Raza al Puente Moya (Qo).

6.2	Beneficios Indirectos

a)	Disminución en el CGV del tránsito normal que circula por el puente La Raza

Algunos vehículos se verían beneficiados a pesar de no desviarse al Puente Moya porque aunque sigan circulando por el puente La Raza tendrían un ahorro en el tiempo de cruce debido a que la congestión en dicho puente ya no existiría.

El rectángulo efgh representa los beneficios indirectos debidos al tránsito normal.  Estos beneficios se calculan de la misma manera que los beneficios directos.

b)	Disminución en el costo de mantenimiento del puente La Raza

En caso de que entrara en operación el Puente Moya, el puente La Raza dejaría de tener congestión debido a que los flujos vehiculares que circularían por él serían menores.  Lo anterior trae como consecuencia una reducción en los costos de mantenimiento de este puente.  Estos beneficios se identifican pero no se cuantifican ni valoran por falta de la información necesaria.

Figura  6.4 Beneficios indirectos del proyecto

6.3	 Beneficios Directos e Indirectos por Tránsito Generado

Debido a la disminución en el CGV al cruzar las instalaciones del ferrocarril con la puesta en operación del proyecto, se considera que una cierta cantidad de personas y por consiguiente de vehículos que en la situación sin proyecto no cruzaban, en la situación con proyecto lo harían utilizando la nueva alternativa de cruce; Puente Moya.  Asimismo en el puente La Raza también se incorporarían nuevos vehículos debido a que circularían sin la congestión que existía en la situación sin proyecto.

En la Figura  6.4, además de los beneficios representados con los rectángulos abcd y efgh, se tienen los beneficios por tránsito generado en ambas alternativas de cruce; Puente Moya y puente La Raza, representados por los triángulos bdj y fhk respectivamente.

Estos beneficios correspondientes a tránsito generado, no se cuantifican ni valoran en este estudio, ya que además de que son tan pequeños que se consideran insignificantes, se requeriría de un modelo de reasignación vehicular para calcularlos.

6.4	Períodos en los que se presentan los beneficios

Como se ha mencionado anteriormente, los beneficios, principalmente los correspondientes al tránsito que se desvía del puente La Raza al Puente Moya y al tránsito normal, es decir, aquel que continúa circulando por el puente La Raza, se presentan sólo en las horas en las que existe congestión, tanto la ocasionada por flujo vehicular medio así como la ocasionada por flujo vehicular relativamente alto.  Mientras que en las horas en las que no existe congestión no existe ningún tipo de beneficio.

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

7.1 Estimación de los Beneficios

7.2 Estimación de los costos

7.3 Evaluación

7.4 Análisis de Sensibilidad

CAPÍTULO VII

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA	 DEL PUENTE MOYA

7.1	Estimación de los Beneficios

La estimación de beneficios del Puente Moya se realiza tomando en cuenta varios supuestos hechos por el equipo de trabajo.

a)	El flujo vehicular adicional en horas de congestión se reasigna de tal manera que al pasar de la situación sin proyecto a la situación con proyecto, la congestión en La Raza desaparece para cualquier día de todos los años del horizonte de evaluación. De esta forma se estarían logrando los máximos beneficios que el Puente Moya podría tener.  Así, se tienen beneficios para el tránsito normal, es decir, para el tránsito que sigue circulando por el Puente La Raza, y beneficios para el tránsito desviado hacia el Puente Moya.

b)	Los flujos vehiculares en horas de congestión se dividen arbitrariamente en 2 tipos; flujo vehicular medio y flujo vehicular relativamente alto.

c)	De acuerdo con los recorridos realizados por el equipo de trabajo en visitas de campo se obtuvo que la diferencia en tiempo para cruzar el Puente La Raza en horas de congestión y en horas de no congestión es de 15 a 20 segundos.  Para la evaluación este tiempo ahorrado será de 1 minuto, esto con objeto de sobrestiman los beneficios en los primeros años del período de análisis y de no subestimarlos en los años siguientes porque la congestión irá en aumento debido al crecimiento vehicular año con año.  Este ahorro de tiempo de 1 minuto se aplica a todos los vehículos en congestión indistintamente, es decir, tanto a los vehículos que circulan en horas de flujo vehicular medio como a los vehículos que circulan en horas de flujo vehicular relativamente alto.

d)	El valor del tiempo de los usuarios de los vehículos será de N$10 por hora.

e)	El crecimiento de los flujos vehiculares medidos en campo será para el período de análisis de 3.5% anual.

f)	La tasa de ocupación vehicular medida en campo es la misma para todos los años del período de análisis.

Los beneficios estarán dados, como se ha mencionado, por los ahorros en los Costos Generalizados de Viaje (CGV).  Estos ahorros en los CGV estarán compuestos sólo por el ahorro en el tiempo de los usuarios de los vehículos, ya que los ahorros en los costos de operación y mantenimiento son tan pequeños que para la evaluación se consideran despreciables.  Lo anterior debido a que el ahorro en distancia proporcionado por el Puente Moya es mínimo.

Los aforos vehiculares tomados en visitas a campo están divididos en dos estaciones; escolar y vacacional.  Asimismo están separados por direccionalidad; Norte a Sur y Sur a Norte, y por último se diferencian los días entre semana de los días de fin de semana.  Como los aforos vehiculares fueron hechos durante las 24 horas del día, se pueden periodizar las horas de flujo vehicular relativamente alto y las horas de flujo vehicular medio.  Basado en que los beneficios del proyecto serán sólo para los vehículos que circulan en las horas en que existe congestión en el puente La Raza, para el año 1995 existen distintas horas en las que hay congestión, de acuerdo a la hora, el día, la estación y el sentido.  En el Cuadro 7.1 se resume cómo se obtienen los beneficios correspondientes a un día tipo de semana en período escolar, dirección norte - sur, en caso de que el proyecto Puente Moya entrara en operación.  Los beneficios correspondientes a los demás días tipo del año se obtienen de la misma manera, y así se obtienen los beneficios brutos de todo el año.

Cuadro 7.1  Día tipo de semana en época escolar, dirección Norte - Sur

| Vehículo | Número | Tasa de Ocupación | Ahorro en Tiempo (horas) | Valor del Tiempo ($/hora) | Días al año | Ahorro Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flujo Alto |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 3,434 | 2.01 | 0.017 | 10 | 197 | 226,627 |
| Autobuses | 283 | 21.5 | 0.017 | 10 | 197 | 199,774 |
| Camiones | 20 | 1.96 | 0.017 | 10 | 197 | 1,287 |
| Flujo Medio |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 5,573 | 1.89 | 0.017 | 10 | 197 | 345,833 |
| Autobuses | 459 | 20.16 | 0.017 | 10 | 197 | 303,821 |
| Camiones | 33 | 1.84 | 0.017 | 10 | 197 | 1,994 |
| Subtotal |  |  |  |  |  | 1’079,336 |

En el Cuadro 7.1, la columna de número de vehículos representa el flujo vehicular en las horas de congestión (flujos vehiculares relativamente alto y medio).  De acuerdo a la reasignación arbitraria realizada en este estudio, en la situación con proyecto, los beneficios por ahorro en el tiempo de traslado de los vehículos serían destinados a absolutamente todos los vehículos que circulan por el puente La Raza en horas de congestión.

La cifra de N$ 1,079,338 en el subtotal del Cuadro 7.1 indica sólo los beneficios para los vehículos correspondientes a ese día tipo.  En el Anexo 3 se pueden ver los cálculos para todos los demás días tipo en el año, es decir, para todas las épocas (vacaciones y no vacaciones), sentidos (norte - sur y sur - norte), etc.  El resumen de los cálculos del Anexo 3 se presenta en el Cuadro 7.2

Cuadro 7.2  Estimación de los beneficios totales, 1995

| Día, Epoca y Dirección | Beneficios |
| --- | --- |
| Día tipo de semana en período escolar Dirección Norte - Sur Dirección Sur - Norte | 1’079,336 576,613 |
| Día tipo de fin de semana en período escolar Dirección Norte - Sur Dirección Sur - Norte | 30,735 68,296 |
| Día tipo de semana en época de vacaciones Dirección Norte - Sur Dirección Sur - Norte | 500,539 222,518 |
| Día tipo de fin de semana en época de vacaciones Dirección Norte - Sur Dirección Sur - Norte | 18,929 47,215 |
| Total | 2’544,181 |

Para facilitar los cálculos, los beneficios no se obtuvieron de acuerdo al orden descrito en el capítulo de metodología específica para la estimación de éstos.  Sin embargo los beneficios calculados en el Cuadro 7.2 incluyen tanto los beneficios para el tránsito desviado del puente La Raza al Puente Moya, como los beneficios para el tránsito normal del puente La Raza.

El Cuadro 7.3 muestra los beneficios para el horizonte de evaluación del proyecto.

Cuadro 7.3 Puente Moya: Beneficios Anuales

| Año | Beneficios |  | Año | Beneficios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 2,544,181 |  | 2006 | 7,437,560 |
| 1996 | 3,073,052 |  | 2007 | 7,905,692 |
| 1997 | 3,545,381 |  | 2008 | 8,317,512 |
| 1998 | 3,935,277 |  | 2009 | 8,695,831 |
| 1999 | 4,643,817 |  | 2010 | 9,001,205 |
| 2000 | 5,183,518 |  | 2011 | 9,320,107 |
| 2001 | 5,632,616 |  | 2012 | 9,728,132 |
| 2002 | 5,904,042 |  | 2013 | 10,123,108 |
| 2003 | 6,141,587 |  | 2014 | 10,522,167 |
| 2004 | 6,572,206 |  | 2015 | 10,905,361 |
| 2005 | 7,030,881 |  |  |  |

Para obtener los beneficios netos, es necesario restarle una anualidad equivalente de N$ 698,890 correspondiente a los gastos de mantenimiento del Puente Moya.

De la misma manera que se obtuvieron los beneficios del año 1995 se obtienen los beneficios netos de cada año del horizonte de evaluación.

7.2	Estimación de los costos

Los costos del proyecto están dados por los costos de inversión y mantenimiento y por los costos por molestias durante el período de construcción.  Los costos por molestias durante el período de construcción sólo están identificados más no calculados debido a que no se cuenta con un modelo que nos permita calcularlos. Sin embargo esto afecta poco al trabajo, pues lo único que sucede es que para la evaluación, los costos están relativamente subestimados.

El equipo de trabajo no obtuvo un presupuesto de obra con todos sus costos desglosados, sólo se logró obtener la cifra global de ellos.

Los costos de inversión se estiman en  $ 100,000,000.  Esta cifra incluye tanto la construcción del Puente Moya como las obras complementarias descritas con anterioridad.

Por concepto de operación y mantenimiento de la estructura metálica y de la superficie de rodamiento, se estima una erogación de $ 5,000,000 cada 5 años, la cual equivale a un costo equivalente de $ 698,890, mismo que se comentó al final del inciso 7.1.

7.3	Evaluación

Los indicadores de rentabilidad utilizados en la evaluación de este proyecto son el Valor Actual Neto Social (VANS), y la Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI).  Con los resultados obtenidos con estos indicadores se podrá determinar la conveniencia de continuar con los estudios de prefactibilidad del Puente Moya.

Para determinar la conveniencia de continuar con los estudios de prefactibilidad del proyecto Puente Moya, se utilizará el criterio de la Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) y del Valor Actual Neto Social (VANS).  La TRI indica el momento óptimo de inversión y el VANS indica cuanto es más rica la sociedad si se realiza el proyecto, comparada con la situación de no realizarlo.

En las visitas de campo para verificar el tiempo en el que se realiza el cruce del puente La Raza tanto cuando existe congestión, como cuando no la hay, se encontró que la diferencia en tiempo es relativamente pequeña, entre 12 y 25 segundos para flujos vehiculares medios y relativamente altos.

Para efectos de análisis, se asumió que si se construye el Puente Moya, se tendrá tal reasignación de tránsito, que La Raza no observará ninguna hora de congestión.  Es decir se está considerando que se obtendrían los máximos beneficios que se podrían lograr con este proyecto.

Asimismo, se consideró que el ahorro en tiempo es de 1 minuto y no de sólo 15 o 20 segundos.  El valor del tiempo se estimó en $10.0 con base en los cálculos que se incluyen como Anexo 2.  La tasa de descuento social utilizada fue del 18%.,

Como puede observarse en el Cuadro 7.4, el cálculo de la TRI indica que el momento óptimo para realizar la inversión no se encuentra dentro del período de evaluación del proyecto.  Asimismo, el VAN social indica que de ejecutarse este proyecto en 1995, la sociedad se haría más pobre en $ 73,816,034.

Cuadro 7.4  Tasa de Rentabilidad Inmediata y VAN Social

| Año | TRI |  | Año | TRI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 2% |  | 2010 | 8% |
| 1996 | 2% |  | 2011 | 9% |
| 1997 | 3% |  | 2012 | 9% |
| 1998 | 3% |  | 2013 | 9% |
| 1999 | 4% |  | 2014 | 10% |
| 2000 | 4% |  | 2015 | 10% |
|  |  |  | VANS | (N$73,816,034) |

7.4	Análisis de sensibilidad

Con objeto de confirmar la conveniencia de posponer el proyecto, se realizó un análisis de sensibilidad en el que se incluyeron los siguientes valores del tiempo: 10, 15 y 20 nuevos pesos por hora (Ver Cuadro 7.5).

Cuadro 7.5  Cambios en la TRI: variaciones en el valor del tiempo

| Años | $ 20 / hora | $ 5 / hora | $ 10 / hora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 4% | 3% | 2% |
| 1996 | 5% | 4% | 2% |
| 1997 | 6% | 5% | 3% |
| 2011 | 18% | 13% | 9% |
| 2012 | 19% | 14% | 9% |
| 2013 | 20% | 14% | 9% |
| 2014 | 20% | 15% | 10% |
| 2015 | 21% | 16% | 10% |
| VANS | (N$43,192,196) | (N$58,504,115) | (N$73,816,034) |

Como puede observarse, aún en la alternativa en la que se asigna un mayor valor al tiempo, el momento óptimo de inversión sería hasta año 2011.  De llevarse a cabo la obra en 1995, la ciudad de Mendoza, y el país, serían más pobres en por lo menos 43 millones de pesos.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

8.1 Conclusiones y Recomendaciones

8.2 Limitaciones

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

8.1	Conclusiones y Recomendaciones

- La TRI (obtenida con un valor del tiempo de $10) indica que el proyecto no debería ejecutarse en los próximos 20 años.  Asimismo, el VAN social indica que de llevar a cabo el proyecto Puente Moya, la sociedad sería más pobre que de no hacerlo.

- El análisis de sensibilidad indica que en la alternativa más optimista (en caso de que el valor del tiempo fuera de $20), el momento óptimo de inversión sería el año 2011.  Por lo que si la construcción del puente es de aproximadamente un año, el estudio de prefactibilidad podría comenzar a realizarse en el año 2008.

- Se recomienda que para llevar a cabo el estudio de prefactibilidad, se tenga la información de una encuesta origen-destino; así como censos vehiculares y ocupacionales.  Es decir, que se comience ya a generar la información pertinente para la evaluación de proyectos de este tipo en la ciudad de Mendoza.

- Si el gobierno de Mendoza requiere un estudio más preciso, deberá asignar los recursos necesarios para generar la información que permita una adecuada toma de decisiones a nivel de prefactibilidad.

8.2	Limitaciones

- No se contó con la información vial requerida para evaluar el proyecto (flujos vehiculares, niveles de ocupación, tiempo de recorrido, etc.) y, por lo mismo, dicha información debió ser generada en las visitas de campo que se realizaron a la localidad.  Debido a las limitaciones de recursos y tiempo, los datos obtenidos podrían experimentar fuertes variaciones.  Para hacer frente al problema señalado, en el análisis se subestimaron las inversiones y se sobrestimaron los beneficios.

- La evaluación social se realizó a precios de mercado.

ANEXO 1

FLUJOS VEHICULARES EN DÍAS TIPO

Flujo vehicular en el puente La Raza en un día entre semana en época de clases

Sentido Norte - Sur

Tasa de ocupación vehicular promedio (personas por vehículo)

|  | Automóviles | Autobuses | 2 ejes |
| --- | --- | --- | --- |
| En horas de más de 1000 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| 7,9,18 horas | 2.01 | 21.5 | 1.96 |
| En horas de más de 800 y menos |  |  |  |
| de 1000 vehículos en circulación |  |  |  |
| 8,10,11,12,13,16,17 horas | 1.89 | 20.16 | 1.84 |
| En horas de menos de 800 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| 14,15,19,20,21,22,23,24,1,2,3, | 1.67 | 13.19 | 2.32 |
| 4,5,6 horas |  |  |  |

Flujo vehicular en el puente La Raza en un día entre semana en

época de vacaciones;  Sentido Norte - Sur

Tasa de ocupación vehicular promedio (personas por vehículo)

|  | Automóviles | Autobuses | 2 ejes |
| --- | --- | --- | --- |
| En horas de más de 1000 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| 7,9,11,12,13,17,18 horas | 2.23 | 24.1 | 1.96 |
| En horas de más de 800 y menos |  |  |  |
| de 1000 vehículos en circulación |  |  |  |
| 8,10,14,15,16,19 horas | 1.88 | 22.3 | 1.84 |
| En horas de menos de 800 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| de las 20 a las 6 horas | 1.59 | 16.91 | 2.32 |

Flujo vehicular en el puente La Raza

En un día tipo de fin de semana en poca de clases; Sentido Norte - Sur

Tasa de ocupación vehicular promedio (personas por vehículo)

|  | Automóviles | Autobuses | 2 ejes |
| --- | --- | --- | --- |
| En horas de más de 1000 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| En horas de más de 800 y menos |  |  |  |
| de 1000 vehículos en circulación |  |  |  |
| las 19 horas | 2.23 | 12.56 | 1.98 |
| En horas de menos de 800 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| de las 7 a las 18 y de las 20 a las | 1.97 | 19.83 | 1.93 |
| 6 horas |  |  |  |

Flujo vehicular en el puente La Raza

En un día tipo de fin de semana en época de vacaciones;  Sentido Norte - Sur

Tasa de ocupación vehicular promedio (personas por vehículo

|  | Automóviles | Autobuses | 2 ejes |
| --- | --- | --- | --- |
| En horas de más de 1000 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| En horas de más de 800 y menos |  |  |  |
| de 1000 vehículos en circulación |  |  |  |
| 19 y 20 horas | 2.21 | 11.38 | 1.46 |
| En horas de menos de 800 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| de las 7 a las 18 y de las 21 a las | 1.91 | 15.30 | 1.48 |
| 6 horas |  |  |  |

Flujo vehicular en el puente La Raza

En un día entre semana en época de clases;  Sentido Su - Norte

Tasa de ocupación vehicular promedio (personas por vehículo)

|  | Automóviles | Autobuses | 2 ejes |
| --- | --- | --- | --- |
| En horas de más de 1000 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| las 14 horas | 1.96 | 24.94 | 2.58 |
| En horas de más de 800 y menos |  |  |  |
| de 1000 vehículos en circulación |  |  |  |
| 7,8,12,13,15 horas | 1.71 | 18.01 | 2.28 |
| En horas de menos de 800 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| 9,10,11,16,17,18,19,20,21,22,24,1,2, | 1.89 | 22.04 | 2.01 |
| 3,4,5,6 horas |  |  |  |

Flujo vehicular en el puente La Raza

En un día entre semana en época de vacaciones;  Sentido Sur - Norte

Tasa de ocupación vehicular promedio (personas por vehículo)

|  | Automóviles | Autobuses | 2 ejes |
| --- | --- | --- | --- |
| En horas de más de 1000 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| 13 y14 horas | 2.02 | 23.12 | 2.09 |
| En horas de más de 800 y menos |  |  |  |
| de 1000 vehículos en circulación |  |  |  |
| 8,9,15,20 horas | 2.26 | 25.58 | 1.67 |
| En horas de menos de 800 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| 7,10,11,12, de 16 a 19 y de 21a | 2.24 | 14.33 | 1.49 |
| 6 horas |  |  |  |

Flujo vehicular en el puente La Raza en un día tipo de fin de semana en época de vacaciones;  Sentido Sur - Norte

Tasa de ocupación vehicular promedio (personas por vehículo)

|  | Automóviles | Autobuses | 2 ejes |
| --- | --- | --- | --- |
| En horas de más de 1000 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| En horas de más de 800 y menos |  |  |  |
| de 1000 vehículos en circulación | 2.21 | 16.19 | 1.19 |
| 13,14 horas |  |  |  |
| En horas de menos de 800 | 2.09 | 19.13 | 2.15 |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| de las 7 a las 12 y de las 15 a las |  |  |  |
| 6 horas |  |  |  |

Flujo vehicular en el puente La Raza

En un día tipo de fin de semana en época de vacaciones;  Sentido Sur - Norte

Tasa de ocupación vehicular promedio (personas por vehículo)

|  | Automóviles | Autobuses | 2 ejes |
| --- | --- | --- | --- |
| En horas de más de 1000 |  |  |  |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| En horas de más de 800 y menos |  |  |  |
| de 1000 vehículos en circulación | 2.25 | 17.20 | 1.20 |
| 13,14 horas |  |  |  |
| En horas de menos de 800 | 2.01 | 16.10 | 2.05 |
| vehículos en circulación |  |  |  |
| de las 7 a las 12 y de las 15 a las |  |  |  |
| 6 horas |  |  |  |

ANEXO 2

VALOR DEL TIEMPO DE LOS USUARIOS DE LOS VEHÍCULOS

El valor del tiempo se calculó de la siguiente forma:

1.	Se tomaron como datos, el Producto Interno Bruto (PIB) y la población para 1995.  Ambos datos fueron obtenidos de la Agenda Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.	Según las estimaciones realizadas para dicho documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el PIB en 1995 ascenderá a 1’669,000 millones de nuevos pesos y la población será de aproximadamente 93’000,000 habitantes.

3.	Se dividió el PIB entre la cantidad de habitantes del país y se obtuvo el ingreso anual per-cápita, el cual asciende a 17,946.2 nuevos pesos.

4.	Ese ingreso anual por persona se dividió entre el número de meses que tiene un año (12) y se obtuvo el ingreso mensual per-cápita, el cual es de 1,495 nuevos pesos.

5.	El ingreso mensual per-cápita se dividió entre el número de semanas promedio que tiene un mes (4) y se obtuvo el ingreso semanal per-cápita, el cual asciende a 373.9 nuevos pesos.

6.	Finalmente, el ingreso semanal per-cápita se dividió entre el número de horas que en promedio traba una persona (40), y se obtuvo el ingreso promedio por hora per-cápita, el cual es de 9.35 nuevos pesos.

7.	El ingreso promedio por hora per-cápita se aproximó a la cifra entera inmediata superior, es decir, 10.0 nuevos pesos para realizar los cálculos de este estudio.

ANEXO 3

CÁLCULO DE BENEFICIOS PARA TODOS LOS DÍAS TIPO

Cuadro 1

DIA TIPO DE SEMANA EN EPOCA DE NO VACACIONES

DIRECCION NORTE-SUR

|  |  |  | Ahorro de | Valor del |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. de | Tasa de | Tiempo | Tiempo | Días al | Ahorro Total |
|  | Vehículos | Ocupación | (Horas) | ($/hora) | Año |  |
| Flujo relativamente alto |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 3,434 | 2.01 | 0.017 | 10 | 197 | 226,627 |
| Autobuses | 283 | 21.5 | 0.017 | 10 | 197 | 199,774 |
| Camiones | 20 | 1.96 | 0.017 | 10 | 197 | 1,287 |
| Flujo vehicular medio |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 5,573 | 1.89 | 0.017 | 10 | 197 | 345,833 |
| Autobuses | 459 | 20.16 | 0.017 | 10 | 197 | 303,821 |
| Camiones | 33 | 1.84 | 0.017 | 10 | 197 | 1,994 |
| Subtotal |  |  |  |  |  | 1,079,336 |

Cuadro N° 2

DIA TIPO DE FIN DE SEMANA EN EPOCA DE NO VACACIONES

DIRECCION NORTE-SUR

|  |  |  | Ahorro de | Valor del |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. de | Tasa de | Tiempo | Tiempo | Días al | Ahorro |
|  | Vehículos | Ocupación | (Horas) | ($/hora) | Año | Total |
| Flujo relativamente alto |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 0 | 0 | 0.017 | 10 | 78 | 0 |
| Autobuses | 0 | 0 | 0.017 | 10 | 78 | 0 |
| Camiones | 0 | 0 | 0.017 | 10 | 78 | 0 |
| Periodo de flujo vehicular medio |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 668 | 2.23 | 0.017 | 10 | 78 | 19,365 |
| Autobuses | 69 | 12.56 | 0.017 | 10 | 78 | 11,266 |
| Camiones | 4 | 1.98 | 0.017 | 10 | 78 | 103 |
| Subtotal |  |  |  |  |  | 30,735 |

Cuadro 3

DIA TIPO DE SEMANA EN EPOCA DE NO VACACIONES

DIRECCION SUR-NORTE

|  |  |  | Ahorro de | Valor del |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. de | Tasa de | Tiempo | Tiempo | Días al | Ahorro |
|  | Vehículos | Ocupación | (Horas) | ($/hora) | Año | Total |
| Flujo relativamente alto |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 824 | 1.96 | 0.017 | 10 | 197 | 53,027 |
| Autobuses | 100 | 24.94 | 0.017 | 10 | 197 | 81,886 |
| Camiones | 16 | 2.58 | 0.017 | 10 | 197 | 1,355 |
| Flujo vehicular medio |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 3,396 | 1.71 | 0.017 | 10 | 197 | 190,668 |
| Autobuses | 414 | 18.01 | 0.017 | 10 | 197 | 244,810 |
| Camiones | 65 | 2.28 | 0.017 | 10 | 197 | 4,866 |
| Subtotal |  |  |  |  |  | 576,613 |

Cuadro 4

DIA TIPO DE FIN DE SEMANA EN EPOCA DE NO VACACIONES

DIRECCION SUR-NORTE

|  |  |  | Ahorro de | Valor del |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. de | Tasa de | tiempo | tiempo | Días al | Ahorro |
|  | Vehículos | Ocupación | (Horas) | ($/hora) | Año | Total |
| Flujo relativamente alto |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 0 | 0 | 0.017 | 10 | 78 | 0 |
| Autobuses | 0 | 0 | 0.017 | 10 | 78 | 0 |
| Camiones | 0 | 0 | 0.017 | 10 | 78 | 0 |
| Flujo vehicular medio |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 1,299 | 2.21 | 0.017 | 10 | 78 | 37,320 |
| Autobuses | 146 | 16.19 | 0.017 | 10 | 78 | 30,729 |
| Camiones | 16 | 1.19 | 0.017 | 10 | 78 | 248 |
| Subtotal |  |  |  |  |  | 68,296 |

Cuadro N° 5

DIA TIPO DE SEMANA EN EPOCA DE VACACIONES

DIRECCION NORTE-SUR

|  |  |  | Ahorro de | Valor del |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. de | Tasa de | Tiempo | Tiempo | Días al | Ahorro |
|  | Vehículos | Ocupación | (Horas) | ($/hora) | Año | Total |
| Flujo relativamente alto |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 7,125 | 2.23 | 0.017 | 10 | 65 | 172,128 |
| Autobuses | 545 | 24.1 | 0.017 | 10 | 65 | 142,290 |
| Camiones | 84 | 1.96 | 0.017 | 10 | 65 | 1,784 |
| Flujo vehicular medio |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 4,715 | 1.88 | 0.017 | 10 | 65 | 96,029 |
| Autobuses | 361 | 22.3 | 0.017 | 10 | 65 | 87,212 |
| Camiones | 55 | 1.84 | 0.017 | 10 | 65 | 1,096 |
| Subtotal |  |  |  |  |  | 500,539 |

Cuadro 6

DIA TIPO DE FIN DE SEMANA EN EPOCA DE VACACIONES

DIRECCION NORTE-SUR

|  |  |  | Ahorro de | Valor del |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. de | Tasa de | tiempo | tiempo | Días al | Ahorro |
|  | Vehículos | Ocupación | (Horas) | ($/hora) | Año | Total |
| Flujo relativamente alto |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 0 | 0 | 0.017 | 10 | 24 | 0 |
| Autobuses | 0 | 0 | 0.017 | 10 | 24 | 0 |
| Camiones | 0 | 0 | 0.017 | 10 | 24 | 0 |
| Flujo vehicular medio |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 1,306 | 2.21 | 0.017 | 10 | 24 | 11,545 |
| Autobuses | 159 | 11.38 | 0.017 | 10 | 24 | 7,238 |
| Camiones | 25 | 1.46 | 0.017 | 10 | 24 | 146 |
| Subtotal |  |  |  |  |  | 18,929 |

Cuadro 7

DIA TIPO DE SEMANA EN EPOCA DE VACACIONES

DIRECCION SUR-NORTE

|  |  |  | Ahorro de | Valor del |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. de | Tasa de | Tiempo | Tiempo | Días al | Ahorro |
|  | Vehículos | Ocupación | (Horas) | ($/hora) | Año | Total |
| Flujo relativamente alto |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 1,566 | 2.02 | 0.017 | 10 | 65 | 34,269 |
| Autobuses | 230 | 23.12 | 0.017 | 10 | 65 | 57,607 |
| Camiones | 31 | 2.09 | 0.017 | 10 | 65 | 702 |
| Flujo vehicular medio |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 1,984 | 2.26 | 0.017 | 10 | 65 | 48,575 |
| Autobuses | 291 | 25.58 | 0.017 | 10 | 65 | 80,641 |
| Camiones | 40 | 1.67 | 0.017 | 10 | 65 | 724 |
| Subtotal |  |  |  |  |  | 222,518 |

Cuadro 8

DIA TIPO DE FIN DE SEMANA EN EPOCA DE VACACIONES

DIRECCION SUR-NORTE

|  |  |  |  |  | Ahorro de |  | Valor del |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. de |  | Tasa de |  | tiempo |  | tiempo |  | Días al |  | Ahorro |
|  | Vehículos |  | Ocupación |  | (Horas) |  | ($/hora) |  | Año |  | Total |
| Flujo relativamente alto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 0 |  | 0 |  | 0.017 |  | 10 |  | 24 |  | 0 |
| Autobuses | 0 |  | 0 |  | 0.017 |  | 10 |  | 24 |  | 0 |
| Camiones | 0 |  | 0 |  | 0.017 |  | 10 |  | 24 |  | 0 |
| Flujo vehicular medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 2,745 |  | 2.25 |  | 0.017 |  | 10 |  | 24 |  | 24,705 |
| Autobuses | 326 |  | 17.2 |  | 0.017 |  | 10 |  | 24 |  | 22,429 |
| Camiones | 17 |  | 1.2 |  | 0.017 |  | 10 |  | 24 |  | 82 |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,215 |
| AHORRO TOTAL EN EL AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,544,181 |  |
| ANUALIDAD EQUIVALENTE POR MANTENIMIENTO DEL PUENTE MOYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,890 |  |
| AHORRO NETO TOTAL EN EL AÑO 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,845,291 |  |

ANEXO 4

FLUJOS VEHICULARES DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Cuadro 4.1

Puente La Raza: Flujos vehiculares durante todo el horizonte de evaluación (20 años)

Días de fin de semana en época de no vacaciones;  Sentido Norte - Sur

Tasa de crecimiento 3.5% anual

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | 547 | 566 | 586 | 650 | 772 | 916 | 1,088 |
| 8:00 | 717 | 742 | 768 | 852 | 1,011 | 1,201 | 1,427 |
| 9:00 | 754 | 780 | 808 | 896 | 1,064 | 1,263 | 1,500 |
| 10:00 | 717 | 742 | 768 | 852 | 1,011 | 1,201 | 1,427 |
| 11:00 | 719 | 744 | 770 | 853 | 1,014 | 1,204 | 1,430 |
| 12:00 | 721 | 746 | 772 | 856 | 1,017 | 1,208 | 1,435 |
| 13:00 | 668 | 691 | 716 | 793 | 942 | 1,119 | 1,329 |
| 14:00 | 627 | 648 | 671 | 744 | 884 | 1,050 | 1,247 |
| 15:00 | 679 | 702 | 727 | 806 | 957 | 1,137 | 1,350 |
| 16:00 | 684 | 708 | 733 | 812 | 965 | 1,146 | 1,361 |
| 17:00 | 745 | 771 | 798 | 885 | 1,051 | 1,248 | 1,482 |
| 18:00 | 718 | 743 | 769 | 853 | 1,013 | 1,203 | 1,429 |
| 19:00 | 815 | 843 | 873 | 967 | 1,149 | 1,365 | 1,621 |
| 20:00 | 683 | 707 | 732 | 811 | 963 | 1,144 | 1,359 |
| 21:00 | 546 | 565 | 585 | 648 | 770 | 915 | 1,086 |
| 22:00 | 384 | 397 | 411 | 455 | 541 | 642 | 763 |
| 23:00 | 105 | 109 | 112 | 125 | 148 | 176 | 209 |
| 0:00 | 105 | 109 | 112 | 125 | 148 | 176 | 209 |
| 1:00 | 105 | 109 | 112 | 125 | 148 | 176 | 209 |
| 2:00 | 105 | 109 | 112 | 125 | 148 | 176 | 209 |
| 3:00 | 125 | 129 | 134 | 148 | 176 | 209 | 249 |
| 4:00 | 125 | 129 | 134 | 148 | 176 | 209 | 249 |
| 5:00 | 115 | 119 | 123 | 136 | 162 | 192 | 228 |
| 6:00 | 368 | 381 | 394 | 437 | 519 | 617 | 732 |

Flujos Vehiculares en horas de congestión media y relativamente alta

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 |  | 2000 |  | 2005 |  | 2010 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 815 | 843 | 1,680 |  | 9,443 |  | 4,711 |  | 1,831 |  | 0 |  |
| Alta |  |  |  |  |  |  | 8,330 |  | 15,489 |  | 20,570 |  |
| Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 668 | 691 | 1,378 |  | 7,743 |  | 3,863 |  | 1,502 |  | 0 |  |
| Autobuses | 69 | 72 | 143 |  | 803 |  | 400 |  | 156 |  | 0 |  |
| Dos ejes | 4 | 4 | 8 |  | 47 |  | 24 |  | 9 |  | 0 |  |
| Alta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6,831 |  | 12,701 |  | 16,868 |  |
| Autobuses | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 708 |  | 1,317 |  | 1,748 |  |
| Dos ejes | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 42 |  | 77 |  | 103 |  |
| Porcentaje de autos |  |  |  | 82.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de autobuses |  |  |  | 17.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de camiones de 2 ejes |  |  |  | 1.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cuadro 4.2

Puente La Raza	:Flujos vehiculares durante todo el horizonte de evaluación (20 años)

Días de fin de semana en época de vacaciones:  Sentido Norte - Sur

Tasa de crecimiento 3.5% anual

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | 566 | 586 | 606 | 672 | 798 | 948 | 1,126 |
| 8:00 | 755 | 781 | 809 | 897 | 1,065 | 1,265 | 1,502 |
| 9:00 | 761 | 788 | 815 | 904 | 1,073 | 1,275 | 1,514 |
| 10:00 | 707 | 732 | 757 | 840 | 997 | 1,184 | 1,407 |
| 11:00 | 727 | 753 | 779 | 864 | 1,026 | 1,218 | 1,447 |
| 12:00 | 726 | 751 | 778 | 862 | 1,024 | 1,216 | 1,445 |
| 13:00 | 715 | 740 | 766 | 849 | 1,009 | 1,198 | 1,423 |
| 14:00 | 647 | 670 | 693 | 768 | 913 | 1,084 | 1,287 |
| 15:00 | 708 | 733 | 759 | 841 | 999 | 1,186 | 1,409 |
| 16:00 | 714 | 739 | 765 | 848 | 1,007 | 1,196 | 1,421 |
| 17:00 | 745 | 771 | 798 | 885 | 1,051 | 1,248 | 1,482 |
| 18:00 | 822 | 851 | 881 | 976 | 1,160 | 1,377 | 1,636 |
| 19:00 | 852 | 882 | 913 | 1,012 | 1,202 | 1,427 | 1,695 |
| 20:00 | 721 | 746 | 772 | 856 | 1,017 | 1,208 | 1,435 |
| 21:00 | 563 | 583 | 603 | 669 | 794 | 943 | 1,120 |
| 22:00 | 384 | 397 | 411 | 456 | 542 | 643 | 764 |
| 23:00 | 423 | 438 | 453 | 502 | 597 | 709 | 842 |
| 0:00 | 351 | 363 | 376 | 417 | 495 | 588 | 698 |
| 1:00 | 349 | 361 | 374 | 415 | 492 | 585 | 694 |
| 2:00 | 259 | 268 | 277 | 308 | 365 | 434 | 515 |
| 3:00 | 165 | 171 | 177 | 196 | 233 | 276 | 328 |
| 4:00 | 133 | 138 | 142 | 158 | 188 | 223 | 265 |
| 5:00 | 103 | 107 | 110 | 122 | 145 | 173 | 205 |
| 6:00 | 401 | 415 | 430 | 476 | 566 | 672 | 798 |

Flujos Vehiculares en horas de congestión media y relativamente alta

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 1,674 | 1,733 | 3,417 | 9,622 | 2,909 | 1,891 |  |
| Alta |  |  |  | 1012 | 10,633 | 16,084 | 21,349 |
| Media |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 1,306 | 1,351 | 2,665 | 7,505 | 2,269 | 1,475 | 0 |
| Autobuses | 159 | 165 | 325 | 914 | 276 | 180 | 0 |
| Dos ejes | 25 | 26 | 51 | 144 | 44 | 28 | 0 |
| Alta |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 0 | 0 | 0 | 789 | 8,294 | 12,545 | 16,652 |
| Autobuses | 0 | 0 | 0 | 96 | 1,010 | 1,528 | 2,028 |
| Dos ejes | 0 | 0 | 0 | 15 | 159 | 241 | 320 |

| Porcentaje de autos | 78.00% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de autobuses | 19.00% |  |  |  |
| Porcentaje de camiones de 2 ejes | 3.00% |  |  |  |

Cuadro 4.3

Puente La Raza:  Flujos vehiculares durante todo el horizonte de evaluación (20 años)

Días entre semana en época de no vacaciones;  Sentido Sur - Norte

Tasa de crecimiento 3.5% anual

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | 849 | 879 | 909 | 1,008 | 1,198 | 1,422 | 1,689 |
| 8:00 | 892 | 923 | 956 | 1,059 | 1,258 | 1,494 | 1,775 |
| 9:00 | 774 | 801 | 829 | 919 | 1,092 | 1,297 | 1,540 |
| 10:00 | 660 | 683 | 707 | 784 | 931 | 1,106 | 1,313 |
| 11:00 | 545 | 564 | 584 | 647 | 769 | 913 | 1,084 |
| 12:00 | 809 | 837 | 867 | 961 | 1,141 | 1,355 | 1,610 |
| 13:00 | 970 | 1,004 | 1,039 | 1,152 | 1,368 | 1,625 | 1,930 |
| 14:00 | 1,057 | 1,094 | 1,132 | 1,255 | 1,491 | 1,771 | 2,103 |
| 15:00 | 834 | 863 | 893 | 991 | 1,176 | 1,397 | 1,659 |
| 16:00 | 688 | 712 | 737 | 817 | 970 | 1,153 | 1,369 |
| 17:00 | 755 | 781 | 809 | 897 | 1,065 | 1,265 | 1,502 |
| 18:00 | 711 | 736 | 762 | 844 | 1,003 | 1,191 | 1,415 |
| 19:00 | 712 | 737 | 763 | 846 | 1,004 | 1,193 | 1,417 |
| 20:00 | 753 | 779 | 807 | 894 | 1,062 | 1,262 | 1,498 |
| 21:00 | 704 | 729 | 754 | 836 | 993 | 1,179 | 1,401 |
| 22:00 | 341 | 353 | 365 | 405 | 481 | 571 | 679 |
| 23:00 | 275 | 285 | 295 | 327 | 388 | 461 | 547 |
| 0:00 | 292 | 302 | 313 | 347 | 412 | 489 | 581 |
| 1:00 | 198 | 205 | 212 | 235 | 279 | 332 | 394 |
| 2:00 | 230 | 238 | 246 | 273 | 324 | 385 | 458 |
| 3:00 | 153 | 158 | 164 | 182 | 216 | 256 | 304 |
| 4:00 | 165 | 171 | 177 | 196 | 233 | 276 | 328 |
| 5:00 | 167 | 173 | 179 | 198 | 236 | 280 | 332 |
| 6:00 | 297 | 307 | 318 | 353 | 419 | 498 | 591 |

Flujos Vehiculares en horas de congestión media y relativamente alta

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 4,354 | 4,304 | 6,070 | 8,005 | 2,895 | 913 |  |
| Alta | 1,057 | 2,028 | 2,171 | 4,474 | 12,859 | 18,710 | 23,306 |
| Media |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 3,396 | 3,357 | 4,734 | 6,244 | 2,258 | 712 | 0 |
| Autobuses | 414 | 409 | 577 | 760 | 275 | 87 | 0 |
| Dos ejes | 65 | 65 | 91 | 120 | 43 | 14 | 0 |
| Alta |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 824 | 1,582 | 1,693 | 3,490 | 10,030 | 14,594 | 18,179 |
| Autobuses | 100 | 193 | 206 | 425 | 1,222 | 1,777 | 2,214 |
| Dos ejes | 16 | 30 | 33 | 67 | 193 | 281 | 350 |

| Porcentaje de autos | 78.00% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de autobuses | 19.00% |  |  |  |
| Porcentaje de camiones de 2 ejes | 3.00% |  |  |  |

Cuadro 4.4

Puente La Raza:  Flujos vehiculares durante todo el horizonte de evaluación (20 años)

Días entre semana en época de vacaciones;  Sentido Sur - Norte

Tasa de crecimiento 3.5% anual

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | 785 | 812 | 841 | 932 | 1,107 | 1,315 | 1,562 |
| 8:00 | 914 | 946 | 979 | 1,086 | 1,289 | 1,531 | 1,819 |
| 9:00 | 829 | 858 | 888 | 985 | 1,169 | 1,389 | 1,650 |
| 10:00 | 713 | 738 | 764 | 847 | 1,006 | 1,195 | 1,419 |
| 11:00 | 593 | 614 | 635 | 704 | 836 | 993 | 1,180 |
| 12:00 | 784 | 811 | 840 | 931 | 1,106 | 1,313 | 1,560 |
| 13:00 | 1,025 | 1,061 | 1,098 | 1,217 | 1,446 | 1,717 | 2,040 |
| 14:00 | 1,063 | 1,100 | 1,139 | 1,263 | 1,499 | 1,781 | 2,115 |
| 15:00 | 902 | 934 | 966 | 1,071 | 1,272 | 1,511 | 1,795 |
| 16:00 | 763 | 790 | 817 | 906 | 1,076 | 1,278 | 1,518 |
| 17:00 | 774 | 801 | 829 | 919 | 1,092 | 1,297 | 1,540 |
| 18:00 | 743 | 769 | 796 | 882 | 1,048 | 1,245 | 1,478 |
| 19:00 | 758 | 785 | 812 | 900 | 1,069 | 1,270 | 1,508 |
| 20:00 | 844 | 874 | 904 | 1,002 | 1,191 | 1,414 | 1,679 |
| 21:00 | 725 | 750 | 777 | 861 | 1,023 | 1,215 | 1,443 |
| 22:00 | 361 | 374 | 387 | 429 | 509 | 605 | 718 |
| 23:00 | 290 | 300 | 311 | 344 | 409 | 486 | 577 |
| 0:00 | 387 | 401 | 415 | 460 | 546 | 648 | 770 |
| 1:00 | 276 | 286 | 296 | 328 | 389 | 462 | 549 |
| 2:00 | 236 | 244 | 253 | 280 | 333 | 395 | 470 |
| 3:00 | 191 | 198 | 205 | 227 | 269 | 320 | 380 |
| 4:00 | 155 | 160 | 166 | 184 | 219 | 260 | 308 |
| 5:00 | 248 | 257 | 266 | 295 | 350 | 415 | 493 |
| 6:00 | 322 | 333 | 345 | 382 | 454 | 539 | 641 |

Flujos Vehiculares en horas de congestión media y relativamente alta

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 2,645 | 5,178 | 7,876 | 8,163 | 836 | 993 | 0 |
| Alta | 2088 | 2,161 | 2,237 | 5,639 | 16,393 | 19,471 | 24,306 |
| Media |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 1,984 | 3,884 | 5,907 | 6,122 | 627 | 745 | 0 |
| Autobuses | 291 | 570 | 866 | 898 | 92 | 109 | 0 |
| Dos ejes | 40 | 78 | 118 | 122 | 13 | 15 | 0 |
| Alta |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 1,566 | 1,621 | 1,678 | 4,229 | 12,295 | 14,603 | 18,230 |
| Autobuses | 230 | 238 | 246 | 620 | 1,803 | 2,142 | 2,674 |
| Dos ejes | 31 | 32 | 34 | 85 | 246 | 292 | 365 |

| Porcentaje de autos | 75.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de autobuses |  | 22.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de camiones de 2 ejes |  | 3.00% |  |  |  |  |  |  |  |

Cuadro 4.5

Puente La Raza:  Flujos vehiculares durante todo el horizonte de evaluación (20 años)

Días entre semana en época de no vacaciones;  Sentido Norte - Sur

Tasa de crecimiento 3.5% anual

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | 1,545 | 1,599 | 1,655 | 1,835 | 2,179 | 2,588 | 3,074 |
| 8:00 | 970 | 1,004 | 1,039 | 1,152 | 1,368 | 1,625 | 1,930 |
| 9:00 | 1,116 | 1,155 | 1,195 | 1,325 | 1,574 | 1,870 | 2,221 |
| 10:00 | 991 | 1,026 | 1,062 | 1,177 | 1,398 | 1,660 | 1,972 |
| 11:00 | 983 | 1,017 | 1,053 | 1,167 | 1,387 | 1,647 | 1,956 |
| 12:00 | 922 | 954 | 988 | 1,095 | 1,301 | 1,545 | 1,835 |
| 13:00 | 920 | 952 | 986 | 1,093 | 1,298 | 1,541 | 1,831 |
| 14:00 | 787 | 815 | 843 | 935 | 1,110 | 1,318 | 1,566 |
| 15:00 | 741 | 767 | 794 | 880 | 1,045 | 1,241 | 1,474 |
| 16:00 | 838 | 867 | 898 | 995 | 1,182 | 1,404 | 1,667 |
| 17:00 | 932 | 965 | 998 | 1,107 | 1,315 | 1,561 | 1,854 |
| 18:00 | 1,379 | 1,427 | 1,477 | 1,638 | 1,945 | 2,310 | 2,744 |
| 19:00 | 774 | 801 | 829 | 919 | 1,092 | 1,297 | 1,540 |
| 20:00 | 510 | 528 | 546 | 606 | 719 | 854 | 1,015 |
| 21:00 | 591 | 612 | 633 | 702 | 834 | 990 | 1,176 |
| 22:00 | 311 | 322 | 333 | 369 | 439 | 521 | 619 |
| 23:00 | 212 | 219 | 227 | 252 | 299 | 355 | 422 |
| 0:00 | 203 | 210 | 217 | 241 | 286 | 340 | 404 |
| 1:00 | 187 | 194 | 200 | 222 | 264 | 313 | 372 |
| 2:00 | 179 | 185 | 192 | 213 | 252 | 300 | 356 |
| 3:00 | 153 | 158 | 164 | 182 | 216 | 256 | 304 |
| 4:00 | 138 | 143 | 148 | 164 | 195 | 231 | 275 |
| 5:00 | 185 | 191 | 198 | 220 | 261 | 310 | 368 |
| 6:00 | 297 | 307 | 318 | 353 | 419 | 498 | 591 |

Flujos Vehiculares en horas de congestión media y relativamente alta

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 6,556 | 5,354 | 5,541 | 3,729 | 834 | 1,845 |  |
| Alta | 4,040 | 7,228 | 7,481 | 11,589 | 18,194 | 21,609 | 27,855 |
| Media |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 5,573 | 4,551 | 4,710 | 3,170 | 709 | 1,568 | 0 |
| Autobuses | 459 | 375 | 388 | 261 | 58 | 129 | 0 |
| Dos ejes | 33 | 27 | 28 | 19 | 4 | 9 | 0 |
| Alta |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 3,434 | 6,144 | 6,359 | 9,851 | 15,465 | 18,367 | 23,677 |
| Autobuses | 283 | 506 | 524 | 811 | 1,274 | 1,513 | 1,950 |
| Dos ejes | 20 | 36 | 37 | 58 | 91 | 108 | 139 |

| Porcentaje de autos | 85.00% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de autobuses | 14.00% |  |  |  |
| Porcentaje de camiones de 2 ejes | 1.00% |  |  |  |

Cuadro 4.6

Puente La Raza:  Flujos vehiculares durante todo el horizonte de evaluación (20 años)

Días entre semana en época de vacaciones;  Sentido Norte - Sur

Tasa de crecimiento 3.5% anua

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | 1,234 | 1,277 | 1,322 | 1,466 | 1,741 | 2,067 | 2,455 |
| 8:00 | 943 | 976 | 1,010 | 1,120 | 1,330 | 1,580 | 1,876 |
| 9:00 | 1,110 | 1,149 | 1,189 | 1,318 | 1,566 | 1,860 | 2,209 |
| 10:00 | 964 | 998 | 1,033 | 1,145 | 1,360 | 1,615 | 1,918 |
| 11:00 | 1,084 | 1,122 | 1,161 | 1,287 | 1,529 | 1,816 | 2,157 |
| 12:00 | 1,158 | 1,199 | 1,240 | 1,375 | 1,633 | 1,940 | 2,304 |
| 13:00 | 1,131 | 1,171 | 1,212 | 1,343 | 1,595 | 1,895 | 2,250 |
| 14:00 | 863 | 893 | 924 | 1,025 | 1,217 | 1,446 | 1,717 |
| 15:00 | 863 | 893 | 924 | 1,025 | 1,217 | 1,446 | 1,717 |
| 16:00 | 985 | 1,019 | 1,055 | 1,170 | 1,389 | 1,650 | 1,960 |
| 17:00 | 1,191 | 1,233 | 1,276 | 1,415 | 1,680 | 1,995 | 2,370 |
| 18:00 | 1,474 | 1,526 | 1,579 | 1,751 | 2,079 | 2,469 | 2,933 |
| 19:00 | 929 | 962 | 995 | 1,103 | 1,310 | 1,556 | 1,849 |
| 20:00 | 574 | 594 | 615 | 682 | 810 | 962 | 1,142 |
| 21:00 | 659 | 682 | 706 | 783 | 930 | 1,104 | 1,311 |
| 22:00 | 323 | 334 | 346 | 384 | 456 | 541 | 643 |
| 23:00 | 295 | 305 | 316 | 350 | 416 | 494 | 587 |
| 0:00 | 241 | 249 | 258 | 286 | 340 | 404 | 480 |
| 1:00 | 204 | 211 | 219 | 242 | 288 | 342 | 406 |
| 2:00 | 176 | 182 | 189 | 209 | 248 | 295 | 350 |
| 3:00 | 160 | 166 | 171 | 190 | 226 | 268 | 318 |
| 4:00 | 161 | 167 | 172 | 191 | 227 | 270 | 320 |
| 5:00 | 204 | 211 | 219 | 242 | 288 | 342 | 406 |
| 6:00 | 229 | 237 | 245 | 272 | 323 | 384 | 456 |

Flujos Vehiculares en horas de congestión media y relativamente alta

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 5,547 | 4,722 | 2,844 |  | 1,739 | 962 |  |
| Alta | 8,382 | 9,695 | 12,077 | 16,543 | 19,648 | 24,440 | 30,169 |
| Media |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 4,715 | 4,013 | 2,417 | 0 | 1,478 | 817 | 0 |
| Autobuses | 361 | 307 | 185 | 0 | 113 | 63 | 0 |
| Dos ejes | 55 | 47 | 28 | 0 | 17 | 10 | 0 |
| Alta |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 7,125 | 8,241 | 10,265 | 14,062 | 16,701 | 20,774 | 25,644 |
| Autobuses | 545 | 630 | 785 | 1,075 | 1,277 | 1,589 | 1,961 |
| Dos ejes | 84 | 97 | 121 | 165 | 196 | 244 | 302 |

| Porcentaje de autos | 85.00% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de autobuses | 13.00% |  |  |  |
| Porcentaje de camiones de 2 ejes | 2.00% |  |  |  |

Cuadro 4.7

Puente La Raza:  Flujos vehiculares durante todo el horizonte de evaluación (20 años)

Días de fin de semana en época de no vacaciones,  Sentido Sur - Norte

Tasa de crecimiento 3.5% anual

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | 418 | 433 | 448 | 496 | 590 | 700 | 832 |
| 8:00 | 517 | 535 | 554 | 614 | 729 | 866 | 1,029 |
| 9:00 | 524 | 542 | 561 | 622 | 738 | 877 | 1,042 |
| 10:00 | 569 | 588 | 609 | 675 | 802 | 952 | 1,131 |
| 11:00 | 571 | 590 | 611 | 678 | 805 | 956 | 1,135 |
| 12:00 | 555 | 574 | 595 | 659 | 783 | 930 | 1,104 |
| 13:00 | 811 | 839 | 868 | 963 | 1,143 | 1,358 | 1,613 |
| 14:00 | 814 | 842 | 871 | 966 | 1,148 | 1,363 | 1,619 |
| 15:00 | 681 | 705 | 730 | 809 | 961 | 1,141 | 1,355 |
| 16:00 | 689 | 713 | 738 | 818 | 971 | 1,153 | 1,370 |
| 17:00 | 702 | 727 | 752 | 834 | 990 | 1,176 | 1,397 |
| 18:00 | 652 | 674 | 698 | 774 | 919 | 1,091 | 1,296 |
| 19:00 | 735 | 760 | 787 | 872 | 1,036 | 1,231 | 1,461 |
| 20:00 | 789 | 817 | 845 | 937 | 1,113 | 1,322 | 1,570 |
| 21:00 | 734 | 760 | 786 | 872 | 1,035 | 1,230 | 1,461 |
| 22:00 | 649 | 671 | 695 | 770 | 915 | 1,086 | 1,290 |
| 23:00 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0:00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:00 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00 | 120 | 124 | 128 | 142 | 169 | 200 | 238 |
| 4:00 | 120 | 124 | 128 | 142 | 169 | 200 | 238 |
| 5:00 | 88 | 91 | 94 | 105 | 124 | 147 | 175 |
| 6:00 | 245 | 254 | 262 | 291 | 346 | 410 | 487 |

Flujos Vehiculares en horas de congestión media y relativamente alta

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 1,624 | 2,497 | 2,585 | 7,070 | 6,363 | 4,581 | 832 |
| Alta |  |  |  |  | 5,475 | 12,151 | 19,873 |
| Media |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 1,299 | 1,998 | 2,068 | 5,656 | 5,090 | 3,665 | 665 |
| Autobuses | 146 | 225 | 233 | 636 | 573 | 412 | 75 |
| Dos ejes | 16 | 25 | 26 | 71 | 64 | 46 | 8 |
| Alta |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,380 | 9,721 | 15,898 |
| Autobuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 1,094 | 1,789 |
| Dos ejes | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 122 | 199 |

| Porcentaje de autos | 80.00% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de autobuses | 18.00% |  |  |  |
| Porcentaje de camiones de 2 ejes | 2.00% |  |  |  |

Cuadro 4.8

Puente La Raza:  Flujos vehiculares durante todo el horizonte de evaluación (20 años)

Días de fin de semana en época de vacaciones;  Sentido Sur - Norte

Tasa de crecimiento 3.5% anual

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | 454 | 470 | 486 | 539 | 640 | 761 | 903 |
| 8:00 | 550 | 569 | 589 | 653 | 776 | 921 | 1,094 |
| 9:00 | 535 | 554 | 573 | 635 | 755 | 896 | 1,065 |
| 10:00 | 569 | 589 | 610 | 676 | 803 | 953 | 1,132 |
| 11:00 | 561 | 581 | 601 | 666 | 791 | 940 | 1,116 |
| 12:00 | 584 | 604 | 626 | 694 | 824 | 978 | 1,162 |
| 13:00 | 885 | 916 | 948 | 1,051 | 1,248 | 1,483 | 1,761 |
| 14:00 | 862 | 892 | 923 | 1,024 | 1,216 | 1,444 | 1,715 |
| 15:00 | 684 | 708 | 733 | 812 | 965 | 1,146 | 1,361 |
| 16:00 | 710 | 735 | 761 | 843 | 1,002 | 1,189 | 1,413 |
| 17:00 | 732 | 758 | 784 | 869 | 1,033 | 1,226 | 1,457 |
| 18:00 | 683 | 707 | 732 | 811 | 963 | 1,144 | 1,359 |
| 19:00 | 748 | 774 | 801 | 888 | 1,055 | 1,253 | 1,488 |
| 20:00 | 864 | 894 | 926 | 1,026 | 1,219 | 1,448 | 1,719 |
| 21:00 | 820 | 849 | 878 | 974 | 1,157 | 1,374 | 1,632 |
| 22:00 | 693 | 717 | 742 | 823 | 978 | 1,161 | 1,379 |
| 23:00 | 717 | 742 | 768 | 852 | 1,011 | 1,201 | 1,427 |
| 0:00 | 540 | 559 | 578 | 641 | 762 | 905 | 1,074 |
| 1:00 | 497 | 514 | 532 | 590 | 701 | 833 | 989 |
| 2:00 | 375 | 388 | 402 | 445 | 529 | 628 | 746 |
| 3:00 | 155 | 160 | 166 | 184 | 219 | 260 | 308 |
| 4:00 | 141 | 146 | 151 | 167 | 199 | 236 | 281 |
| 5:00 | 107 | 111 | 115 | 127 | 151 | 179 | 213 |
| 6:00 | 277 | 287 | 297 | 329 | 391 | 464 | 551 |

Flujos Vehiculares en horas de congestión media y relativamente alta

| Horas | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 3431 | 3551 | 4476 | 6872 | 4,532 | 6,427 | 1,892 |
| Alta | 0 | 0 | 0 | 3101 | 8,940 | 14,070 | 23,354 |
| Media |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 2,745 | 2,841 | 3,581 | 5,498 | 3,626 | 5,141 | 1,514 |
| Autobuses | 326 | 337 | 425 | 653 | 431 | 611 | 180 |
| Dos ejes | 17 | 18 | 22 | 34 | 23 | 32 | 9 |
| Alta |  |  |  |  |  |  |  |
| Autos | 0 | 0 | 0 | 2,481 | 7,152 | 11,256 | 18,683 |
| Autobuses | 0 | 0 | 0 | 295 | 849 | 1,337 | 2,219 |
| Dos ejes | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | 70 | 117 |

Porcentaje de autos	80.00%

Porcentaje de autobuses	19.00%

Porcentaje de camiones de 2 ejes	1.00%

Al menos que se señale lo contrario, las estadísticas a las que se hace referencia en el estudio, fueron obtenidas por  quienes tuvieron a su cargo la evaluación del proyecto.

Para determinar la Red Vial Relevante es conveniente apoyarse en una encuesta origen-destino; sin embargo, no se cuenta con esta información para la ciudad de Mendoza.

De acuerdo con la Tabla de Equivalencia Vehicular que utiliza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para sus proyectos.  De acuerdo con ella, un autobús de pasajeros equivale a 2 autos tipo; un camión de dos ejes, a dos; y un trailer de más de dos ejes a 2.5

Estudio integral de Vialidad y Transporte de la Zona Conurbada de Mendoza, realizado por TR Consultores S.C., 1994.

De lunes a viernes.

La Red Vial Relevante se define como todas aquellas vías (complementarias y alternativas) que verán afectados sus flujos vehiculares por la ejecución de un proyecto.

De acuerdo con las referencias históricas, la tasa de crecimiento del flujo vehicular es muy semejante a la de la economía del país.  Por lo tanto, la tasa de 3.5 por ciento parece razonable para los próximos 20 años.  Cabe señalar que en el evento donde se analizó el proyecto, los panelistas estuvieron de acuerdo con dicha tasa.

Como se trata de un estudio a nivel perfil, sólo se realizaron los cálculos para este efecto en el CGV, ya que la disminución en los costos de operación de los vehículos es prácticamente insignificante.

TRI = Beneficios Netos / Inversión

Puertos donde se realizan actividades de comercio exterior.

La congestión se define como la imposibilidad de circular a la velocidad de diseño de la vialidad.

Congestión se define como no poder circular a la velocidad deseada dentro de los límites establecidos por el reglamento de tránsito.

Esta situación sin proyecto es la situación base o situación actual optimizada

De acuerdo con el estudio “Plan Integral de Vialidades y Transporte urbano de la Zona Conurbada de la Ciudad de Mendoza” realizado por TR Consultores S.C., la capacidad del puente Coronel es de 2,400 vehículos equivalentes.

Más de 800 y menos de 1 000 vehículos en circulación.

Más de 1 000 vehículos en circulación.

Ver Anexo 3.

Datos proporcionados por el Gob. del Estado de Mendoza. Basado en que el nivel del estudio es de perfil, para los presupuestos de obra se utilizan estimaciones de inversión, basadas en el costo promedio por kilómetro de obras similares.

Estimación realizada por Banobras.

TRI = Beneficios Netos / Inversión