Rehabilitación del sistema municipal de agua potable en Ciudad del Carmen, Campeche

Ciudad del Carmen se ubica en la parte poniente de la Isla del Carmen, situada entre la Laguna de Términos y el Golfo de México en la región sureste del país.

En esta localidad la oferta de agua potable es insuficiente para satisfacer la demanda de los distintos sectores de la población y se carece de infraestructura para la evacuación de aguas residuales y su tratamiento, lo que genera contaminación del medio urbano y natural.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. Antecedentes

2. Origen y Objetivos del Proyecto

2.1 Origen del proyecto

2.2 Objetivo del estudio

3. Descripción del Sistema Actual de Abastecimiento de Agua

Potable

3.1 Fuente y captación

3.2 Conducción

3.3  Regularización y distribución

4. Metodología de Evaluación para la Optimización del Sistema

Actual

4.1  Proyectos de abastecimiento de agua potable

4.2 Separabilidad de proyectos

4.3  Identificación, medición y valoración de beneficios

4.4 Criterios de evaluación

5. Resultados de la aplicación de la metodología

5.1 Proyecto reparación de fugas

5.2 Proyecto incremento del gasto suministrado

6. Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones del Estudio

6.1 Conclusiones

6.2 Recomendaciones

6.3 Limitaciones

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El presente estudio contiene la metodología para la evaluación socioeconómica de proyectos en el mejoramiento de sistemas de agua potable y su aplicación al proyecto de rehabilitación del sistema municipal de agua potable en Ciudad del Carmen, Campeche.  Bajo el supuesto de que las propuestas formuladas por el Sistema Municipal de Agua Potable (SMAP) son técnicamente correctas y que la información proporcionada por el citado organismo también lo es.

La Ciudad del Carmen se encuentra situada entre el Golfo de México y la Laguna de Términos en el Estado de Campeche al sureste de México  (Mapa Nº 1).

1.	Antecedentes

El sistema actual de abastecimiento de agua potable de Ciudad del Carmen, ha sido rebasado por la demanda de la población, abasteciéndose por medio de un acueducto de 122 Km. de longitud (Mapa Nº 2) que inició su operación en el año de 1978 y que fue diseñado para una población de 60,000 habitantes con una proyección de crecimiento de hasta 90,000 habitantes en un lapso de 20 años y una capacidad máxima de conducción de 220 litros por segundo (lps).  Actualmente la población demanda 500 lps, lo que arroja un déficit del 56%.

En términos de cobertura del servicio, el 95% de un total de 20,866 viviendas están conectadas a la red de agua potable, aunque el gasto producido sólo es suficiente para abastecer con regularidad al 55% de esas viviendas.

Se carece de un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, la falta  de estos servicios ha generado contaminación en el manto freático, en el área urbana y en la Laguna de Términos.

La utilización del manto freático de la isla como fuente de abastecimiento ha sido descartada por sus características organolépticas que la hacen no apta para el consumo humano y por la posibilidad de que los volúmenes de extracción sean superiores a la recarga produciéndose el abatimiento del manto freático y generándose intrusión salina y consecuentemente la salinización tanto del agua como del suelo.

Mapa 1  Localización geográfica

2.	Origen y Objetivos del Proyecto

2.1	Origen del proyecto

Ante la ineficiencia en la cobertura del servicio, así como en la operatividad se busca solucionar la problemática a través de las siguientes propuestas:

a)	La primera de ellas la formuló el SMAP y tiene como objetivo solucionar de manera integral  la problemática expuesta. Su proyecto global comprende el siguiente conjunto de obras:

- Rehabilitación y mejoramiento de la capacidad instalada existente para incrementar el suministro de agua potable de 220 lps a 270 lps.

- Construcción de un acueducto que funcionaría paralelamente al existente con capacidad para conducir un caudal adicional de hasta 500 lps.

- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y obras de drenaje pluvial.

- Instalación de una planta de tratamiento secundario de aguas residuales.

- Acciones en el área institucional para la consolidación técnica, administrativa y financiera del SMAP.

b)	La segunda propuesta la presentó la empresa privada Hidrocorp, S.A. de C.V. para construir un nuevo acueducto con capacidad de conducción de 800 litros por segundo (lps) y sustituir al que actualmente se encuentra en operación. Su plan consiste en administrar los procesos de captación y conducción del agua hasta la estación central de bombeo de esta ciudad para venderla en bloque al SMAP y éste se encargue de su potabilización, distribución y comercialización.  Su objetivo es incrementar la oferta de agua potable.

2.2	Objetivo del estudio.

El objetivo del presente estudio es aplicar una metodología que permita evaluar los costos y beneficios sociales, que resulten de llevar a cabo los proyectos de rehabilitación y de reparación de fugas necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema actual de agua potable en Ciudad del Carmen, Campeche.

Para evaluar el proyecto de la rehabilitación y mejoramiento del sistema municipal de agua potable en Ciudad del Carmen, se consideró prioritario estudiar 2 proyectos que permitan obtener la situación base optimizada, la cual sólo beneficiará a los usuarios que estén conectados a la red de agua potable.  Estos son:

a)	La reparación de fugas en las tomas domiciliarias, en un 50%, lo que permitirá incrementar la dotación en  33 lps.

b)	El incremento en 100 lps del gasto, a través de la rehabilitación del sistema de conducción (pozos, estaciones de rebombeo y acueducto).

Como última acción, se busca que los instrumentos metodológicos desarrollados y la información presentada proporcionen los elementos para el  análisis y la toma de decisiones de inversión relacionadas con una futura ampliación del sistema de agua potable, la construcción del  alcantarillado sanitario y de la planta de tratamiento de aguas residuales en Ciudad del Carmen, Campeche.

3.	Descripción del Sistema Actual de Abastecimiento de Agua Potable

3.1	Fuente y captación

La fuente de abastecimiento es el acuífero de Chicbul, ubicado en la zona de mayor recarga de la región de Pital-Escárcega.  Las características físico-químicas y bacteriológicas del agua extraída están dentro de los parámetros recomendados para las fuentes de abastecimiento de agua  para el  uso y consumo humano.

La captación se realiza por medio de seis pozos profundos de siete existentes,  obteniéndose un gasto promedio de 250 lps.  En el año de 1988 se rehabilitaron estos pozos, con lo cual se podría extraer hasta 350 lps.  Existe una capacidad instalada que no se aprovecha.  En el año de 1994 se perforó un octavo pozo, que no opera por falta de equipamiento.

3.2	Conducción

La línea de conducción o acueducto tiene una longitud de 122 km, está compuesta por  tubería de asbesto-cemento de 24” y de acero de 18” y 24” de diámetro, en la cual se conducen inicialmente 250 lps y en el recorrido entrega caudales (30 lps) a diversas poblaciones, llegando a Ciudad del Carmen 220 lps.

La conducción se lleva a cabo por bombeo mediante el empleo de 5 estaciones de rebombeo (Figura Nº 1).  La distancia que se presenta entre las estaciones Plan de Ayala y Sabancuy (35.274 Km) provoca un incremento en los costos de operación en bombeo  por consumo de energía eléctrica requerida para vencer una pérdida alta de fricción, además de un desgaste mayor en la tubería de dicho tramo causado por la alta presión. Actualmente se encuentra en construcción una nueva estación intermedia (“Tinto” con un avance de 90% de obra), entre estas dos estaciones para dar solución a los problemas anteriores y así poder incrementar el gasto de conducción.

Por otra parte, el 85% de las válvulas de aire localizadas a 1 km. de distancia una de otra, presentan deterioro y ocasionan la acumulación de aire, con lo que se reduce el diámetro efectivo de trabajo de la tubería.

3.3	 Regularización y distribución

Ciudad del Carmen cuenta con 10 tanques de regularización elevados distribuidos en 7 sectores, cuya función es regular la diferencia que existe entre el gasto constante que llega y el gasto variable que sale.

Figura Nº 1  Estaciones de rebombeo en la línea de conducción.

De los 10 tanques únicamente se tienen en operación 2, por lo que la mayor parte del gasto se distribuye por bombeo directamente a la red de distribución.

La distribución se inicia en las estación central Carmen, en donde el caudal recibido tiene como tratamiento de potabilización solamente la desinfección por medio de gas cloro.  La distribución cuenta con una longitud aproximada de 400 km y se compone de tres redes primarias y una red secundaria.

La red cuenta con 90 cajas de válvulas, todas ellas fuera de servicio, lo que impide el seccionamiento de la red y que algunas zonas de la ciudad no reciban con regularidad agua potable; es decir, algunas zonas de la Ciudad tienen alta presión y otras baja.

De los 220 lps se pierden 89 en fugas en la red (tomas domiciliarias y tuberías de distribución), por ello el abastecimiento real es de 131 lps.

4.	Metodología de Evaluación para la Optimización del Sistema Actua

4.1	 Proyectos de abastecimiento de agua potable

La evaluación social de obras para la rehabilitación y mejoramiento de sistemas de agua potable requiere de un marco de análisis a través del cual se pueda identificar, medir y valorar los beneficios directos identificados como un mayor consumo de agua potable por la población.  El conjunto de obras que permiten que se logre dicho beneficio son:

- Un programa de reparación de fugas.

- La conexión de un octavo pozo para elevar el gasto captado.

- La instalación de equipo de bombeo al pozo Nº 1.

- La conclusión de las obras de la nueva estación de bombeo “Tinto” .

- La reposición de válvulas desaireadoras en la línea de conducción.

También se tiene como beneficio un mayor consumo de agua potable de las viviendas localizadas en zonas que tienen baja presión en su abastecimiento, al realizarse una mejor distribución (reasignación del agua de las zonas de alta a las de baja presión) que se logra con las siguientes obras:

- La rehabilitación de válvulas en la red de distribución.

- La rehabilitación de 8 tanques de regularización.

4.2	Separabilidad de proyectos

Debido a las características de independencia o complementariedad de estas obras y por las diferentes formas en que contribuyen a los beneficios de la sociedad, se utilizará el método de separabilidad de proyectos.  En este sentido el estudio se reduce a la evaluación de dos subproyectos:

- Evaluación socioeconómica del proyecto “reparación de fugas”.

Este proyecto se evaluará en forma separada ya que es posible incrementar el consumo doméstico, sin necesidad de incrementar el gasto mediante obras adicionales en la captación y conducción

- Evaluación socioeconómica del proyecto “Incremento del gasto suministrado”.

Se evaluarán conjuntamente los siguientes proyectos: la conexión del pozo 8,  la instalación de equipo de bombeo para el pozo Nº 1, la conclusión de las obras de la nueva estación de rebombeo “Tinto” y la reposición de válvulas desaireadoras; debido a que si no se realizan conjuntamente no es posible incrementar la oferta de agua potable.

Un tercer proyecto que se podría llamar “mejor distribución”, se lograría con la rehabilitación de las válvulas en la red de distribución y de los 8 tanques de regularización.  Este proyecto podría evaluarse en forma separada, pero debido a que no se cuenta con información del número de usuarios que se verían beneficiados o perjudicados con estos proyectos, no se evaluará.  Sin embargo, es necesario que se rehabiliten los tanques y las válvulas de la red, ya que permitiría realizar tandeos y aumentar la presión durante varias horas al día en las zonas que actualmente la tienen más baja.  Asimismo, permitiría que el total de la población abastecida estuviera en igualdad de condiciones en el suministro, lo que aseguraría el beneficio social del mayor consumo de agua logrado por la mayor oferta.

4.3	 Identificación, medición y valoración de beneficios

a)	Beneficios.

Los proyectos de optimización contribuyen con beneficios a la sociedad, a través de un mayor consumo de agua potable por la vía del incremento de la oferta. Al no conocer con precisión los consumidores beneficiados, la medición de los beneficios sociales se realizó obteniendo una curva de demanda agregada  doméstica de los 94,461 habitantes que están conectados actualmente al sistema de abastecimiento de agua potable.

b)	Demanda agregada.

La curva de demanda agregada se establece mediante la suma de las demandas individuales de los tres diferentes tipos de consumidores domésticos (de acuerdo al nivel socioeconómico: alto, medio y bajo) conectados a la red de agua potable.

Para facilitar la medición de los beneficios se utilizó una curva de demanda lineal.  Al suponer ésta lineal, fueron subestimados los beneficios ya que la curva real es de tipo hiperbólica; es decir, es más alta hacia el origen.  Con esto se asegura que si el proyecto resultado de la evaluación es rentable, en la realidad sería aún más rentable.

La curva de demanda lineal se obtiene estimando un primer punto de la curva; y conociendo la elasticidad precio del agua potable y la cantidad de agua que abastece el sistema de abastecimiento en la situación actual y en la situación optimizada se obtienen un segundo y tercer punto respectivamente.

El primer punto de la curva de demanda se obtiene estimando la cantidad de agua que consumirían el total de los usuarios domésticos si todos tuviesen presión en el abastecimiento.

Conocido el primer punto “a”, la elasticidad precio del agua potable y la cantidad de agua que se abastece en la situación sin proyecto (Q s/p) y en la situación optimizada (Q c/optim) se puede obtener un segundo y un tercer punto (b) y (c) respectivamente de la curva de demanda lineal (Gráfica 1).

Gráfica 1  Curva de demanda agregada

donde:

| Qa | = | Cantidad de agua que se demandaría si el total de los habitantes conectados al sistema actual, tuviesen presión. |
| --- | --- | --- |
| Pa | = | Precio promedio en $/m3 |
| Q s/proy | = | Cantidad de agua que abastece el sistema actual (situación sin proyecto). |
| Q c/optim | = | Cantidad de agua que se abastecería en la situación optimizada. |
| B | = | Segundo punto de la curva de demanda, se determina con el punto “a”, la cantidad de agua que se abastece en la situación sin proyecto (Q s/p) y la elasticidad precio. |
| C | = | Tercer punto de la curva de demanda, se determina con el punto “a”, la cantidad de agua que se abastecería en la situación optimizada (Q c/optim) y la elasticidad precio. |
| Pb y Pc | = | Precios implícitos para los puntos b y c. |
| Qc - Qb | = | Incremento en el consumo de agua potable (resultado de las obras para el mejoramiento y rehabilitación del sistema de abastecimiento actual de agua potable) de los consumidores conectados a la red. |

En la situación sin proyecto, los usuarios domésticos se encuentran consumiendo Qb unidades de agua; los proyectos les permite aumentar su cantidad demandada  hasta Qc , por lo que la medición del beneficio directo mayor consumo queda representado por (Qc - Qb) y la valoración como el área bajo la curva de demanda lineal entre esos dos puntos, menos el precio que ellos deben de pagar por la cantidad adicional de agua, área Pa(Qc  -  Qb).

4.4	Criterios de evaluación

a)	Valor actual neto social (VANS).

Se considerará como criterio de evaluación de los proyectos para la optimización, el valor actual neto social (VANS) considerando los beneficios sociales y costos de inversión, operación y mantenimiento ocasionados en un horizonte de evaluación de 20 años (promedio de vida útil de los equipos del sistema).  La tasa social de descuento utilizada fue del 18% .

VANS=-I0+t=1nBt+Ct1+rt

donde:

I0	 representa la inversión en el año cero

B	representa los beneficios sociales durante t años

C	representa los costos durante t años

r	representa la tasa de descuento social

b)	Tasa interna de retorno o de rendimiento (TIR).

La tasa interna de retorno, , es aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios.  Es decir:

VANS=-I0+t=1nBt+Ct1+ρt=0

5.	Resultados de la aplicación de la metodología

5.1	Proyecto reparación de fugas

El proyecto denominado “reparación de fugas”, que consiste en disminuir en promedio el 50% de las fugas en las tomas domiciliarias de las zonas de Ciudad del Carmen con mayor incidencia de las mismas, requiere una inversión inicial de $ 915,120 y un costo anual de mantenimiento y operación de $ 484,220 para el primer año y de $ 372,000 durante el horizonte de 20 años, con lo cual el valor actual de los costos es de VAC = $ 3´001,443.

Los beneficios anuales identificados son $ 2´642,424 que traídos a valor presente importan  VAB =  $ 14´144,266.   Con lo que el  Valor Actual Neto Social del proyecto “reparación de fugas” es VANS = $ 11,142,823 y la TIR >200%.

5.2	Proyecto incremento del gasto suministrado

El proyecto denominado “Incremento del Gasto suministrado”, que consiste en incrementar el suministro de 220 a 320 lps, mediante obras como la incorporación de un motor al pozo Nº 1,  la interconexión del pozo Nº 8, concluir la construcción de la estación de bombeo “Tinto”, la reposición de las válvulas desaireadoras a lo largo de la red de conducción, obras que requieren de una erogación para la inversión inicial y los costos de operación y mantenimiento cuyo monto en valor actual es: Valor Actual de los Costos (VAC) = $ 18´145,795.

Los beneficios anuales identificados son de  $ 3´554,732 que a valor presente importan (VAB) = $19´027,579.  Con lo que el Valor Actual Neto Social del proyecto “Incremento del Gasto suministrado”  es: VANS = $ 881,784 y su TIR =21%.

6.	Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones del Estudio

En su primer fase la presente investigación se orientó a diagnosticar las causas y manifestaciones de la escasez de agua potable que afectan el bienestar social  de un amplio sector de la población de Ciudad del Carmen y al análisis del proyecto integral que propuso el SMAP para solucionar los problemas del insuficiente suministro y de contaminación urbana y ambiental.

Se determinó que era prioritario evaluar, no la propuesta integral, sino sólo dos proyectos con los cuales se podría incrementar el suministro de agua potable a los residentes de esta localidad, con  esta evaluación se puede tener una visión aproximada de cual sería el déficit de agua potable y a partir de ello evaluar la conveniencia de construir un nuevo acueducto o de realizar inversiones necesarias para mejorar el funcionamiento del acueducto actual con las cuales se podría reducir el déficit de agua potable.

6.1	Conclusiones

a)	Se detectó que aún sin realizar inversiones en obras de captación y conducción adicional, es posible aumentar el consumo por habitante al realizar inversiones en un “programa de reparación de fugas”, con este programa se puede elevar de 90 lps a 113 lps la entrega de agua a consumidores de tipo doméstico.

b)	Según el análisis realizado sobre la variación de la presión en la línea de conducción, la capacidad instalada de los pozos, el acueducto y las estaciones de bombeo, el sistema actual permite incrementar la dotación de agua destinado principalmente a consumidores de tipo doméstico de 113 lps a 166 lps, si se incrementa el caudal recibido en Ciudad del Carmen de 220 lps a 320 lps, con la realización de las siguientes obras:

- Rehabilitar el pozo 1, mantener en operación los restantes en la zona de captación, equipar el pozo 8  y utilizarlo de respaldo para casos de emergencia.

- Concluir las obras de la estación de rebombeo “Tinto” entre las estaciones Plan de Ayala y Sabancuy.

- Reposición de las válvulas desaireadoras en la línea de conducción.

c)	Asimismo, es posible mejorar el nivel de bienestar general si se revisan los  criterios sociales y los privados para la asignación o distribución de agua potable. Por ejemplo, las colonias de San Manuel e Infonavit cuentan con abastecimiento regulado mediante tanques, mientras que en colonias que tienen deficiencias en el abastecimiento por problemas de presión en la red no se utilizan los tanques. Ello lleva a concluir que el insuficiente gasto entregado actualmente no es ninguna justificación para no seccionar la red y utilizar los tanques existentes y con ello entregar agua a colonias que tienen deficiencias en el abastecimiento.

d)	Se concluye que se deben realizar las obras para el mejoramiento del actual sistema de agua potable (primeramente la reparación de fugas ya que es el proyecto más rentable) y postergar las obras de ampliación o construcción del nuevo acueducto.  Dentro de la situación optimizada se debe priorizar el inicio de las obras en el siguiente orden: i) programa de reparación de fugas  ii) rehabilitación de la línea de conducción, para incrementar el gasto y iii) rehabilitación de tanques de regularización y de válvulas en la red.

6.2	Recomendaciones

- Realizar un estudio para analizar la resistencia de la tubería a las presiones de la red de distribución, debido a que si no resiste un gasto de 320 lps, tampoco podría resistir el gasto de 500 lps que proponen con el nuevo acueducto. La resistencia de la tubería no debe ser menor que la altura de los tanques de regularización.

- Evaluar la alternativa de construir 6 estaciones intermedias  y pozos adicionales de captación con lo cual se puede incrementar el gasto  hasta 437 lps versus la alternativa de posponer la construcción del nuevo acueducto. Es posible técnicamente afirmar que, si trabajan 12 estaciones con una distancia promedio de 10 kilómetros entre cada una de ellas se puede conducir un caudal de 437 lps a una velocidad recomendada de 1.5 m/s, para ello habría que estudiar la instalación de un equipo para absorber el golpe de ariete.

- Poner en marcha un programa de reparación y reposición de macro y micromedidores.

- Establecer algunos mecanismos para hacer eficiente administrativamente al organismo operador, como: la actualización de tarifas, que con ayuda de la reparación de micro y macromedidores facilitará el cobro en función al servicio medido.

- Se recomienda al SMAP, dar seguimiento al censo realizado por la UNACAR con el propósito de tener mayor certeza de la población actual, y así de su mercado, para el diseño de futuros proyectos y conocer los requerimientos reales de agua potable.

- La sectorización del gasto por tandeo.

- Evaluar el efecto de la ejecución de un programa de cambio de los excusados con depósitos de 18 a los de 6 litros y otras instalaciones de bajo consumo de agua, dirigido a instituciones públicas y zonas residenciales que consumen elevados volúmenes de agua.

- Atender el programa de manejo del Area Natural Protegida, donde se establecen las actividades permitidas y/o compatibles con las vocaciones del área al momento de la planeación de obras, actividades o proyectos que se vayan a ejecutar en la zona.

- Las obras o actividades públicas o privadas que se pretendan desarrollar en el área deberán realizar un estudio de impacto ambiental para determinar la viabilidad  ecológica del proyecto.

- Conforme a la NOM-067-ECOL-1994, que entrará en vigor el 1 de enero de 1997 las descargas de aguas residuales deberán ajustar sus parámetros conforme las especificaciones de la norma. Lo que implica que se deberá contar con una planta de tratamiento de tipo secundario para ello.

- La necesidad de evaluar la construcción de un sistema de alcantarillado es impostergable dadas las condiciones de contaminación del área urbana de la isla incluyendo el manto freático y los riesgos sanitarios que esta situación origina.

6.3	Limitaciones

a)	La información requerida para la evaluación del proyecto desde su inicio ha sido una tarea de investigación permanente que ha chocado generalmente con la que disponen por una parte BANOBRAS para la evaluación financiera, la CNA en el Programa Maestro, el Organismo Operador y las que se obtiene de otras fuentes.  La incongruencia en  algunos datos sobre todo en el rubro de la población, que es un dato fundamental para la elaboración del proyecto, es manejado con diferencias significativas, por los proponentes del proyecto.

b)	No existe un programa preciso de costos de inversión y mantenimiento por parte del organismo operador para cada una de las obras por realizar, por lo tanto se recurrió  a estimaciones y proyecciones propias.

ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

1.1 Origen del problema

1.2 Antecedentes del proyecto

1.3 Objetivo del estudio

CAPITULO I

ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

1.1	Origen del problema

Ciudad del Carmen se ubica en la parte poniente de la Isla del Carmen, situada entre la Laguna de Términos y el Golfo de México en la región sureste del país (Mapa Nº 1).

En esta localidad la oferta de agua potable es insuficiente para satisfacer la demanda de los distintos sectores de la población y se carece de infraestructura para la evacuación de aguas residuales y su tratamiento, lo que genera contaminación del medio urbano y natural.

Antes de construirse el actual sistema de agua potable la población se abastecía de los mantos freáticos de la isla, por medio de pozos someros y pozos hincados (puyones), otras alternativas de abastecimiento eran la construcción de aljibes en las viviendas en donde captaban agua de lluvia para tomar después de hervirla.

La perforación de pozos someros en los predios para extraer agua del manto freático de la isla se utilizó para beber, hasta que la contaminación de las aguas se hizo ostensible por la alteración de sus características organolépticas, destinándose entonces para otros fines domésticos.

Ante la imposibilidad de seguir usando  las aguas del subsuelo de la isla como fuente de abastecimiento, se tuvo que recurrir a la captación de agua en la parte continental del municipio del Carmen.

En el subsuelo de la isla el nivel de aguas freáticas se encuentra a una profundidad promedio de 2 metros bajo la superficie, sin embargo, por sus características organolépticas se puede determinar que no es apta para el consumo humano. La realización de obras de extracción de agua del subsuelo en grandes volúmenes podría provocar el abatimiento del manto freático, y si la extracción superara los volúmenes de recarga generaría intrusión salina provocando su salinización y la del suelo.

En 1978 se puso en marcha el sistema de agua potable y se seleccionó como fuente de abastecimiento subterránea el acuífero de la región de Chicbul (Mapa nº 2).  Esta es una zona situada fuera de la isla, a 122 km de distancia de Ciudad del Carmen y cuenta con la disponibilidad y calidad del agua suficientes para satisfacer una demanda creciente de esta población.

El sistema se diseñó para dotar a una población de 60,000 habitantes y se proyectó para abastecer la demanda hasta 1998 a una población de 90,000 habitantes.  Sin embargo, el acelerado crecimiento económico y poblacional en el periodo 1978-1986, determinó la mayor demanda doméstica, comercial e industrial de agua potable que rebasó la capacidad de suministro. Asimismo la ampliación de la red de distribución que respondía a una creciente urbanización se realizó sin la planeación adecuada por lo que actualmente existen colonias sin la presión o abasto suficiente.

El  Sistema  Municipal  de  Agua  Potable   (SMAP)  estima  una  población  de 160,000 habitantes y una demanda de 463 lps, que incluye el consumo doméstico, comercial e industrial; sin embargo la cantidad máxima que puede ofertar el sistema es de 220 lps.

Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua (CNA) en un estudio que realizó en 1994 detectó que del caudal suministrado desde la estación central de rebombeo a las viviendas se  perdían un total de 89 lps, de los cuales 23 lps corresponden a fugas en la red de distribución y 66 lps en las tomas domiciliarias. Con este nivel de pérdidas el consumo real baja a 131 lps y la dotación diaria por habitante a 70.6 l/h/d que es inferior a los 250 l/h/d, que es la dotación, que incluye pérdidas, con la cual diseña la CNA los proyectos de abastecimiento de agua potable en zonas con clima similar al de Ciudad del Carmen.

Al revisar las fuentes de datos sobre el comportamiento del crecimiento de la  población se observó incongruencia, por lo que se recurrió a fuentes mas recientes, como el “Censo de Expansión Urbana en Ciudad del Carmen” realizado de enero a marzo de 1995  por la Universidad Autónoma del Carmen, en el que se determinó una población de 93,897 habitantes, datos que contrastan con los proporcionados por el SMAP.

En mayo de 1995, el total de tomas domésticas fue de 20,074 que representa el  96% de las viviendas totales, de las cuales sólo el 55%  recibe un servicio con presión suficiente y el resto de las viviendas conectadas al sistema complementa su consumo mediante formas alternativas de abastecimiento.

La inequitativa distribución entre las distintas colonias de la ciudad tiene relación con el gasto suministrado, sin embargo, el problema fundamental obedece a un deficiente manejo de la red de distribución: las válvulas que pudieran servir para distribuir el gasto quedaron inhabilitadas al pavimentarse las calles de la ciudad, ya que se taparon las cajas de válvulas, sin que a la fecha se hayan reparado o repuesto. Asimismo la operación de los tanques de regularización depende de un mayor gasto enviado a la red pero también de la operación de las válvulas. Con la rehabilitación de las válvulas y de los tanques de regularización se podría seccionar la red y hacer tandeos para hacer llegar el agua potable a ciertas zonas de la ciudad que no reciben el servicio por problemas de baja presión.

En la actualidad, por la escasez de agua potable y su desigual distribución entre las distintas zonas de la ciudad, algunos sectores de la población se ven obligados a obtener este producto por abastecimiento alternativo al mercado formal pagando precios superiores a las tarifas establecidas por el SMAP y con costos sociales derivados de un consumo inferior al requerido y pérdidas de tiempo por acarreo. Así, las familias con un servicio ineficiente o que no cuentan con este, recurren a las siguientes opciones de abastecimiento:

- La compra de agua embotellada (purificada).

- La compra de agua en cubetas a los vecinos que cuentan con presión en el  suministro.

- La inversión en la construcción de aljibes en las viviendas en donde almacenan agua de lluvia para tomar después de hervirla.

- La inversión en la perforación de pozos someros en los predios para extraer agua del manto freático, la cual no es utilizada para beber, sino para otros usos, debido a que las condiciones fisicoquímicas y bacteriológicas del agua representan  elevados riesgos para la salud. En 1993, el 42% de la población de Ciudad del Carmen se abastecía por medio de pozos someros, sin embargo, estos han ido perdiendo su funcionalidad doméstica por la falta de un sistema de alcantarillado ya que los residentes han instalado en sus viviendas fosas sépticas imperfectas, pozos negros y letrinas para evacuar aguas residuales y excreta, que al infiltrarse al manto freático ocasionan su contaminación.

El consumo de agua potable y la evacuación de aguas residuales forman parte de un mismo sistema que requiere de una infraestructura integrada, la situación general sería aquella en que la falta de alcantarillado restringe el consumo de agua potable y ello en cierta medida contribuye a que la demanda de agua potable no aumente. En el caso particular de Ciudad del Carmen la utilización de pozos constituían una alternativa para mitigar la escasez de agua potable y al perder funcionalidad doméstica por los efectos acumulativos de la contaminación bacteriológica se generó un incremento en la demanda por agua potable. En el mismo sentido se debe tomar en cuenta que el 98% de las viviendas carecen de alcantarillado sanitario o de un sistema de tratamiento de aguas residuales, lo que genera una creciente contaminación de la zona urbana y de las áreas aledañas.

1.2	Antecedentes del proyecto

Dada la insuficiente oferta de agua potable para satisfacer la demanda de los distintos sectores de la población y al carecer de infraestructura para la evacuación de aguas residuales y su tratamiento, se elaboraron dos propuestas para dar solución a esta problemática:

a)	Propuesta del Sistema Municipal de Agua Potable.

La primera de ellas la formuló el SMAP (ver Anexo 1) y tiene como objetivo solucionar de manera integral la problemática expuesta.  Su proyecto es integral y comprende el siguiente conjunto de obras :

- Rehabilitación y mejoramiento de la capacidad instalada existente para incrementar el suministro de agua potable de 220 lps a 270 lps;

- Construcción de un acueducto que funcionará paralelo al existente, con capacidad para conducir un caudal adicional de hasta 500 lps;

- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y obras de drenaje pluvial;

- Instalación de una planta de tratamiento secundario de aguas residuales;

- Acciones en el área institucional para la consolidación técnica, administrativa y financiera del SMAP.

b)	Propuesta de HIDROCORP, S.A. DE C.V.

La segunda propuesta de solución la presentó la empresa privada Hidrocorp, S.A. de C.V. para construir un nuevo acueducto con capacidad de conducción de 800 lps y sustituir al actual. Su plan consiste en administrar los procesos de captación y conducción del agua hasta la estación central de bombeo de esta ciudad para venderla en bloque al SMAP y éste se encargue de su potabilización, distribución y comercialización. Su proyecto solo solucionaría parcialmente la problemática ya que su objetivo es incrementar la oferta de agua potable.

Ambas propuestas fueron presentadas al Gobierno del Estado de Campeche, y para la primera ya existen avances físicos y financieros de obra (ver Anexo 1). El programa de inversiones del proyecto del SMAP fue calculado en mayo de 1995 en un monto total de 463 millones de nuevos pesos.  La propuesta de Hidrocorp fue calculada en septiembre de 1994 en un monto de 212 millones de nuevos pesos.

Para la ejecución del proyecto, el SMAP solicitó apoyo al Estado, Municipio y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) este a su vez, a fin de conocer la viabilidad social del proyecto, encargó su evaluación al Centro de Estudios para la Evaluación Socioeconómica de Proyectos, el cual fue asignado a este grupo de trabajo como parte del programa de formación de recursos humanos en la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión.

1.3	Objetivo del estudio

El presente estudio tiene como objetivo la aplicación de una metodología que permita evaluar los costos y beneficios sociales, que resulten de llevar a cabo  las acciones que consideramos necesarias para la rehabilitación y mejoramiento del actual Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Ciudad del Carmen, Campeche.

Para evaluar el proyecto de la rehabilitación y mejoramiento del sistema municipal de agua potable en Ciudad del Carmen, se consideró prioritario estudiar las acciones que permitan mejorar la situación actual, las cuales beneficiarán solo a los usuarios que estén conectados a la red de agua potable. Esta situación contempla las siguientes acciones:

- La reparación de fugas en las tomas domiciliarias en un 50%, lo que permitirá incrementar la dotación real en  33 lps.  (Anexo 2)

- El incremento en 100 lps del gasto, a través de la rehabilitación de la captación y de la conducción: pozos, estaciones de rebombeo y acueducto existente. (Anexo 3)

Como propósito adicional buscamos que los instrumentos metodológicos desarrollados y la información presentada proporcionen los elementos para el  análisis y la toma de decisiones de inversión relacionadas con una futura ampliación  del sistema de agua potable, la construcción del alcantarillado sanitario y de la planta de tratamiento de aguas residuales en Ciudad del Carmen Campeche.

ZONA DEL PROYECTO

2.1 Descripción del area de influencia del proyecto

2.2 Implicaciones ambientales en la realización de proyectos

2.3 Marco legal en materia de aguas

2.4 Actividades económicas.

2.5 Dinámica de crecimiento de la población.

CAPITULO II

ZONA DEL PROYECTO

2.1	Descripción del área de influencia del proyecto

Ciudad del Carmen se ubica en la parte poniente de la Isla del Carmen, la cual está situada entre la Laguna de Términos y el Golfo de México en la región sureste del país. La isla tiene una longitud de 37.5 kilómetros y 3 de ancho aproximadamente.

La isla está ubicada en la zona del trópico húmedo y pertenece a la provincia ecológica No. 76, denominada: Llanuras y pantanos tabasqueños.

Tiene un clima cálido húmedo, también considerado como tropical lluvioso, con lluvias predominantes en verano e invierno. Tiene una oscilación térmica media de 5.5ºC, su temperatura promedio anual es de 26.7ºC, presentándose una máxima de 43.7ºC en el mes de mayo y una mínima de 10.5ºC durante noviembre.

La precipitación promedio anual es de 1,681 mm presentándose la máxima durante septiembre y octubre con 296.3 mm y 234.7 mm respectivamente, la temporada de secas se presenta de febrero a abril, con una precipitación promedio que varía de 38.2 a  44.7 mm.

La pendiente de Ia isla varía de 0 al 2%. Presenta una altura máxima de 3 m (snm).  La composición que conforman sus 3 tipos de suelo (solonchak órtico asociado con histosol eútrico y regosol  calcárico), hacen que éste sea corrosivo, blando, fácil de erosionar y colapsable, por lo que afecta a los materiales de construcción de obras subterráneas. (Mapa Nº 3)

La  hidrología  de la región en que se ubica la isla se encuentra influida por la región hidrográfica 31: Yucatán oeste, que recibe aportaciones de los ríos  Chumpan y Candelaria, así como por la región  hidrográfica 30 que colinda con el margen occidental de la Laguna de Términos que recibe aportación del río Palizada.

La hidrología superficial de Ciudad del Carmen se compone de seis cuerpos de agua, localizados: al norte y en forma paralela a la costa del Golfo, se encuentra el estero La Caleta, con una longitud de 2.5 km; Al sur y dentro de la isla se localiza la zona de  La Manigua, conformada por los siguientes esteros:  Arroyo Grande, Arroyo de los Franceses, Las Pilas y la Laguna del Caracol. Esta parte esta bordeada por manglar y colinda con la Laguna de Términos.  (Mapa Nº 4)

La isla ha quedado dentro de la poligonal envolvente, que delimita la región de la Laguna de Términos como integrada al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas (SINAP) con la categoría de Area de Protección de Flora y Fauna (6 de junio de 1994; ver Anexo 4 y Mapa Nº 3 Anexo, declaratoria oficial) lo que condiciona que las obras o actividades que se realicen en el área deberán sujetarse a los lineamientos señalados por la legislación ambiental.

Asimismo es preciso destacar la importancia científica, social y económica de la laguna para la región, así como por ser la potencial receptora de los impactos ambientales de los proyectos que se realicen en  el área.  Para una  descripción general de las características ecológicas más relevantes de la isla y de la Laguna de Términos y el área de influencia ver Anexo 5 de la Situación Urbana y Ambiental.

2.2	Implicaciones ambientales en la realización de proyectos

En México los principios de la política ecológica general y los instrumentos para su aplicación están contenidos en La Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente (LGEEPA).

Para efecto de la realización de proyectos, obras o actividades públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señaladas en los reglamentos y las normas ecológicas emitidas por la federación para proteger al ambiente, éstos, deberán sujetarse a la autorización previa de la autoridad competente, por medio de un estudio de impacto ambiental, así como los requisitos que se les impongan una vez evaluada la manifestación del impacto ambiental (Art. 28 de la LGEEPA ). En la misma ley  se prevé la creación de Areas Naturales protegidas,  con el fin de preservar ecosistemas con características ecológicas relevantes y en las cuales se establecerán medidas de protección para evitar su deterioro o degradación (Art. 44); las disposiciones anteriores tienen dos implicaciones  para efecto de la realización de proyectos en la zona; la declaratoria de Area Natural Protegida de Flora y Fauna de la Laguna de Términos y su programa de manejo, al cual deberán sujetarse; y la obligatoriedad de presentar el citado estudio, previo a la realización de la obra.

2.3	Marco legal en materia de aguas

El marco legislativo en materia de aguas, tiene su fundamento en el artículo 27 constitucional donde se reitera el dominio de la nación sobre las aguas, así como su carácter inalienable e imprescriptible.

Asimismo, queda establecido en el título quinto, “de los Estados de la Federación”, en el artículo 115, párrafo tercero, que: los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario tendrán a su cargo entre otros, el servicio público de agua potable y alcantarillado.

La ley de aguas nacionales (LAN), puesta en vigor el 2 de diciembre de 1992, reglamenta los párrafos quinto y sexto del artículo 27 constitucional y tiene como principal objetivo, regular la explotación, distribución, control, uso y/o aprovechamiento, así como la conservación de la cantidad y calidad de las aguas nacionales para lograr su desarrollo integral sustentable.

La autoridad administradora en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al ejecutivo federal, quien la ejercerá directamente a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA).

La CNA institución desconcentrada de la Secretaría del Medio Ambiente de los Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) es la encargada de coordinar la política federal en materia hidráulica, y entre otras funciones prestar asistencia técnica en los proyectos de construcción, operación y rehabilitación de los sistemas de agua potable.

La Ley de Aguas Nacionales, en su título sexto: “Usos del Agua”, capítulo 1 referente al agua para uso público urbano, en su art. 44 señala que la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o del subsuelo por parte de los sistemas estatales  o municipales de agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asignación que otorgue la CNA, en la cual se consignará en su caso la forma de garantizar el pago de las contribuciones, productos y aprovechamientos que se establecen en la legislación fiscal, y la forma prevista para generar los recursos necesarios para el cumplimiento de estas obligaciones. la administración y el manejo de los sistemas de abastecimiento de aguas municipales así como el alcantarillado y su tratamiento, en los municipios se realiza a través de organismos operadores ya sea  por título de concesión en el caso de particulares o de asignación en  el caso de los estados o municipios.

La LAN en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas, señala en su título séptimo, que la CNA tiene facultades para establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga (cpd), que deben satisfacer las aguas residuales vertidas directamente en aguas y bienes nacionales o en cualquier terreno cuando dichas descargas puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos (ver Anexo 6 Marco jurídico).

2.4	Actividades económicas.

Ciudad del Carmen pertenece a la región marina productora de hidrocarburos más importante del Golfo de México  “La Sonda de Campeche”. Actualmente, su economía está ligada a esta actividad ya que la ciudad ha servido como centro de sus actividades.

Las actividades económicas relevantes, que se han desarrollado en la isla a partir de la década de los años treinta han sido la producción y exportación de palo de tinte, maderas preciosas y chicle; entre 1940 y principio de la década de los cincuenta se inicia el desarrollo de la pesca de altura con la explotación y exportación del camarón blanco (pennaeus setiferus) siendo esta actividad la que influyó en la construcción de muelles, astilleros y empacadoras; entre 1952 y hasta 1968 se ubica como un importante productor de camarón blanco, rosado (pennaeus duoradum) y café (pennaeus aztecus), ostión (crassostrea virginica), almeja (almeja pismo), cazón (rhizoprionodon terranovae) y tiburón (carcharhinus spp).

Desde 1968 y hasta 1977 se consolida la actividad de exportación del camarón, lo que determinó que se expandiera el área urbana, ocurriendo los primeros asentamientos  “irregulares” en la zona federal y de manglares, en los esteros La Manigua, Arroyo Grande y  sobre el estero La Caleta.

A partir de 1977 al iniciarse la explotación del primer pozo  petrolero perforado en 1975 en la “Sonda de Campeche”, Petróleos Mexicanos (PEMEX) localiza sus instalaciones centrales en Ciudad del Carmen, proceso que se concreta hasta 1986, lo que intensifica el crecimiento de la mancha urbana hacia el norte sobre Playa Norte, al sur sobre el estero La Manigua y al oriente del aeropuerto; como consecuencia de la atracción de fuerza de trabajo influenciada por esta actividad.

En 1982, la caída de los precios internacionales del petróleo, la crisis económica nacional y la consolidación de la infraestructura petrolera agravaron el declive acelerado de la economía local que repercutió en la marginación de sectores de la población que no fueron absorbidas por otras industrias, provocando una fuerte emigración, lo que disminuyó la tasa de crecimiento poblacional, no así el proceso de expansión urbana.

Con la intensificación de las actividades petroleras se desplazaron las actividades  del sector primario. Además, a partir de 1986 y hasta 1992 el crecimiento económico se frenó por la transferencia de la flota camaronera a las sociedades cooperativas, acción que afectó actividades relacionadas como mecánica diesel, de refrigeración, fábricas de hielo y talleres de torno.

Actualmente la economía de la isla se encuentra estancada, ya que la reestructuración de PEMEX, ha provocado que esta empresa despida personal que residía en la isla, generando dos fenómenos  poblacionales:  la disminución en el crecimiento poblacional por emigración, con sus consecuencias económicas puesto que se trataba de un sector social con importante poder adquisitivo que ya no consume productos y servicios, por otro lado la necesidad  de crear actividades alternativas, y regresar a las de origen: pesca y comercio.

2.5	Dinámica de crecimiento de la población.

A consecuencia de las fluctuaciones en las actividades económicas de Cd. del Carmen, la dinámica de crecimiento de la población ha tenido un comportamiento inconsistente, ya que este depende no solo de un crecimiento natural sino de la actividad económica que predominó en el momento.  En el Cuadro 2.1 se presenta la evolución de la población a partir de 1930.

Cuadro 2.1  Dinámica de Crecimiento de la Población en Cd. del Carmen

|  |  | Habitantes |  | Crecimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año | Inicial | Final | Anual | Actividad Predominante |
|  | 1930-1940 | 7,180 | 7,687 | 0.706 | Forestal |
|  | 1940-1950 | 7,687 | 11,603 | 5.09 | Pesca de altura incipiente |
|  | 1950-1960 | 11,603 | 21,164 | 8.24 | Pesca de altura |
|  | 1960-1970 | 21,164 | 34,656 | 6.37 | Pesca de altura |
|  | 1970-1980 | 34,656 | 72,489 | 10.92 | Petrolera |
|  | 1980-1990 | 72,489 | 83,806 | 1.56 | Petrolera |
|  | 1985 * |  | 104,065 | 8.71 |  |

Fuente:  INEGI; Censo General de Población y Vivienda V,VI,VII,VIII,IX,X

*    Censo elaborado por la Secretaría de Salud para la Campaña de Erradicación del Paludismo en el estado de Campeche en 1985.  La tasa de crecimiento se refiere al período 1980-1985.

En la década 1980-1990 Ciudad del Carmen registra 2 datos de población, el primero referente a datos oficiales del censo de población de INEGI de 1990, obteniendo una tasa de crecimiento anual de la población de 1.56% y el segundo de 1985 al censo de salubridad, lo que implica que de 1980 a 1985 la población creció con una tasa anual de 8.7% creciendo en 31,576 hab durante el periodo; en el periodo de 1985 a 1990, la tasa anual de crecimiento fue negativa (3.89)% reduciéndose en 20,259 habitantes durante ese quinquenio,  esto con  relación al censo de salubridad de 1985.

Por la inconsistencia en el  crecimiento de la población a lo largo de las últimas seis décadas, las estimaciones de crecimiento futuro no se pueden considerar como confiables, ya que los modelos matemáticos para proyecciones poblacionales aunque sean precisos, solo estiman el crecimiento natural de población y no así la migración neta.

Para efectos de la presente evaluación, la precisión del total de habitantes de Ciudad del Carmen es irrelevante, ya que para el mejoramiento del sistema de agua potable, sólo se requiere conocer el total de habitantes en viviendas conectadas al servicio de agua potable; ya que el objetivo es incrementar el consumo de los usuarios del sistema de agua potable.

En ese rubro se detectaron un total de 20,866 viviendas, de las cuales 19,823 están conectadas a la red lo que representa una cobertura del 95% que fue verificada con el SMAP.

Al total de viviendas con el servicio  de agua potable se le aplicaron los siguientes índices de hacinamiento por nivel socioeconómico, para el nivel alto de 5.01, nivel medio de 4.52  y  bajo de 4.0 hab/viv; con lo que se define un  total de 94,461 habitantes usuarios del servicio.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

3.1 Fuente

3.2 Captación

3.3 Conducción

3.4  Regularización

3.5  Distribución

CAPITULO III

DESCRIPCION DEL Sistema de abastecimiento DE AGUA POTABLE

En este capítulo se describe el sistema de abastecimiento de agua potable de Ciudad del Carmen y se identifica la problemática que se presenta en cada etapa del proceso técnico-productivo: fuente, captación, conducción y distribución.

3.1	Fuente

La fuente de abastecimiento es el acuífero Chicbul (Mapa Nº 2), situado a 122 kilómetros al sureste de la ciudad.  La disponibilidad actual de agua en la cuenca hidrológica Pital-Escárcega a la cual pertenece Chicbul es de 767 millones de metros cúbicos (Mm3), la extracción anual es de 31.43 Mm3, de los cuales 24.5 Mm3 tienen diversos usos, entre ellos para riego agrícola y 6.93 Mm3 son para abastecer a la población de Ciudad del Carmen.  Esta condición garantiza el abastecimiento, aún si no existiera recarga del acuífero.  La zona donde se encuentra el acuífero tiene una precipitación de 2,100 milímetros anuales (mm), y el suelo es altamente permeable, por lo que no existen limitantes para aumentar la oferta del servicio de agua potable. Por otra parte las características físicas, químicas y bacteriológicas del agua, se encuentran dentro de los parámetros de calidad recomendados.

3.2	Captación

La obra de captación fue construida en el año de 1978, el agua se extrae por medio de seis pozos profundos, de siete existentes, con ello se obtiene  un gasto promedio de 250 lps.  Cada  pozo cuenta con equipo electromecánico y un motor de combustión interna para casos de emergencia. El agua captada se bombea hacia un primer cárcamo ubicado en el poblado rural de Plan de Ayala.

En el año de 1988 se rehabilitaron estos pozos, y se incrementó a 300 HP la potencia del equipo electromecánico, con lo cual se podría extraer hasta 350 lps.  En el año de 1994 se perforó un octavo pozo, al que no se le ha instalado el equipo electromecánico, necesario para su operación. El Cuadro 3.1 compara el gasto máximo que podría extraerse, dada la capacidad de diseño del equipo de bombeo versus el gasto real captado, según  un estudio realizado por la CNA en el año de 1994.

Cuadro 3.1  Gastos en la captación

|  | Gasto de Diseño |  |  |  |  | Gasto Real 1994 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozo No. |  | Potencia (H.P.) | Gasto (l.p.s.) |  | Potencia (H.P.) |  | Gasto (l.p.s.) |
| 1 |  | 25 | n/d |  | n/d |  | n/d |
| 2 |  | 25 | n/d |  | 24.16 |  | 27.5 |
| 3 |  | 60 | 80 |  | 45.10 |  | 55.5 |
| 4 |  | 40 | 36 |  | 17.72 |  | 28.1 |
| 5 |  | 60 | 80 |  | 38.66 |  | 49.6 |
| 6 |  | 50 | 50 |  | n/d |  | 39.5 |
| 7 |  | 40 | 50 |  | 35.44 |  | 44.5 |
| 8 |  | - | - |  | - |  | - |
| Total |  | 300 | 296 |  | 161.07 |  | 244.7 |

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Maestro

En el Cuadro 3.1 se observa que existe una capacidad instalada que no se aprovecha. Esto se  debe a que el equipo electromecánico se descompone frecuentemente, lo que ocasiona que con frecuencia algunos pozos queden fuera de operación, proporcionando en promedio 250 lps.

3.3	Conducción

La línea de conducción o acueducto tiene una longitud de 122 km, está compuesta por  tubería con dos materiales y diámetros diferentes, en el Cuadro 3.2 se muestran sus características.

Cuadro 3.2  Material y diámetros del Acueducto Chicbul I

| Ubicación de la tubería | Longitud (km.) | Diámetro (pulg.) | Material |
| --- | --- | --- | --- |
| Tramo Chicbul - Cd. Del Carmen | 116.8 | 24 | Asbesto-cemento A-5 |
| Tramo Cruce Sabancuy - Sta. RosalIa | 1.2 | 24 | Acero |
| Tramo submarino: |  |  |  |
| Isla Aguada - Puerto Real | 4 | 18 | Acero |

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Maestro

El tramo submarino de acero representa una reducción del diámetro del resto de la línea de conducción de 24” a 18” lo que ocasiona un cuello de botella en la conducción, no permitiendo aprovechar la capacidad instalada en el sistema y elevando el costo de operación al requerirse mayor potencia de bombeo para mantener constante el caudal conducido, sin embargo tienen la ventaja de soportar una mayor presión, con lo cual se puede aumentar la velocidad de conducción incrementando el gasto.

La conducción se lleva a cabo por bombeo mediante el empleo de 5 estaciones de rebombeo: Plan de Ayala, Sabancuy, Las Palmas, Isla Aguada y Bahamita; conduciendo inicialmente 250 lps y entregando en el recorrido caudales (30 lps) a diversas poblaciones, terminando en el cárcamo de Ciudad del Carmen en el centro de la ciudad entregando 220 lps.  La distancia entre ellas se muestra en la Figura 3.1.

Figura 3.1  Estaciones de rebombeo en la línea de conducción.

Las estaciones de rebombeo no trabajan a su máxima capacidad, debido al cuello de botella que se presenta entre las estaciones de Plan de Ayala y Sabancuy distanciadas 35.274 km.  Esta distancia incrementa los costos de operación en el bombeo por el consumo de energía eléctrica requerida para vencer una mayor pérdida de fricción, además de un desgaste mayor en la tubería causado por la alta presión; por ello se requiere otra estación de rebombeo intermedia (“Tinto” con un avance de 90% de obra) en dicho tramo para poder incrementar el gasto en el sistema.

La conducción se ve afectada por las válvulas de aire localizadas a 1 km. de distancia una de otra, éstas presentan deterioro lo que ocasiona la acumulación de aire que reduce el diámetro efectivo de trabajo de la tubería y por lo tanto se incrementa la velocidad y la presión.

Cada estación de rebombeo cuenta con un cárcamo y con equipo electromecánico que consta de 4 motores de la misma potencia, 100 HP cada uno y 400 HP en total.  El Cuadro 3.3 muestra un comparativo entre el gasto de diseño que cada estación podría rebombear a la siguiente estación  frente al gasto real recibido.

Cuadro 3.3   Gastos en estaciones de rebombeo

|  | Gasto Diseñado* |  |  |  |  |  |  | Gasto Real 1995 a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estación: | Potenc (HP) |  | Gasto (lps) |  |  | Potenc (HP) |  |  | Gasto (lps) |  |
| Plan de Ayala |  | 400 |  | 500 |  |  | 151.38 |  |  | 250 |
| Sabancuy |  | 400 |  | 480 |  |  | 140.19 |  |  | 250 |
| Palmas |  | 400 |  | 480 |  |  | 138.70 |  |  | 235 |
| Isla Aguada |  | 400 |  | 480 |  |  | 137.21 |  |  | 235 |
| Bahamita |  | 400 |  | 480 |  |  | 135.72 |  |  | 220 |

Fuente: a CNA Plan Maestro op. cit.

*Datos proporcionados por el SMAP.

3.4  Regularización

Los tanques de regulación y almacenamiento son parte fundamental de un sistema de distribución, su función es regular la diferencia que existe entre el gasto constante que llega y el gasto variable que sale antes de ser enviado a la población y distribuirlo por gravedad a la red y a las tomas domiciliarias, a fin de que el servicio pueda llegar a las zonas más alejadas de la ciudad. Ciudad del Carmen cuenta con 10 tanques de regularización elevados, cada uno con su respectivo tanque superficial (cárcamo de bombeo). La relación de tanques, ubicación y sus características se puede ver en el Cuadro 3.4 y Plano 1.

Cuadro 3.4  Características de los tanques de regularización

| Tanque No. | Nombre | Zona de influencia | Capacidad tanque elevado (m3) | Capacidad cárcamo (m3) | Altura tanque (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 x 51 | l (centro) | 1 900 | 900 | 21 |
| 2 | 34 x 54 | l (norte) | 50 | 1 300 | 16 |
| 3 | La Manigua | II | 50 | 100 | 11 |
| 4 | La Fátima | III | 800 | 400 | 22 |
| 5 | Pto. Pesquero | IV | 500 | 500 | 22 |
| 6 | Panteón nuevo | V | 50 | 1 050 | 17 |
| 7 | San Manuel | VI (norte) | 50 | 400 | 21 |
| 8 | San Francisco | VI (sur) | 100 | 200 | 15 |
| 9 | Palmira | VII | 50 | 260 | 11 |
| 10 | Infonavit | VII | 80 | 775 | 13 |
|  | Subtotal |  | 3 630 | 5 885 |  |
|  | Capacidad total | (M3) |  | 9 515 |  |

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNA (tanques 1 al 9) y tanque 10 con datos del SMAP.

Originalmente el sistema de distribución se diseñó basado en la premisa técnica de la utilización de tanques de regularización. Sin embargo, de los 10 tanques únicamente se tienen en operación los de San Manuel e Infonavit y al resto de las zonas el gasto se distribuye por bombeo directo a la red de distribución.

3.5  Distribución

La línea de conducción termina en el cárcamo de la Estación Central de rebombeo de Ciudad del Carmen ubicado en la zona centro (Plano 2), en donde el caudal captado recibe como tratamiento la desinfección por medio de gas cloro.  La estación central cuenta con cuatro equipos de bombeo de la misma potencia 60 HP cada uno (240 HP en total), que envían el caudal hacia la red primaria de distribución.  El Cuadro 6 muestra un comparativo entre el gasto máximo que la estación podría enviar a la red dada la potencia de su equipo de bombeo frente a la capacidad utilizada y el gasto real distribuido.

Cuadro 3.5  Gasto  estación central en Cd. del Carmen

| Gasto Diseño* |  |  | Gasto Operación** 1995 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia (HP) | Gasto (lps) | Potencia (HP) |  | Gasto (lps) |
| 240 | 320 | 134.0 |  | 220 |

Fuente:  *  CNA Plan Maestro op. Cit.;  **  Datos proporcionados por el SMAP.

La distribución consta de tres redes primarias independientes las que inician en la estación central; y debido al crecimiento de la población se hicieron ampliaciones de la red sin ninguna planeación, por lo que actualmente la red se encuentran interconectada. La distribución cuenta con una longitud aproximada de 400 km que se compone de una red primaria y una red secundaria.  La primaria (Plano 2), esta compuesta por tres tuberías de diferente diámetro: la de 20” abastece la zona l (centro), la IV (norte) y  V;  la de 14” abastece las zonas lll, VI y VII y la de 10” abastece la zona II. La red secundaria esta compuesta por tuberías de diámetros que van desde 8” hasta 2”.

Un componente necesario para la sectorización de la red son las válvulas de la distribución.  La red cuenta con 90 cajas de válvulas y todas ellas están fuera de servicio, ya  que fueron tapadas al efectuarse la pavimentación de las calles sin que a la fecha hayan sido rehabilitadas.  El no haber seccionamiento de la red  ocasiona que algunas zonas de la ciudad no reciban con regularidad agua potable porque la mayor parte del insuficiente gasto se distribuye en sectores bien identificados de la ciudad. Ello además, provoca que en el momento de presentarse algún problema en el funcionamiento del sistema, se tenga que suspender por completo el servicio y no por zonas como sería lo conveniente.

Por otra parte, según estudio realizado por la CNA en 1994, en la red de distribución es donde se presenta el mayor porcentaje de pérdidas de caudal del sistema de agua potable.  De los 220 litros por segundo (lps) que recibe la estación central de bombeo, 89 lps se pierden en esta etapa; de los cuales 66 lps (30 % del caudal) en las tomas domiciliarias y 23 lps (10 % del caudal) en la red primaria de distribución. Por ello, descontando las pérdidas, el abastecimiento real es de 131 lps.

Una medida alternativa para disminuir las pérdidas en tomas domiciliarias podría ser un cambio de los depósitos de los W.C. de 18 a 6 litros y de otras instalaciones para disminuir el consumo de agua especialmente en zonas residenciales así como en instituciones públicas que consumen elevados volúmenes.

mETODOLOGIA DE EVALUACION

4.1 Separabilidad de proyectos

4.2 Evaluación de los proyectos en forma conjunta o separada

4.3 Identificación, medición y valoración de los beneficios

4.4 Medición y valoración de los beneficios

4.5 Elaboración de la curva de demanda agregada

4.6 Criterios de evaluación

CAPITULO IV

METODOLOGIA DE EVALUACION

La presente metodología permite la identificación, medición y valoración de los beneficios sociales y costos de las obras necesarias o inversiones marginales para lograr la optimización de la situación actual.  La situación optimizada permite determinar una situación con proyecto (ampliación del sistema de agua potable) sin atribuirle a ella beneficios ilegítimos.

4.1	Separabilidad de proyectos

Dado que los proyectos necesarios para la optimización de la situación actual presentan costos y beneficios perfectamente separables, se aplicará la separabilidad de proyectos.

Al optimizar la situación base, se tiene como beneficio directo en la población conectada a la red de distribución, un mayor consumo de agua potable generado por las siguientes condiciones:

- Por un incremento en la oferta mediante la realización de obras en la captación y en la conducción.

- Por un incremento en la cantidad ofrecida al disminuir las pérdidas y fugas en la red de distribución y en las tomas domiciliarias.

- A su vez, también se tiene como beneficio un mayor consumo de agua potable de las viviendas localizadas en zonas que tienen presión baja, al realizarse una mejor distribución dada por la reasignación del agua de las zonas de alto a las de bajo consumo generado por las siguientes condiciones:

- Por la reposición de micromedidores en domicilios que cuenten con presión en el abastecimiento, ya que en la situación actual estos consumidores consumen sin restricción por una cuota fija. En la situación optimizada al contar con micromedidor su consumo se reducirá, por lo que el beneficio logrado será la liberación del recurso -agua-, que será un mayor consumo para otros consumidores.

- Por la instalación de válvulas en la red de distribución, que permitirá regular el gasto suministrado hacia los sectores en donde se tiene menor presión.

- Por la rehabilitación de los tanques que permitirá asegurar que el nuevo gasto captado pueda llegar a cubrir a las zonas que tienen presión baja, ya que si no se rehabilitaran, sería un impedimento para continuar distribuyendo directamente a la red en forma eficiente.

En el Cuadro 4.1 se muestra la separabilidad de los proyectos, de acuerdo al componente del sistema de abastecimiento de agua potable al que pertenecen (captación, conducción y distribución), y se señala de que manera contribuyen al mayor consumo y mejor distribución de agua potable de la población conectada a la red.

Cuadro 4.1  Separabilidad de los proyectos

| Componente | Proyecto | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Captación | Conexión pozo No. 8 | Mayor consumo |
|  | Instalación equipo bombeo pozo No.1 |  |
| Conducción | Conclusión de obras en la estación de rebombeo nueva “Tinto” |  |
|  | Reposición válvulas desaireadoras |  |
| Distribución | Programa reparación fugas |  |
|  | Reposición 3000 micromedidores | Mejor distribución |
|  | Válvulas en la red de distribución |  |
|  | Rehabilitación de 8 tanques de regularización |  |

Fuente: Elaboración propia

4.2	Evaluación de los proyectos en forma conjunta o separada

Los proyectos se evalúan en forma conjunta cuando éstos requieren de obras o proyectos adicionales para su operación y para que aporte los beneficios para el cual fue diseñado.  Por ejemplo; la perforación de nuevos pozos tienen como beneficio inmediato el incremento en el gasto de captación,  y como beneficio directo a la población conectada a la red, un mayor consumo.  Pero para que el proyecto “perforación de pozos” cumpla con el beneficio directo para el cual fue diseñado, requiere en algunas ocasiones, de obras complementarias en la conducción (construcción de plantas de rebombeo) y/o en la distribución (ampliación de la red).  Los proyectos se evalúan en forma separada, cuando éstos no requieren de obras adicionales para que cumplan con el objetivo para el cual fueron diseñados.

Los proyectos señalados en el Cuadro 4.1 que proporcionan como beneficio un mayor consumo de agua potable, se evaluarán de la siguiente manera:

a)	Evaluación socioeconómica del proyecto “reparación de fugas”.

El programa de reparación de fugas se evaluará separadamente ya que es posible incrementar el consumo doméstico, sin necesidad de incrementar el gasto mediante obras adicionales en la captación y conducción.  Es prioritario la ejecución de dicho programa antes de que lleven a cabo las obras para incrementar el gasto.

b)	Evaluación socioeconómica del proyecto “Incremento del gasto suministrado”

La conexión del pozo Nº 8, la instalación del equipo de bombeo al pozo Nº 1, la conclusión de las obras de la nueva estación de rebombeo “Tinto” (que se localizará entre las estaciones Plan de Ayala y Sabancuy) y la reposición de las válvulas desaireadoras se evaluarán de forma conjunta, ya que no sería posible conducir el nuevo gasto captado si no se realizan conjuntamente estas obras.

c)	Un tercer proyecto que se podría llamar “mejor distribución”, se lograría con la reposición de 3000 micromedidores, la rehabilitación de las válvulas en la red de distribución y de los 8 tanques de regularización que permitiría reasignar o transferir agua de zonas de alta a las de baja presión.  Este proyecto podría evaluarse en forma separada, pero debido a que no se cuenta con información del número de usuarios que se verían beneficiados o perjudicados con estos proyectos, no se evaluará.  Sin embargo, es necesario que se rehabiliten los tanques y las válvulas de la red, lo que permitiría realizar tandeos y aumentar la presión durante varias horas al día en las zonas que actualmente la tienen más baja, asimismo permitiría que el total de la población abastecida estuviera en igualdad de condiciones en el suministro, lo que aseguraría el beneficio social de la mayor oferta de agua.

4.3	Identificación, medición y valoración de los beneficios

a)	Identificación

Con las obras de optimización se logra como beneficio directo, la entrega de una mayor cantidad de agua a la población, que resultará en un mayor consumo de agua potable, pero no se conocería con precisión quienes serían los consumidores beneficiados.  Por ello la medición de los beneficios sociales, se realizará mediante la obtención de una curva de demanda agregada de los 94,461 habitantes que se encuentran conectados al sistema de abastecimiento actual. Dentro de ellos se cuenta con consumidores de diferentes niveles socioeconómicos  (alto con alcantarillado, alto, medio y bajo) donde algunos presentan la restricción de la falta de presión en el abastecimiento de agua potable.  En la Gráfica 4.1 se muestra la situación actual de los consumidores conectados al servicio de agua potable.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 4.1  Situación actual de los consumidores conectados al servicio de agua potable

La agrupación por nivel socioeconómico se justifica ya que según el nivel de ingreso existen diferentes usos del agua; por ejemplo, una familia con ingresos altos además de su consumo básico, se le agrega el uso para riego de jardines, lavado de autos, lavadoras, lavavajillas y aire acondicionado.

El separar al nivel socioeconómico alto; es por que dentro de este grupo existen consumidores pertenecientes a fraccionamientos con alcantarillado sanitario y al contar ellos con los medios eficientes para la evacuación de sus aguas residuales reflejan por lo consiguiente un mayor consumo de agua potable.

b)	Curva de demanda agregada

La curva de demanda agregada se establece mediante la suma de las demandas individuales de los tres diferentes tipos de consumidores domésticos (de acuerdo al nivel socioeconómico) conectados a la red de agua potable.

Para facilitar la medición de los beneficios utilizaremos una curva de demanda lineal.  Al suponer ésta lineal, estamos subestimando los beneficios porque la curva en la realidad es de tipo hiperbólica, es decir, es más alta hacia el origen (Gráfica 4.2).  Por lo que al valorar los beneficios (subestimados) como el área bajo la curva de demanda lineal, estamos asegurando que si el proyecto resultado de la evaluación es rentable, en la realidad sería aún más rentable.

c)	Obtención de la curva de demanda lineal

La curva de demanda lineal se obtiene estimando un primer punto de la curva; y  conociendo la elasticidad precio del agua potable y la cantidad de agua que abastece el sistema de abastecimiento en la situación actual y en la situación optimizada se obtienen un segundo y tercer punto respectivamente.

Gráfica 4.2  Curva de demanda hiperbólica y lineal

El primer punto de la curva de demanda se obtiene estimando la cantidad de agua que consumirían el total de los usuarios domésticos si todos tuviesen presión en el abastecimiento; para lo cual se deberá conocer lo siguiente:

- El número de habitantes conectados al sistema de abastecimiento actual con presión y sin presión.

- El número de habitantes por nivel socioeconómico (alto con alcantarillado, alto, medio y bajo).

- El consumo promedio en litros por habitante al día (lt/hab/día) de los consumidores con presión en su abastecimiento, para cada nivel socioeconómico.

Una vez conocidos los datos anteriores, se estima la cantidad consumida total por día (lt/día) para cada nivel socioeconómico si todos tuviesen presión en el abastecimiento, multiplicando el número de habitantes conectados (con y sin presión) por el consumo promedio en (lt/hab/día) de los que cuentan con presión.  Con ello, al sumar los consumos diarios para cada nivel, conoceremos lo que consumirían el total de habitantes conectados al sistema (Qa), si ninguno de ellos tuviera problemas de presión, a la tarifa doméstica promedio (P). Obteniendo así el primer punto en la curva de la demanda (a).

Conocido el primer punto “a”, la elasticidad precio del agua potable (de acuerdo con estudios de la Comisión Nacional del Agua la elasticidad precio del agua es de  - 0.2 en promedio),  y la cantidad de agua que se abastece en la situación sin proyecto (Q s/p) y en la situación optimizada (Q c/optim) se puede obtener un segundo y un tercer punto (b) y (c) respectivamente de la curva de demanda lineal (ver Gráfica Nº 4.3).

Gráfica 4.3  Curva de demanda agregada

donde:

| Qa | = | Cantidad de agua que se demandaría si el total de los habitantes conectados al sistema actual, tuviesen presión. |
| --- | --- | --- |
| Pa | = | Precio promedio en $/m3 |
| Q s/proy | = | Cantidad de agua que abastece el sistema actual (situación sin proyecto). |
| Q c/optim | = | Cantidad de agua que se abastecería en la situación optimizada. |
| b | = | Segundo punto de la curva de demanda, se determina con el punto “a”, la cantidad de agua que se abastece en la situación sin proyecto (Q s/p) y la elasticidad precio. |
| c | = | Tercer punto de la curva de demanda, se determina con el punto “a”, la cantidad de agua que se abastecería en la situación optimizada (Q c/optim) y la elasticidad precio. |
| Pb y Pc | = | Precios implícitos para los puntos b y c. |
| Qc - Qb | = | Incremento en el consumo de agua potable (resultado de las obras para el mejoramiento y rehabilitación del sistema de abastecimiento actual de agua potable) de los consumidores conectados a la red. |

4.4	Medición y valoración de los beneficios

En la situación sin proyecto, los usuarios domésticos se encuentran consumiendo Qb  unidades de agua; la optimización les permite aumentar su cantidad demandada  hasta Qc , por lo que la medición del beneficio directo mayor consumo queda representado por (Qc - Qb) y la valoración como el área bajo la curva de demanda entre esos dos puntos, menos el precio que ellos deben de pagar por la cantidad adicional de agua área Pa(Qc - Qb).

Para facilitar la valoración de los beneficios se calculará el área bajo la curva de demanda lineal comprendida entre los puntos b y c.  En la realidad los beneficios serían mayores, es decir, se tendría que calcular el área bajo la curva de demanda hiperbólica comprendida entre los puntos b’ y c’.  Al subestimar los beneficios (área  b’-c’-b-c ) estamos asegurando que el proyecto sea rentable.

4.5	Elaboración de la curva de demanda agregada

Una vez conocido el primer punto de la curva de demanda lineal (a), se requiere conocer un segundo y tercer punto (b) y (c), de los cuales se conoce su valor en el eje de las abscisas, pero se desconoce su valor en el eje de las ordenadas o de los precios.  Para determinar su valor se utilizará la elasticidad precio () del agua potable, que se define como el cambio porcentual de la cantidad demandada de agua, dividido entre el cambio porcentual en el precio. Esto es:

h=DQP1DPQ1despejandoDP=DQP1Q1hdondeDP=P2−P1yDQ=Q2−Q1

Por lo que: P2=Q2−Q1P1Q1h+P1	Ecuación (1)

Gráfica 4.4  Determinación de los precios implícitos

4.6	Criterios de evaluación

a)	Valor actual neto social (VANS)

Se considerará como criterio de evaluación de los proyectos para la optimización, el valor actual neto social (VANS) considerando los beneficios sociales y costos ocasionados en un horizonte de evaluación de 20 años (promedio de vida útil de los equipos del sistema).  La tasa social de descuento utilizada es del 18% .

Este criterio compara los flujos de beneficios y costos que arroja la situación base optimizada.  La estimación de dicho flujo en valor presente considera los beneficios resultado del  incremento en el excedente del consumidor frente a las inversiones, costos de operación y mantenimiento  atribuibles al proyecto.

VANS=-I0+t=1nBt+Ct1+rt

donde:

I0	 representa la inversión en el año cero

B	representa los beneficios sociales durante t años

C	representa los costos durante t años

r	representa la tasa de descuento social

b)	Tasa interna de retorno o de rendimiento (TIR).

La tasa interna de retorno, , es aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos.  Es decir:

VANS=-I0+t=1nBt+Ct1+ρt=0

La regla de decisión dice:

Es conveniente realizar la inversión cuando la tasa de interés es menor que la tasa interna de retorno, o sea, cuando el uso del capital en inversiones alternativas “rinde” menos que el capital invertido en este proyecto.

aPLICACION DE LA METODOLOGIA

5.1 Beneficios

5.2 Situación optimizada

5.3 Estimación de los costos

5.4 Rentabilidad social de los proyectos

CAPITULO V

APLICACION DE LA METODOLOGIA

5.1	Beneficios

Para la valoración y cuantificación de los beneficios de los proyectos, se determinarán las curvas de demanda en la situación sin proyecto y en la situación optimizada (proyectos “reparación de fugas” e “incremento del gasto suministrado”).

a)	Situación sin proyecto

En la situación sin proyecto el gasto suministrado (220 lps) se reparte de la manera mostrada en el Cuadro 5.1.

Cuadro 5.1 Gastos en situación sin proyecto

| Destino del gasto (Q) | l.p.s. | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- |
| Domiciliario | 90.0 | 41.0 |
| Industrial y comercial | 41.0 | 19.0 |
| Fugas en la red de distribución | 23.0 | 10.0 |
| Fugas en tomas domiciliarias | 66.0 | 30.0 |
| Total (suministrado) | 220.0 | 100.0 |

Fuente: CNA "Estudio de evaluación de pérdidas en el sist. de agua potable en Cd. del Carmen, Camp. 1994”

- Del Cuadro 5.1 obtenemos que el gasto domiciliario es igual a 90 lps (Qb), que es igual al gasto suministrado en la situación sin proyecto (Q s/p).

- En el Anexo 9, se muestra como se obtuvo la cantidad de agua potable (lps) que demandaría la población conectada a la red, si todos tuviesen presión en el abastecimiento.  Por lo que el primer punto “ a ” de la curva de demanda queda de la siguiente manera:

Pa = $ 1.56 / m3

Qa = 192.8 lps

- Conociendo la elasticidad precio del agua potable  () que es de - 0.2, el punto “a” y Qb = 90 lps  tenemos que Pb = 5.72 de acuerdo con la ecuación (1).

En la Gráfica 5.1 se muestra la curva de demanda agregada para la población conectada a la red de agua potable.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 5.1  Curva de demanda en situación sin proyecto

5.2	Situación optimizada

a)	Proyecto de reparación de fugas.-  Consiste en rehabilitar el 50% de las tomas domiciliarias que presentan fugas. El proyecto no contempla la reparación de las fugas en la red de distribución. En el Cuadro 5.2 se muestran las fugas en la situación sin proyecto y optimizada.

Cuadro 5.2  Reparación de fugas

| Lugar de las fugas | Situación sin proyecto* |  | Situación Optimizada** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En la red de distribución | 10 % | 23 lps | 10 % | 23 lps |
| En las tomas domiciliarias | 30 % | 66 lps | 15 % | 33 lps |
| Total | 40 % | 89 lps | 25 % | 56 lps |

Fuente: *CNA "Estudio de evaluación de pérdidas en el sistema de agua potable en Cd. del Carmen, 1994”;  ** Elaboración propia con datos de la CNA

Una vez realizada las obras para disminuir el 50% de las fugas en las tomas domiciliarias (30% al 15%), representando una disponibilidad de 33 lps , que se distribuirán 23 lps al consumo domiciliario y 10 lps al consumo industrial y comercial; por lo que el gasto domiciliario pasará de 90 lps en la situación sin proyecto a 113 lps en la situación con proyecto, el gasto industrial y comercial aumenta su consumo a 51 lps y las fugas en la red permanecen constantes (Véase Cuadro 5.3).

Cuadro 5.3  Gastos en situación optimizada (Proyecto “reparación de fugas”)

| Destino del gasto (Q) | l.p.s. | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- |
| Domiciliario | 113.0 | 52.0 |
| Industrial y comercial | 51.0 | 23.0 |
| Fugas en la red | 23.0 | 10.0 |
| Fugas en tomas domiciliarias | 33.0 | 15.0 |
| Total (suministrado) | 220.0 | 100.0 |

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNA "Estudio de evaluación de pérdidas en el sistema de agua potable en Cd. del Carmen,1994”.

Para la cuantificación del beneficio de incrementar el consumo de agua potable de 90.0 a 113.0 lps, se trazó Qc=113.0 sobre la curva de demanda en la situación sin proyecto (Gráfica 5.1); se obtuvo el precio implícito Pc=4.79 a partir de la ecuación (1), y se calculó el área bajo la curva entre los puntos b y c (Gráfica 5.2).

En la Gráfica 5.2 se muestra la curva de demanda con el proyecto ”reparación de fugas” en donde el área sombreada representa  los beneficios sociales de $ 2’642,424 anuales.

Gráfica 5.2  Curva de demanda en situación optimizada

Fuente: Elaboración propia

Con base en la Gráfica 5.3 se realizó un análisis de sensibilidad de los beneficios para distintas elasticidades.  En la Gráfica 5.4 se muestra el comportamiento de los beneficios respecto a incrementos en el gasto.

Gráfica 5.3 Análisis de sensibilidad en los beneficios (Para diferentes elasticidades precio del agua potable).

Proyecto: Reparación de Fugas.

Beneficio medido por el Mayor Consumo de agua potable:  En la situación sin proyecto, los consumidores se encuentra demandando Q2 unidades de agua; el proyecto les permite aumentar su cantidad demandada a Q3 por lo que la medición del beneficio queda representado como (Q3-Q2) y la valoración como el área bajo la curva de demanda entre estos dos puntos, menos el precio que ellos deben de pagar por la cantidad adicional de agua representada por el área P1(Q3-Q2).

Cuantificación de los Beneficios:

| Elasticidad Precio |  | (0.20) | (0.15) | (0.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | $/m3 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Q1 | lps | 192.8 | 192.8 | 192.8 |
| Q1 | m3/mes | 499,738 | 499,738 | 499,738 |
| Q2 | lps | 90 | 90 | 90 |
| Q2 | m3/mes | 233,280 | 233,280 | 233,280 |
| Q3 | lps | 113 | 113 | 113 |
| Q3 | m3/mes | 292,896 | 292,896 | 292,896 |
| (Q3-Q2) | lps | 223 | 223 | 223 |
| (Q3-Q2) | m3/mes | 59,616 | 59,616 | 59,616 |
| P2 | $/m3 | 5.72 | 7.11 | 9.88 |
| P3 | $/m3 | 4.79 | 5.86 | 8.02 |
| Ben. Neto | $/mes | 220,202 | 293,603 | 440,404 |
| Ben. Neto | $/año | 2,642,424 | 3,523,231 | 5,284,847 |

Gráfica 5.4	Comportamiento de los beneficios respecto al incremento en el gasto doméstico.

Proyecto: Reparación de Fugas

| Q Doméstico (lps) |  | Incremento | Beneficios |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De. | A: | (lps) | ($/año) | Marginal (%) |
| 90 | 100 | 10 | 1,230,673 |  |
| 90 | 110 | 20 | 2,335,510 | 89.78 |
| 90 | 120 | 30 | 3,314,512 | 41.92 |
| 90 | 130 | 40 | 4,167,678, | 25.74 |
| 90 | 140 | 50 | 4,895,008 | 17.45 |
| 90 | 150 | 60 | 5,496,508 | 12.29 |
| 90 | 160 | 70 | 5,973,162 | 8.65 |
| 90 | 170 | 80 | 6,321,985 | 5.86 |
| 90 | 180 | 90 | 6,545,972 | 3.54 |
| 90 | 190 | 100 | 6,664,124 | 1.50 |
| 90 | 200 | 110 | 6,616,440 | (0.42) |

b)	Proyecto “Incremento del  gasto suministrado”.-  Permite aumentar el gasto a Ciudad del Carmen de 220 a 320 lps.  En el Cuadro 5.4 se muestra como se repartiría el gasto entre los distintos usuarios y pérdidas, considerando los mismos porcentajes que resultaron de realizar el proyecto de reparación de fugas (Cuadro 5.3).

Cuadro 5.4	Gastos en situación optimizada

Proyecto “Incremento del gasto suministrado”

| Destino del gasto (Q) | l.p.s. | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- |
| Domiciliario | 166.0 | 52.0 |
| Industrial y comercial | 74.0 | 23.0 |
| Fugas en la red de distribución | 32.0 | 10.0 |
| Fugas en tomas domiciliarias | 48.0 | 15.0 |
| Total (suministrado) | 320.0 | 100.0 |

Fuente: CNA "Estudio de evaluación de pérdidas en el sistema de agua potable en Cd. del Carmen, Camp. 1994”

Por lo que el gasto domiciliario pasa de 113 a 166 lps en la situación optimizada.  Esto representa un aumento en la cantidad de agua consumida de las viviendas conectadas a la red de 53 lps.  Para la  cuantificación de los beneficios, se parte de una situación sin proyecto de 113 lps  (como resultado del proyecto de reparación de fugas),  por lo que Qb  = 113 y  Pb = 4.79.  Con el proyecto, el gasto se desplaza a Qc = 166 y se obtiene Pc = 2.64 según la ecuación (1).  Finalmente se calcula el área bajo la curva entre los puntos b y c. En la Gráfica 5.5 se muestra la curva de demanda en donde el área sombreada representa los beneficios sociales de $3’554,732 anuales.

Gráfica 5.5  Curva de demanda en situación optimizada

Proyecto: “Incremento del gasto suministrado”

En la Gráfica 5.6 se muestra un análisis de sensibilidad de los beneficios para distintas elasticidades y en la Gráfica 5.7 se muestra el comportamiento de los beneficios respecto a incrementos en el gasto.

Gráfica 5.6 Análisis de sensibilidad en los beneficios (Para diferentes elasticidades precio del agua potable).

Proyecto: Reparación de Fugas.

Cuantificación de los Beneficios:

| Elasticidad Precio |  | (0.20) | (0.15) | (0.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | $/m3 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Q1 | lps | 192.8 | 192.8 | 192.8 |
| Q1 | m3/mes | 499,738 | 499,738 | 499,738 |
| Q2 | lps | 113 | 113 | 113 |
| Q2 | m3/mes | 292,896 | 292,896 | 292,896 |
| Q3 | lps | 166 | 166 | 166 |
| Q3 | m3/mes | 430,272 | 430,272 | 430,272 |
| (Q3-Q2) | lps | 53 | 53 | 53 |
| (Q3-Q2) | m3/mes | 137,376 | 137,376 | 137,376 |
| P2 | $/m3 | 4.79 | 5.86 | 8.02 |
| P3 | $/m3 | 2.64 | 3.01 | 3.73 |
| Ben. Neto | $/mes | 296,228 | 394,970 | 592,455 |
| Ben. Neto | $/año | 3,554,732 | 4,739,643 | 7,109,465 |

Gráfica 5.7	Comportamiento de los beneficios respecto al incremento en el gasto doméstico.

Proyecto: Reparación de Fugas

| Q Doméstico (lps) |  | Incremento | Beneficios |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De. | A: | (lps) | ($/año) | Marginal (%) |
| 113 | 123 | 10 | 941,251 |  |
| 113 | 133 | 20 | 1,.756,666 | 86.63 |
| 113 | 143 | 30 | 2,446,246 | 39.26 |
| 113 | 153 | 40 | 3,009,990 | 23.05 |
| 113 | 163 | 50 | 3,447,898 | 14.55 |
| 113 | 173 | 60 | 3,759,970 | 9.05 |
| 113 | 183 | 70 | 3,946,207 | 4.96 |
| 113 | 193 | 80 | 4,006,608 | 1.53 |

5.3	Estimación de los costos

a)	Proyecto “Reparación de fugas”

En la estimación de los costos no se consideraron precios sociales, únicamente precios de mercado.  El proyecto de reparación de fugas  tiene una inversión inicial de $915,120 y se estimó que se requiere de costos de mantenimiento anual  de $ 372,000 durante el horizonte del proyecto para mantener un mismo nivel de fugas en la red de distribución de 10% y en las tomas domiciliarias 15%, lo que representa un 25% de fugas totales en el sistema.  Este porcentaje se considera como un nivel aceptable de fugas para un sistema de agua potable con las características y antigüedad como el de Ciudad del Carmen.

El valor actual de los costos (VAC) de este programa es el siguiente:

VAC=i0+t=1nCmt(1+r)t

donde:  I0 = inversión inicial de  $ 915,120

Cm = costo de mantenimiento anual de  $ 372,000

r = tasa social de descuento de 18%

n = 20 años

El VAC resultante para el proyecto es de $ 3’001,443

b)	Proyecto “Incremento del gasto suministrado”

El proyecto “Incremento del gasto suministrado” contempla las siguientes inversiones:

Cuadro 5.5  Costos de inversión

| Lugar | Obra | Inversión ($) |
| --- | --- | --- |
| Captación | Motor pozo Nº 1 | 20,000 |
|  | Equipo electromecánico pozo Nº 8 | 227,500 |
| Conducción | Estación rebombeo “Tinto” | 200,000 |
|  | Válvulas desaireadoras | 553,569 |
| Distribución | Rehabilitación válvulas y accesorios en la red | 650,000 |
|  | Rehabilitación 8 tanques de regularización | 5’519,800 |
| Total |  | 7’170,869 |

Fuente:	Propuesta  para el mejoramiento del sistema de agua potable de Cd. del Carmen, Camp. Mayo 1995 ajustada por los avances de obra existentes que no se consideran en la inversión inicial.

Se consideraron los costos de rehabilitación de los tanques de regularización y de las válvulas en la red de distribución, para asegurar que el nuevo gasto suministrado proporcione el beneficio de mayor consumo de agua en las zonas de más baja presión.  Los beneficios de una mejor distribución por el uso de los tanques no se cuantificaron, por no conocer el número de usuarios beneficiados.  Con esto sobrestimamos los costos y aseguramos la rentabilidad del proyecto.

El objetivo de incrementar el suministro de agua potable a Ciudad del Carmen de 220 a 320 lps, sólo es posible si se ejecutan conjuntamente las inversiones anteriores.  Además de los costos iniciales de inversión de las obras señaladas en el Cuadro 5.5 deben considerarse el flujo de costos de operación y mantenimiento que generarían durante el horizonte del proyecto.  Asimismo se debe añadir que el incremento del caudal mencionado, genera costos incrementales en otros componentes del sistema que deberán tomarse en cuenta en el valor actual de los costos para una situación base optimizada.  En el Cuadro 5.6 se presenta el VAC = $18´145,795 que arroja el proyecto de “Incremento en el gasto suministrado”.

Cuadro 5.6  Valor actual de los costos (VAC)

|  | Equipos |  |  | Valor actual costos (VAC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s/p | c/opt. | s/ p |  | c/ opt. | c/ opt. - s/p |
| Pozos | 6 | 8 | 5´307,710 |  | 7´079,710 | 1´772,000 |
| Estaciones de bombeo | 6 | 7 | 16´392,840 |  | 20´666,577 | 4´273,737 |
| Tanques de regularización | 2 | 10 | 896,981 |  | 11’526,491 | 10’629,510 |
| Válvulas en la conducción y distribución |  |  |  |  | 1’470,548 | 1’470,548 |
| Total |  |  | 22´597,531 |  | 40’743,326 | 18’145,795 |

Fuente: Elaboración propia ( Anexo  del Nº 14 al Nº 20)

5.4	Rentabilidad social de los proyectos

a)	Proyecto “Reparación de fugas”

- El resultado de la evaluación de este proyecto es el siguiente:

- Valor actual de los beneficios (VAB) = $ 14’144,266

- Valor actual de los costos (VAC) = $ 3’001,443

- Valor actual neto (VAN) = $ 11’142,823

- TIR > 200%

El programa de reparación de fugas presenta un VAN positivo, debido a la reasignación de recursos que posibilita la disminución de pérdidas en las tomas domiciliarias.  En primer lugar existe un grupo de consumidores que reducen su consumo a un nivel óptimo y disminuyen sus gastos monetarios, lo que les proporciona un mayor excedente en la situación optimizada cuando sus fugas son reparadas.  En segundo lugar ese volumen de agua liberado por dichos consumidores queda disponible a precios de mercado para los grupos que debían pagar por un alto consumo alternativo por la falta de presión, con lo cual incrementan su excedente.

b)	Proyecto “Incremento del gasto suministrado”

El resultado de la evaluación de este proyecto es el siguiente:

Valor actual de los beneficios (VAB) = $ 19’027,579

Valor actual de los costos (VAC) = $ 18’145,795

Valor actual neto (VAN) = $ 881,784

TIR = 21%   >   Tasa descuento = 18%

El VAN positivo permite determinar que el actual sistema de abastecimiento de agua potable puede proporcionar beneficios si se realizan las inversiones mencionadas, debido a que con ellas se incorpora a un grupo de consumidores que aún cuando estando conectados a la red de distribución recibían una baja dotación por la baja presión, llevándolos a la necesidad de abastecerse por medios alternativos pagando precios superiores a las tarifas de mercado.  Cabe señalar también, que al realizar la evaluación existían inversiones ya realizadas de la propuesta original (avances físicos de obra o costos hundidos), lo cual reflejó que el VAN del proyecto fuese positivo.

Es necesario señalar nuevamente que a éste proyecto le fueron considerados los costos de rehabilitación de los tanques de regularización y de las válvulas de seccionamiento en la red de distribución; para asegurarnos que la población conectada a la red pueda recibir el beneficio de un mayor consumo de agua.  Aún considerando éstos costos, el VAN resultó positivo con lo que se asegura la rentabilidad del proyecto y la recomendación de realizarlo en el momento actual.

Los Valores Actuales Netos obtenidos en ambos proyectos, nos permitieron identificar al proyecto “reparación de fugas” como el más rentable y por lo tanto se recomienda su realización en el momento actual y no sólo reducir las pérdidas de agua por fugas en un 50%, sino en el mayor porcentaje que técnica y financieramente sea posible.

Finalmente el realizar los proyectos nos permite conocer los beneficios de la situación base optimizada, que no deberán ser cuantificados a una situación con proyecto.

cONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

6.1 Conclusiones

6.2 Recomendaciones

6.3 Limitaciones

CAPITULO VI

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

6.1	Conclusiones

Por los problemas económicos que atraviesa nuestro país es preciso que la asignación de recursos públicos se realice en forma más eficiente y que responda a las necesidades sociales más urgentes.  Por ello es conveniente que el SMAP realice una revisión más profunda de su propuesta tanto en los aspectos técnicos, financieros y socioeconómicos y realicen las obras de rehabilitación y mejoramiento antes de iniciar la ampliación del sistema.

- Es posible que la población de 160,000 habitantes para Ciudad del Carmen este sobrestimada y por lo tanto la demanda de agua potable. En marzo de 1995 la Universidad Autónoma del Carmen realizó un censo sobre las causas de expansión urbana, este registró 20,886 viviendas; la institución recomienda que se calcule la población aplicando un índice de hacinamiento de 4.5 habitantes por vivienda por lo que la población sería de 93,987 habitantes. Con ello los requerimientos de agua potable que estima el SMAP disminuirían de 463 lps a 272 lps, según el criterio de dotación de 250 litros/habitante/día que maneja la CNA.

- La dotación de 250 l/h/d corresponde a un criterio técnico que se utiliza para elaborar el diseño del sistema de agua potable; mientras que el consumo se refiere al agua usada en las viviendas que depende de factores climáticos, el nivel socioeconómico de los usuarios y puede variar por diversas causas como son: la presión en la red, la suficiencia en el abastecimiento, la existencia del alcantarillado, el precio del servicio agua potable y el ingreso familiar.

- En función de esto, podemos decir que las dotaciones sólo son estimaciones generales y no obedecen a un riguroso estudio de mercado sobre la demanda de la población del proyecto y el cual debe realizarse previo a la realización de una propuesta de inversión.

- Se detectó que aún sin realizar inversiones en obras de captación y conducción adicional, es posible aumentar el consumo por habitante al realizar inversiones en un “programa de reparación de fugas”, con este programa se puede elevar de 90 lps a 113 lps la entrega de agua a consumidores de tipo doméstico.

- Según el análisis realizado sobre la variación de la presión en la línea de conducción, la capacidad instalada de los pozos, el acueducto y las estaciones de bombeo, el sistema actual permite incrementar la dotación de agua destinado principalmente a consumidores de tipo doméstico de 113 lps a 166 lps, si se incrementa el caudal recibido en Ciudad del Carmen de 220 lps a 320 lps, con la realización de las siguientes obras:

- rehabilitar el pozo 1, mantener en operación los restantes en la zona de captación, equipar el pozo 8  y utilizarlo de respaldo para casos de emergencia.

- concluir las obras de la estación de rebombeo “Tinto” entre las estaciones Plan de Ayala y Sabancuy.

- reposición de las válvulas desaireadoras en la línea de conducción.

- Con la rehabilitación de las  válvulas y sus cajas en la red de distribución y de los tanques de regularización, es posible transferir recursos (agua potable) de las zonas con alto consumo hacia zonas de bajo consumo, que son las que pagan  un mayor precio implícito en la situación actual.

- Asimismo es posible mejorar el nivel de bienestar general si se revisan los  criterios sociales y los privados para la asignación o distribución de agua potable.  Por ejemplo, las colonias de San Manuel e Infonavit cuentan con abastecimiento regulado mediante tanques, mientras que en colonias que tienen deficiencias en el abastecimiento por problemas de presión en la red no se utilizan los tanques.  Ello lleva a concluir que el insuficiente gasto entregado actualmente no es ninguna justificación para no seccionar la red y utilizar los tanques existentes y con ello entregar agua a colonias que tienen deficiencias en el abastecimiento.

- El presente estudio evalúa el efecto del mejoramiento del sistema actual de agua potable, sobre la sociedad, con el objeto de no atribuirle beneficios ilegítimos a la situación con proyecto. La situación con proyecto en este caso es la ampliación del sistema de abastecimiento con la construcción de un nuevo acueducto y la ampliación en la red de distribución.

- Los criterios de evaluación para ambos proyectos son:

- El Valor Actual Neto Social (VANS)

- Tasa Interna de Retorno (TIR)

- En particular, el proyecto denominado “reparación de fugas”, que consiste en disminuir en promedio el 50% de las fugas en las tomas domiciliarias de las zonas de Ciudad del Carmen con mayor incidencia de las mismas, requiere una inversión inicial de $ 915,120 y un costo anual de mantenimiento y operación de $ 484,220 para el primer año y de $ 372,000 durante el horizonte de 20 años, con lo cual el valor actual de costos VAC = $ 3´001,443.  Los beneficios anuales identificados son $ 2´642,424 que traídos a valor presente son  VAB =  $ 14´144,266.  Con lo que el  Valor Actual Neto Social del proyecto “reparación de fugas” es VANS = $ 11,142,823 y una TIR >200%.

- El proyecto denominado “Incremento del Gasto suministrado”, que consiste en incrementar el suministro de 220 a 320 lps, mediante obras como la incorporación de un motor al pozo Nº 1,  la interconexión del pozo Nº 8, concluir la construcción de la estación de bombeo “Tinto”, la reposición de las válvulas desaireadoras a lo largo de la red de conducción, obras que requieren de una erogación para la inversión inicial y los costos de operación y mantenimiento cuyo monto en valor actual es: Valor Actual de los Costos (VAC) = $ 18´145,795.  Los beneficios anuales identificados son de  $ 3´554,732 que traídos a valor presente son (VAB) = $19´027,579. Con lo que el Valor Actual Neto Social del proyecto “Incremento del Gasto suministrado”  es VANS = $ 881,784 y la TIR = 21%.

- Se concluye que se deben realizar las obras para el mejoramiento del actual sistema de agua potable y posponer las obras de ampliación o construcción del nuevo acueducto. Dentro de la situación optimizada se debe priorizar el inicio de las obras en el siguiente orden: i) programa de reparación de fugas  ii) rehabilitación de la línea de conducción, para incrementar el gasto y  iii) rehabilitación de tanques de regularización y de válvulas y sus cajas en la red de la ciudad.

6.2	Recomendaciones

- Realizar un estudio para analizar la resistencia de la tubería a las presiones de la red de distribución, debido a que si no resiste un gasto de 320 lps, tampoco podría resistir el gasto de 500 lps que proponen con el nuevo acueducto. La resistencia de la tubería no debe ser menor que la altura de los tanques de regularización.

- Evaluar la alternativa de construir 6 estaciones intermedias  y pozos adicionales de captación con lo cual se puede incrementar el gasto  hasta 437 lps versus la alternativa de posponer la construcción del nuevo acueducto. Es posible técnicamente afirmar que, si trabajan 12 estaciones con una distancia promedio de 10 kilómetros entre cada una de ellas se puede conducir un caudal de 437 lps a una velocidad recomendada de 1.5 m/s, para ello habría que estudiar la instalación de un equipo para absorber el golpe de ariete.

- Poner en marcha un programa de reparación y reposición de macro y micromedidores.

- Establecer algunos mecanismos para hacer eficiente administrativamente al organismo operador, como: la actualización de tarifas, que con ayuda de la reparación de micro y macromedidores facilitará el cobro en función al servicio medido.

- Dar seguimiento al censo realizado por la UNACAR con el propósito de tener mayor certeza de la población actual, para el diseño de futuros proyectos y conocer los requerimientos reales de agua potable.

- Poner en marcha un programa de instalación y/o reparación de medidores especialmente en las industrias, barco surto y colonias con presión.

- La sectorización del gasto por tandeo.

- Evaluar el efecto de la ejecución de un programa de cambio de los excusados con depósitos de 18 a los de 6 litros y otras instalaciones de bajo consumo de agua, dirigido a instituciones públicas y zonas residenciales que consumen elevados volúmenes de agua.

- Atender el  programa  de manejo  del  Area  Natural  Protegida, donde se establecen las actividades permitidas y/o compatibles con las vocaciones del área al momento de la planeación de obras, actividades o proyectos que se vayan a ejecutar en la zona.

- Las obras o actividades públicas o privadas que se pretendan desarrollar en el área deberán realizar un estudio de impacto ambiental para determinar la viabilidad  ecológica del proyecto.

- Conforme a la NOM-067-ECOL-1994, que entrará en vigor el 1 de enero de 1997 las descargas de aguas residuales deberán ajustar sus parámetros conforme las especificaciones de la norma. Lo que implica que se deberá contar con una planta de tratamiento de tipo secundario para ello.

- La necesidad de evaluar la construcción de un sistema de alcantarillado es impostergable dadas las condiciones de contaminación del área urbana de la isla incluyendo el manto freático y los riesgos sanitarios que esta situación origina.

6.3	Limitaciones

- La información requerida para la evaluación del proyecto desde su inicio ha sido una tarea de investigación permanente que ha chocado generalmente con la que disponen por una parte BANOBRAS para la evaluación financiera, la CNA en el Programa Maestro, el Organismo Operador y las que se obtiene de otras fuentes.

- La incongruencia en  algunos datos sobre todo en el rubro de la población, que es un dato fundamental para la elaboración del proyecto, es manejado con diferencias significativas, por los proponentes del proyecto.

- No existe un programa preciso de costos de inversión y mantenimiento por parte del organismo operador para cada una de las obras por realizar, por lo tanto se recurrió  a estimaciones y proyecciones propias.

- En el proyecto “Incremento del gasto suministrado” se considerarán las inversiones que se realicen a partir de la evaluación del proyecto en algunas obras como la estación de rebombeo “Tinto” y el pozo Nº 8 que tienen avances importantes en su realización.

ANEXO 2

PROYECTO “REPARACION DE FUGAS”

Diagnóstico

Con el fin de conocer el nivel de pérdidas por fugas en la red de distribución, la Comisión Nacional del Agua (CNA) elaboró en 1994 un Estudio de Evaluación de  Pérdidas en el Sistema de Agua Potable de Ciudad del Carmen, Campeche. Para su realización se utilizó una metodología elaborada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), organismo encargado de investigación y desarrollo dependiente de la CNA.

Los objetivos del estudio de evaluación de fugas en tomas domiciliarias incluyó:

- Aforo de fugas en tomas domiciliarias

- Causas que originaron las fugas.

- Cuantificación del gasto perdido debido a fugas en tomas domiciliarias.

Este estudio está basado principalmente en un muestreo y en aforos de 350 tomas domiciliarias.

La información de partida fue la recopilación de los planos de la red de distribución existente, cotejados con recorridos de campo con personal del SMAP.

Una vez generada esta, se procedió a analizar las estadísticas de ocurrencia y reparación de fugas del SMAP, para tener una evaluación preliminar con respecto a la ocurrencia de fugas por sector, tendencias de reparación e índices y patrones de falla (ver Cuadro 1).

Cuadro 1 Reportes de fugas en el sistema de abastecimiento en 1994

| Periodo | Fugas reportadas |
| --- | --- |
| Del 17 al 30 de marzo | 75 |
| Del 02 al 30 de abril | 180 |
| Del 02 al 31 de mayo | 157 |
| Del 01 al 30 de junio | 161 |
| Del 01 al 30 de julio | 153 |
| Del 01 al 31 de agosto | 280 |
| Del 01 al 30 de septiembre | 280 |
| Del 01 al 29 de octubre | 259 |
| Del 01 al 30 de noviembre | 241 |
| Del 01 al 31 de diciembre | 275 |

Fuente: Registros del SMAP

Para determinar el gasto perdido por fugas, se consideró realizar dos muestreos estadísticos que incluyen:

a)	Inspección de tomas domiciliarias escogidas de manera aleatoria, para definir el porcentaje de tomas que presentan fuga, extrapolando dicho resultado al sector estudiado.

b)	Conocer paralelamente el gasto promedio que se pierde por fugas en las tomas domiciliarias de un sector determinado y la excavación y aforo de una muestra de fugas ocurridas dentro del mismo, censando  las causas que la provocan.

Para efectuar el trabajo de campo se realizó una división de la ciudad en siete sectores, iniciando con una clasificación de las colonias y  número de tomas correspondientes a cada sector, existentes en 1993. (ver Cuadro 2)

Cuadro 2  Colonias por sector

| Sector | Colonias | Nº de Tomas en 1993 | % del Total |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pallas, Centro, Guanal, Puntilla, Aviación, Guadalupe, Cuauhtemoc, Tecolutla, Santa Margarita, Pérez Martínez, Tila, Tacubaya, Limonar, Salitral, Petrolera, 20 de Nov., Burócrata | 6,024 | 33.4 |
| II | Estrella Manigua, Emiliano Zapata, Caracol, M. De la Madrid, B. Juárez, La Pila, San Carlos, Fco. I. Madero, Pedro Sáenz de Baranda | 2,799 | 15.5 |
| III | Fátima, Justo Sierra, Camaroneros 1 y 2, Lomas de Holche, San Agustín, Insurgentes, Malibrán, FOVISSTE, Madero 2a. sección, Santa Rosalía | 2,082 | 11.5 |
| IV | Puerto Pesquero, Electricistas, Revolución, Plana Norte, Miami, Caleta, Marina del Rey | 1,571 | 8.7 |
| V | Justo Sierra 1a y 2a, Obrera, Morelos, San Carlos, 1a sección, Playón | 2,428 | 13.5 |
| VI | Renovación 1a y 2a, Belisario Domínguez, Isla del Carmen, 2000, Dr. Inurreta, San Nicolás, Puente de la Unidad, San Manuel, Arcilia, 5 de Mayo, San Francisco | 2,510 | 13.9 |
| VII | Sección 42, Bivalbo, Puesta del Sol, Playa Palmas | 622 | 3.5 |
|  | TOTAL | 18,036 | 100.0 |

Fuente: Estudio de Evaluación de Pérdidas en el Sistema de Agua Potable en Ciudad del Carmen, Campeche, CNA, 1994.

El tamaño de muestra se preestableció en 350 tomas por inspeccionar, lo que corresponde a 50 inspecciones por sector.  Esto debido a que en una muestra estadística mínima para un rango de confiabilidad del 95% se requería de 30 inspecciones por sector, por ello se optó por la primera instancia.

Posteriormente, se efectuó el aforo y encuesta de las características de las tomas domiciliarias con probable fuga (quedando una muestra de 149 tomas), para con esto realizar una evaluación del gasto que se pierde por este concepto y determinar mediante las encuestas, las condiciones físicas particulares de las tomas domiciliarias con fuga.

Para la inspección de fugas se utilizó manómetros tipo Bourdon con rango de carga de 0 a 1 Kg./ cm2 para considerar la caída de presión en las tomas domiciliarias de una misma red, con lo cual se determina si existe o no fuga en alguna de las tomas. Bajo esta consideración, las actividades a desarrollar  fueron las siguientes:

- Se seleccionaron aleatoriamente los domicilios por inspeccionar, tomando en cuenta el número de muestras por sector (50 en cada uno).

- En cada domicilio seleccionado se midió la presión de la toma, así como en la toma de los domicilios aledaños.

- Si la presión de la toma cae, se verificó la probabilidad y tipo de fuga, excavando a lo largo de la línea de conexión, de esta forma se aforó 149 tomas.

El análisis estadístico consistió en definir el porcentaje de tomas domiciliarias con fuga, al igual que el gasto promedio de fuga por sector.  Con dichos resultados se estimó el volumen de las fugas que se presentan en tomas domiciliarias, por sector y a nivel general.

Un primer aforo se realizó antes de excavar (350 de muestra), el segundo aforo cuando la fuga está excavada pero sin reparar (149 de muestra), esto para analizar la influencia del terreno sobre la fuga; de esta manera, la diferencia entre el gasto antes de excavar  y el gasto cuando la toma es reparada, corresponde al caudal que se perdía por la fuga.

Resultados del diagnóstico

Al realizarse la inspección de las 350 tomas distribuidas según muestreo, 40 resultaron con fuga; esto es el 11.43%, lo cual extrapolando al número de tomas existente en 1993 (18,036), indica que existen 2,257 tomas con fugas. (ver Cuadro 3)

Cuadro 3  Gasto total de fugas en tomas domiciliarias

| Sector | Nº de tomas | Muestra | Tomas aforadas | Presión media | % con fuga | Número de tomas con fuga | Gasto de fuga promedio | Gasto total por fuga (lps) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,064 | 50 | 36 | 0.41 | 18 | 1,084 | 0.0299 | 32.421 |
| 2 | 2,799 | 50 | 12 | 0.34 | 14 | 392 | 0.0370 | 14.499 |
| 3 | 2,082 | 50 | 26 | 0.56 | 14 | 291 | 0.0269 | 7.840 |
| 4 | 1,571 | 50 | 15 | 0.25 | 10 | 157 | 0.0188 | 2.953 |
| 5 | 2,428 | 50 | 16 | 0.18 | 6 | 146 | 0.0347 | 5.055 |
| 6 | 2,510 | 50 | 17 | 0.48 | 4 | 100 | 0.0191 | 1.917 |
| 7 | 622 | 50 | 27 | 0.57 | 14 | 87 | 0.0217 | 1.889 |
| Total | 18,036 | 350 | 149 |  |  | 2,257 |  | 66.58 |

Fuente: Estudio de Evaluación de Pérdidas en el Sistema de Agua Potable en Ciudad del Carmen, Campeche, CNA, 1994.

Destaca que el mayor porcentaje de fugas se tiene en los sectores 1 y 2 con 32. 4 y 14.5 lps, respectivamente.

Clasificación de las causas que originan las fugas

La clasificación de las causas que originan las fugas se hizo basado en las encuestas de los 149 aforos realizados, obteniendo los siguientes resultados:

Tipo de tubería: Por el tipo de material que constituye la tubería de las tomas domiciliarias, las fugas se presentan en su mayoría en la tubería de poliducto, que representa el 53.6% analizado.

Localización de la fuga: La mayoría de las fugas se presentan en la tubería y en la llave de paso con el 44.3% y 43% respectivamente. Esto es provocado principalmente por el tipo de tubería, poca profundidad de la red, el paso de vehículos, el no estar pavimentadas las calles y el clima de la región. (ver Cuadro 5)

Cuadro 5  Localización de las fugas en tomas domiciliarias por sector.

Tipo de fuga: El tipo de fuga más común que se presentó en las 149 tomas aforadas es la rosca floja en la toma y rajaduría en la tubería, con el 44.3 y el 36.2% respectivamente. (ver Cuadro 6)

Cuadro 6  Ocurrencia de fugas por tipo en tomas domiciliarias por sector

Gasto perdido por fuga: Destaca que el sector que tiene más problemas es el sector 1, en el cual la mayor ocurrencia de fugas se debe a la combinación de diversos factores, entre ellos el tipo de material de las tomas (poliducto en la mayoría) y la antigüedad de la red, en dicho sector se tiene el gasto de fuga más elevado con 32.42 lps (ver Cuadro 3). Por último, el balance de pérdidas por fugas en tomas domiciliarias de toda la ciudad, de acuerdo al estudio realizado indica que se pierden por este concepto 66.58 lps, lo que representa el 30.3% del gasto total suministrado (220 lps).

Estimación de costos de inversión y mantenimiento del proyecto

El Sistema Municipal de Agua Potable (SMAP) de Ciudad del Carmen planea ejercer una inversión de $ 1’400,000.00 que se destinarán a un programa de reparación de fugas.  En la “Propuesta para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Ciudad del Carmen Campeche”, el SMAP no hace explícito su programa de disminución de pérdidas ni la forma en que se aplicarán los recursos, es decir, la proporción que se asignará a reparar las fugas en tomas domiciliarias o las que se presentan en la red de distribución; tampoco en entrevistas directas pudo proporcionarnos información del porcentaje o volumen físico de caudal que se disminuiría respecto del nivel total de fugas con dicha inversión, ni los sectores en que es mayor la incidencia por pérdidas del caudal (tanto en las tomas domiciliarias como en la red de distribución).  Por esta razón recurrimos al estudio de “Evaluación de Pérdidas del Sistema Municipal de Agua Potable de Ciudad del Carmen Campeche” realizado en 1994 por la Comisión Nacional del Agua (CNA) en donde se precisa con detalle el número y volumen de pérdidas que se presentan en las tomas domiciliarias.  A partir de este estudio - el cual no ofrece información precisa de la localización de fugas en la red de distribución - determinamos evaluar exclusivamente las que se presentan en los domicilios debido a que están plenamente identificadas.  En este sentido, de los siete sectores en que se divide a la ciudad, en nuestro estudio contemplamos a sólo tres sectores (Véase plano 1 del Anexo) en donde se presentan la mayor proporción de fugas promedio en litros por segundo (lps) por toma, que es el objetivo a minimizar y no el número total de tomas con fugas.  Asimismo debimos suponer que el estudio realizado en 1994 refleja la situación actual, pues desconocemos si en el transcurso de este tiempo las pérdidas han aumentado, disminuido o permanecen constantes.  En orden jerárquico se consideró reparar las 392 tomas del sector 2 por contar con el mayor volumen en pérdidas por toma (0.0370 lps) con lo que se obtendría un volumen de 5.05 lps; en segunda instancia se consideraron las 146 tomas del sector 5 en donde las pérdidas promedio por toma son de 0.0347 lps y se obtendría un volumen de 14.49 lps y en tercer lugar 938 tomas del sector 1 en donde el gasto de fuga por toma es de 0.0299 lps que multiplicado por el número de tomas con fugas da un resultado de 28.05 lps en disminución de pérdidas; para un total de 47.59 lps de 1,476 tomas que se repararían en los tres sectores. (ver Cuadro 7)

Cuadro 7   Fugas en las tomas domiciliarias por sector

| Sector | Número de tomas con fugas | Gasto de fuga (lps) | Gasto total de fuga (lps) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,084 | 0.0299 | 32.4212 |
| 2 | 392 | 0.0370 | 14.4988 |
| 3 | 291 | 0.0269 | 7.8408 |
| 4 | 157 | 0.0188 | 2.9535 |
| 5 | 146 | 0.0347 | 5.0551 |
| 6 | 100 | 0.0191 | 1.9176 |
| 7 | 87 | 0.0217 | 1.8896 |
| TOTAL | 2,257 |  | 66.58 |

Fuente:  Estudio de Evaluación de Pérdidas en el Sistema de Agua Potable en Ciudad del Carmen, Campeche. 1994.

La reparación de 1,476 tomas domiciliarias señaladas anteriormente representarían una disminución de pérdidas de fugas por 47.59 lps, equivalente a un 71% de los 66.58 lps que se pierden en el total de las tomas domiciliarias.  Sin embargo,  para fines de nuestro estudio supondremos que la pérdidas se reducirán solamente al 50% que equivale a 33.29  33 lps y con ello mantener un nivel de pérdidas totales del 25% en el sistema durante el horizonte del proyecto. Cabe aclarar que con este supuesto incurrimos en una sobreestimación de los costos y dado que en la evaluación del “Proyecto de Reparación de Fugas Domiciliarias” se obtuvo un VAN positivo, la rentabilidad de este proyecto queda asegurada.

La razón por la que se aceptó el supuesto de considerar el 50 y no el 71% en la reducción de fugas; es que de el total de las 1,476 tomas que se reparen, no todas ellas presentarán el problema de fugas mayores, por lo que de una manera conservadora se estima que se podrá reducir únicamente el 50%.

Considerando la inversión que propone el SMAP de $ 1’400,000.00 que divididos entre las 2,257 tomas domiciliarias que presentan fugas, arroja como resultado un costo de reparación por toma de $ 620.00  que se considera suficiente para precios de excavación, reposición de tubo y de piezas, relleno, material cribado, repavimentación y adicionalmente costos de administración.

- La inversión inicial se calculó de la siguiente manera:  Si se reparan las 1,476 tomas a un costo unitario de $ 620.00 se necesitaría una inversión inicial de $ 915,120.00.  (Se estimó que un año es tiempo suficiente para reparar las tomas, y considerando 220 días hábiles en un año se requerirían reparar 7 tomas por día).

- Los costos de mantenimiento anuales se calcularon de la siguiente manera:  Para determinar los costos de mantenimiento del primer año se consideró conveniente reparar las 781 tomas faltantes de reparación (diferencia de las 2,257 tomas con fuga iniciales y las 1,476 reparadas); que multiplicado por el costo de reparación unitario de $620.00 nos da un costo anual para el primer año de $ 484,220.00.

En virtud de la antigüedad de la red y del poco mantenimiento, es posible que se presenten un número aproximado de 600 tomas con fugas cada año (en la realidad podría ser menor el número de tomas con fugas, por lo que estamos sobrados en la estimación y asegurando la rentabilidad del proyecto) y considerando un costo unitario de reparación de $ 620.00, nos da un costo de mantenimiento anual para los años siguientes de $ 372,000.00.

ANEXO 3

PROYECTO “INCREMENTO DEL GASTO SUMINISTRADO”

Diagnóstico

Con el fin de conocer la capacidad del sistema de abastecimiento actual, la Comisión Nacional del Agua (CNA) elaboró en 1993 un Diagnóstico de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento e Institucional contemplado en lo que se denominó “Plan Maestro” para Ciudad del Carmen, Campeche.

Entre los objetivos - principalmente de carácter institucional y de nuevas obras al sistema - se estableció el siguiente:

- Realizar un diagnóstico técnico de la infraestructura existente, identificando acciones que permitan mejorar el servicio en el corto plazo.

Este estudio se basó principalmente en identificar la situación actual del sistema, mediante los registros existentes en diversas áreas del SMAP cotejado con información de campo realizado conjuntamente con personal del mismo.

Una vez generada la información, el equipo de trabajo nuestro, conjuntamente con personal del SMAP, procedió a analizar las obras que permiten un incremento en el gasto, al utilizar en mayor medida la capacidad instalada de los principales componentes del sistema, como son los pozos, el acueducto y las estaciones de rebombeo actuales, así como las obras menores requeridas.

Para determinar el incremento posible en el gasto, se consideró la capacidad diseñada versus la capacidad utilizada real.  Todo ello para definir el caudal adicional que es posible entregar a la población de Ciudad del Carmen, mediante la realización de obras al sistema actual.

Para efectuar el diagnóstico se realizó la consulta de los planos del sistema, de los registros conteniendo las características de diseño original, de los equipos instalados y las modificaciones realizadas hasta 1993.

Resultados del diagnóstico

La disponibilidad actual de agua en la cuenca hidrológica Pital-Escárcega a la cual pertenece Chicbul es de 767 millones de metros cúbicos (Mm3), de los cuales 6.93 Mm3 son para abastecer a la población de Ciudad del Carmen.  Esta condición garantiza el abastecimiento, aún si no existiera recarga del acuífero, por lo que no existen limitantes para aumentar la oferta de agua potable hasta 350 lps. Por otra parte las características físicas, químicas y bacteriológicas del agua, se encuentran dentro de los parámetros de calidad recomendados.

La obra de captación fue construida en el año de 1978, el agua se extrae por medio de seis pozos profundos, de siete existentes, y uno en proceso de incorporación. Con ello se obtiene  un gasto promedio de 250 lps de los cuales se entregan a Ciudad del Carmen 220.

En el año de 1988 se rehabilitaron estos pozos, y se incrementó a 300 HP la potencia del equipo electromecánico, con lo cual se podría extraer hasta 350 lps. En base a la información proporcionada por personal del SMAP, se consideró que los motores actuales permiten manejar para cada pozo, un caudal de por lo menos 27 lps, lo que permite entregar los 350 lps mencionados.  La interconexión del pozo 8 disminuye la probabilidad de fallas en la captación y asegura un suministro constante.

El tramo submarino de acero que se usa actualmente y que se localiza entre las estaciones Isla Aguada y Bahamitas (Puerto Real), representa una reducción del diámetro del resto de la línea de conducción de 24” a 18” lo que ocasiona un cuello de botella en la conducción, no permitiendo aprovechar la capacidad instalada de los otros componentes del sistema.  Por ello, resulta conveniente interconectar y utilizar el tramo construido en 1994 en forma paralela al existente, pero con un diámetro de 24”, ello permite conducir un caudal mayor y con lo cual se puede disminuir la velocidad y soportar una mayor presión de conducción al incrementar el gasto a 350 lps.

La conducción se lleva a cabo por bombeo mediante el empleo de 5 estaciones de rebombeo: Plan de Ayala, Sabancuy, Las Palmas, Isla Aguada y Bahamitas; estas estaciones actualmente conducen 250 lps y entregan en el recorrido 30 lps a diversas poblaciones, terminando en el cárcamo de Ciudad del Carmen en el centro de la ciudad, donde se entregan 220 lps.

Las estaciones de rebombeo no trabajan a su máxima capacidad, debido al cuello de botella que se presenta entre las estaciones de Plan de Ayala y Sabancuy distanciadas 35.274 km.  Esta distancia impide vencer una mayor pérdida de fricción, además de un desgaste mayor en la tubería causado por la alta presión; por ello se requiere la terminación y utilización de una estación de rebombeo intermedia entre las estaciones mencionadas (denominada “Tinto” que cuenta con un avance de 90% de obra).  Dicha obra permite incrementar el gasto en el sistema hasta 350 lps, sin afectar o poner en riesgo el suministro.

En el Anexo 8 se muestra la resistencia de carga a la fricción (H) de la tubería entre estaciones; destacando la (H) existente entre las estaciones Plan de Ayala - Sabancuy  (situación actual) y el cambio que se presenta en la (H) al incorporarse la estación intermedia (situación optimizada). También se muestra la (H) del tramo submarino entre Isla Aguada y Puerto Real funcionando con 18” de diámetro (situación actual) y con 24” de diámetro (situación optimizada).

Por otra parte, la conducción se ve afectada por las válvulas desaireadoras localizadas a 1 km. de distancia una de otra, éstas presentan deterioro lo que ocasiona la acumulación de aire que reduce el diámetro efectivo de trabajo de la tubería y por lo tanto se incrementa la velocidad y la presión. Se considera conveniente el cambio o rehabilitación que garantice que al conducir un mayor caudal no se exponga la línea de conducción a un accidente u obstrucción.

Como conclusión:

- La conexión del pozo 8

- La instalación de equipo de bombeo al pozo 1

- La terminación de las obras de la nueva estación de rebombeo “Tinto” (que se localizará entre las estaciones Plan de Ayala y Sabancuy).

- La reposición de las válvulas desaireadoras

- La utilización del tramo submarino Isla Aguada - Puerto Real construido en 1994 y paralelo al tramo actual de 18” de diámetro.

Son obras comprendidas en el “Plan Maestro” que permiten en su conjunto obtener hasta 350 lps, de los cuales, descontando entregas de 30 lps a poblaciones intermedias permite entregar 320 lps a la población de Ciudad del Carmen.

ANEXO 4

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

El lunes 6 de junio de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un Decreto mediante el cual se considera la Laguna de Términos como área de protección de flora y fauna.  A continuación se presentan los artículos principales que guardan relación con el proyecto:

ARTICULO PRIMERO.-  Por ser de interés público, se declara como área protegida, con el carácter de Area de Protección de Flora y Fauna la región conocida como “Laguna de Términos”, con una superficie de 705,016 - 51 - 25Has ubicadas en los municipios de Carmen, Palizada y Champotón, Estado de Campeche, cuya descripción analítica es la siguiente:.....

ARTICULO DECIMO  TERCERO.-  Dentro del Area de Protección, queda prohibido modificar las condiciones naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces naturales de corrientes, manantiales, riberas y vasos existentes, salvo que sea necesario para el cumplimiento del presente decreto, verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de agua, y desarrollar actividades contaminantes.

ARTICULO DECIMO CUARTO.-  Las dependencias competentes solamente otorgarán permisos, licencias, concesiones y autorizaciones para la explotación, exploración, extracción o aprovechamiento de los recursos naturales en el Area de Protección, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, este decreto, el programa de manejo del Area de Protección y demás disposiciones jurídicas aplicables.

ANEXO 6

MARCO JURIDICO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus preceptos dan origen a leyes de carácter general y federal, que a su vez son el sustento para la creación de reglamentos y normas específicas.

En materia de aguas existen diversas disposiciones legales que norman el manejo, uso y/o aprovechamiento de agua, así como de los sistemas de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales; a continuación se mencionan las generalidades a este respecto.

El marco legislativo en materia de aguas, tiene su fundamento en el artículo 27 constitucional donde se reitera el dominio de la nación sobre las aguas, así como su carácter inalienable e imprescriptible.

Asimismo,  queda establecido en el título quinto, “de los Estados de la Federación”, en el artículo 115, párrafo tercero, que: los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario tendrán a su cargo entre otros, el servicio público de agua potable y alcantarillado.

La ley de aguas nacionales (LAN), puesta en vigor el 2 de diciembre de 1992, reglamenta los párrafos quinto y sexto del artículo 27 constitucional y tiene como principal objetivo, regular la explotación, distribución, control, uso y/o aprovechamiento, así como la conservación de la cantidad y calidad de las aguas nacionales para lograr su desarrollo integral sustentable (Art.1).

La autoridad administradora en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al ejecutivo federal, quien la ejercerá directamente a través de la Comisión Nacional del Agua, CNA (Art. 4).

La CNA institución desconcentrada de la Secretaría del Medio Ambiente de los Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) es la encargada de coordinar la política federal en materia hidráulica, y entre otras funciones prestar asistencia técnica en los proyectos de construcción, operación y rehabilitación de los sistemas de agua potable.

La Ley de Aguas Nacionales, en su título sexto: “Usos del Agua”, capítulo 1 referente al agua para uso público urbano, en su art. 44 señala que la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o del subsuelo por parte de los sistemas estatales  o municipales de agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asignación que otorgue la CNA, en la cual se consignará en su caso la forma de garantizar el pago de las contribuciones, productos y aprovechamientos que se establecen en la legislación fiscal, y la forma prevista para generar los recursos necesarios para el cumplimiento de estas obligaciones. la administración y el manejo de los sistemas de abastecimiento de aguas municipales así como el alcantarillado y su tratamiento, en los municipios se realiza a través de organismos operadores ya sea  por título de concesión en el caso de particulares o de asignación en  el caso de los estados o municipios.

La LAN en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas, señala en su título séptimo, que la CNA tiene facultades para establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga (cpd), que deben satisfacer las aguas residuales vertidas directamente en aguas y bienes nacionales o en cualquier terreno cuando dichas descargas puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos.

La Ley Gral. del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y sus reglamentos contiene las disposiciones jurídicas referentes a la prevención y control de la contaminación de las aguas.

La Ley General de Metrología y Normalización fue emitida el 1 de julio de 1992, donde son sustituidas las Normas Técnicas Ecológicas (NTE) y las Normas Técnicas Sanitarias (NTS), por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que son de carácter jurídico obligatorio, y que, son sustentadas entre otros análisis; en el de Costo-Beneficio. La misma ley prescribe, además, la creación de la Comisión Nacional de Normalización como institución responsable de instrumentar la política de normalización y coordinar las actividades que en la materia corresponda realizar a las distintas dependencias  de la administración pública.

La Ley General de Salud, en su capítulo cuarto “Efectos del Ambiente en la Salud”  artículo 121, señala que: Las personas que intervengan en el abastecimiento de aguas no podrán suprimir la dotación de servicios de agua potable y avenamiento de los edificios habitados, excepto en los casos que determinen las disposiciones generales aplicables.  Esta ley reglamenta el art. 4º Constitucional.

En los siguientes cuadros se resumen las disposiciones jurídicas y la normatividad en materia de agua potable, alcantarillado y contaminación de las aguas.

MARCO NORMATIVO EN MATERIA

DE AGUAS NACIONALES

| FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL | DISPOSICIÓN JURÍDICA | VIGENTE A PARTIR DE | REGLAMENTO EN LA MATERIA | ESPECIFICACIÓN NORMATIVA | AUTORIDAD COMPETENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARTICULO 27 | LEY DE AGUAS NACIONALES (LAN) | 2/XII / 92 | REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES (Publicada dof enero de 1994) | NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (C.N.A.) |
| ARTICULO 27 Y MODIFICACIÓN AL ARTICULO 73 | LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA) | 28/ I / 88 | REGLAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL (Publicada dof junio 7 de 1988) | NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE PESCA (SEMARNAP) |
| ARTICULO 115 | LEY ORGÁNICA DE LA ADMÓN. PUBLICA FEDERAL. |  | LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL EDO. DE CAMPECHE. | BANDO DE POLI- CIA Y BUEN GOBIERNO | MUNICIPIO |
| ARTICULO 4 | LEY GENERAL DE SALUD | 1-VII-84 | REGLAMENTO PARA ESTABLECI MIENTO DE SERVICIOS | NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) | SECRETARIA DE SALUD (SS) |

FUENTE: Elaboración Propia

NORMATIVA ambiental

EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO

| NORMAS OFICIALES MEXICANAS | FECHA DE EMISIÓN | OBLIGACIÓN ESPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| NOM-012-SSA1-1993 | 12 AGOSTO 1994 | REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO PÚBLICOS Y PRIVADOS. |
| NOM-014-SSA1-1993 | 12 AGOSTO 1994 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS PARA EL MUESTREO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PÚBLICOS Y PRIVADOS. |
| NOM-067-ECOL 1994 | 6 ENERO 1995 | ESTABLECE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES PROVENIENTES DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL. |
| NOM-127-SSA1-1994 | 15 AGOSTO 1995 | SALUD AMBIENTAL: AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO - LÍMITES PERMISIBLES - DE CALIDAD Y TRATAMIENTO A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION. |

FUENTE: Elaboración propia

LEY FEDERAL DE DERECHOS

EN MATERIA DE AGUA

Contiene los derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.

| DISPOSICIÓN JURÍDICA | REFERENCIA | OBLIGACIÓN ESPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| LEY FEDERAL DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUA 1994. SHCP. | CAP. XIV ART 276 A 285 | DERECHOS POR USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACIÓN COMO CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES |

FUENTE: Elaboración Propia

DISPOSICIONES LEGALES

PARA SERVICIOS DE AGUA POTABLE

| DISPOSICIÓN JURÍDICA | REFERENCIA | OBLIGACIÓN ESPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| LEY DE AGUAS NACIONALES | ART. 20 - 27 CONCESIÓN Y ASIGNACIÓN | REFERENTE A LAS CONCESIONES QUE SERÁN OTORGADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS NACIONALES. |
|  | ART. 24 | REFERENTE AL TERMINO DE LA CONCESIÓN O ASIGNACIÓN QUE NO SERÁ MENOR DE 5 AÑOS NI MAYOR DE 50 AÑOS. |
|  | ART. 26-27 | REFERENTE A MOTIVOS DE SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN, DE LA CONCESIÓN O ASIGNACIÓN. |
|  | ART. 44 USO PUBLICO URBANO | REFERENTE A LA FORMA DE GARANTIZAR EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DEL APROVECHAMIENTO DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN FISCAL. |
| REGLAMENTO DE LA LEY AGUAS NACIONALES | TITULO VII CAP ÚNICO ART. 133 AL 156 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS |

FUENTE: Elaboración Propia

DISPOSICIONES JURÍDICAS

DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO

Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

| DISPOSICIÓN JURÍDICA | REFERENCIA | OBLIGACIÓN ESPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| LEY GRAL. DEL EQUILIBRIO | art 117 al 133 cap II | PREVENCIÓN y control de la CONTAMINACIÓN del agua y de los ecosistemas acuáticOs. |
| ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE | ART 117 | LAS AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN URBANO DEBEN RECIBIR TRATAMIENTO PREVIO A SU DESCARGA EN CUERPO RECEPTOR. |
|  | ART 118 | LOS CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, SERÁN CONSIDERADOS EN LA FORMULACION DE LAS NOM QUE DEBERÁN SATISFACER EL TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL USO Y CONSUMO HUMANO. |
|  | ART 120 | PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA QUEDAN SUJETAS A REGULACIÓN FEDERAL O LOCAL: LAS DESCARGAS DE ORIGEN MUNICIPAL, LAS INFILTRACIONES QUE AFECTEN LOS MANTOS ACUÍFEROS; EL VERTIMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CUERPOS RECEPTORES Y CORRIENTES DE AGUA. |
|  | ART 123 | TODAS LAS DESCARGAS EN LOS CUERPOS RECEPTORES DEBERÁN SATISFACER LAS NOM QUE SE EXPIDAN O EN SU CASO LAS CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA. |
|  | ART 128 | lAS AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DEL ALCANTARILLADO URBANO PODRÁN UTILIZARSE EN LA INDUSTRIA Y LA AGRICULTURA SI SE SOMETEN A TRATAMIENTO QUE CUMPLA CON LAS NOM EMITIDAS EN LA MATERIA. |
|  | ART 133 | lA CNA CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD SI CORRESPONDE EFECTUARAN UN SISTEMÁTICO Y PERMANENTE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA. |

FUENTE: Elaboración Propia

ANEXO 8

CALCULO DE LA RESISTENCIA POR FRICCION QUE SOPORTA LA TUBERIA DEL ACUEDUCTO

| Cálculo de la resistencia por fricción (H) que soporta la tubería conduciendo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| diferentes gastos (entre estaciones de rebombeo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fórmula: | Hf = (10.3 n2 Q2 L) / D 16/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| donde: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hf = pérdida de carga por fricción, en m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L = longitud de la línea de conducción, en m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q = gasto por conducir, m3/s |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D = diámetro de tubería, m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n = coeficiente rugosidad en tubería |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Para los cálculos se utilizó: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubería de asbesto cemento (AC) de 24" de diámetro un n = 0.01, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | clase A-5 ( resistencia a la presión de 5 atmósferas = 50 metros); y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | para los tramos de acero (A) 24" (Sabancuy-Las Palmas) y 18" en tramo (Isla Aguada-Bahamita) de diámetro, con un n = 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Situación actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones de rebombeo |  |  | Material | H (metros) |  |  |  |  |
| De: | A: | Long. (Km) tramos | diáme-tro (pulg) | Gasto 220 lps | Gasto 250 lps | Gasto 300 lps | Gasto 320 lps | Gasto 350 lps |
| Plan de Ayala | Sabancuy | 35.274 | AC -24 | 24.60 | 31.76 | 45.73 | 52.04 | 62.25 |
| Sabancuy | Las Palmas | 20.553 | AC -24 | 14.33 | 18.51 | 26.65 | 30.32 | 36.27 |
| Sabancuy | Las Palmas | 1.200 | A - 24 | 1.64 | 2.12 | 3.05 | 3.47 | 4.15 |
| Sabancuy | Las Palmas | 21.753 |  | 15.97 | 20.63 | 29.70 | 33.79 | 40.42 |
| Las Palmas | Isla Aguada | 21.870 | AC -24 | 15.25 | 22.97 | 28.36 | 32.26 | 38.60 |
| Isla Aguada | Bahamita | 2.000 | AC -24 | 1.39 | 1.80 | 2.59 | 2.95 | 3.53 |
| Isla Aguada | Bahamita | 3.900 | A - 18 | 24.70 | 31.89 | 45.92 | 52.25 | 62.51 |
| Isla Aguada | Bahamita | 16.730 | AC -24 | 11.67 | 15.06 | 21.69 | 24.70 | 29.52 |
| Isla Aguada | Bahamita | 22.630 |  | 37.76 | 48.75 | 70.20 | 79.90 | 95.56 |
| Bahamita | Cd. Carmen | 19.500 | AC -24 | 13.60 | 20.48 | 25.28 | 28.77 | 34.41 |
| Fuente: Elaboración propia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En la situación actual se observa que el acueducto no puede conducir un gasto mayor de 300 lps ya que en el tramo Plan de Ayala - Sabancuy la H sería de |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.73 m. más una presión adicional de 5 m. con que llega a la siguiente es ación sería de 50.73 m mayor a 50.0 m que es la máxima presión que soporta la tubería de asbesto cemento clase A-5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La tubería de acero resiste presiones superiores a 50 metros. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situación optimizada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estaciones de rebombeo |  |  | Material | H (metros) |  |  |  |  |
| De: | A: | Long. (Km) tramos | y diáme-tro (pulg) | Gasto 220 lps | Gasto 270 lps | Gasto 300 lps | Gasto 320 lps | Gasto 350 lps |
| Plan de Ayala | Tinto | 18.027 | AC -24 | 12.57 | 18.93 | 23.37 | 26.59 | 31.81 |
| Tinto | Sabancuy | 17.247 | AC -24 | 12.03 | 18.11 | 22.36 | 25.44 | 30.44 |
| Sabancuy | Las Palmas | 20.553 | AC -24 | 14.33 | 21.58 | 26.65 | 30.32 | 36.27 |
| Sabancuy | Las Palmas | 1.200 | A -24 | 1.64 | 2.47 | 3.05 | 3.47 | 4.15 |
| Sabancuy | Las Palmas | 21.753 |  | 15.97 | 24.05 | 29.70 | 33.79 | 40.42 |
| Las Palmas | Isla Aguada | 21.870 | AC -24 | 15.25 | 22.97 | 28.36 | 32.26 | 38.60 |
| Isla Aguada | Bahamita | 2.000 | AC -24 | 1.39 | 2.10 | 2.59 | 2.95 | 3.53 |
| Isla Aguada | Bahamita | 3.900 | A -24 | 5.33 | 8.03 | 9.91 | 11.28 | 13.49 |
| Isla Aguada | Bahamita | 16.730 | AC -24 | 11.67 | 17.57 | 21.69 | 24.68 | 29.52 |
| Isla Aguada | Bahamita | 22.630 |  | 18.390 | 27.700 | 34.190 | 38.910 | 46.540 |
| Bahamita | Cd. Carmen | 19.500 | AC -24 | 13.60 | 20.48 | 25.28 | 28.77 | 34.41 |
| Fuente: Elaboración propia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En la situación optimizada con la inclusión de la estación Tinto se observa que el gasto máximo permitido sería de 350 lps considerando 5 m de presión con que |  |  |  |  |  |  |  |  |
| llega el gasto a la siguiente estación. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 9

ESTIMACION DEL PRIMER PUNTO DE LA CURVA DE DEMANDA

La estimación de la demanda agregada de agua potable se obtuvo a través del siguiente procedimiento:

- Se utilizó el censo de expansión urbana realizado en mayo de 1995 por la Universidad Autónoma del Carmen que registró 72 colonias (ver plano 1 del Anexo) para un total de 20,866 lotes habitacionales.

- Por desconocer el número preciso de lotes habitacionales que cuentan con servicio de agua potable, se aplicó un índice ponderado del 95% al total de lotes por colonia.  Este índice representa la cobertura de servicio que señala el SMAP, y con ello se obtuvo un total de 19,823 lotes habitacionales con agua potable.

- Se obtuvieron datos de las colonias que cuentan con alcantarillado sanitario del “Plan Maestro para el mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de Ciudad del Carmen, Campeche”; ya que el nivel de consumo de agua depende entre otras causas, del que se disponga o no de los medios eficientes para la evacuación de las aguas residuales.  Los resultados fueron únicamente 5 colonias con servicio de alcantarillado.

- Se obtuvo el nivel socioeconómico de cada una de las colonias del “Estudio de evaluación de pérdidas en el sistema de agua potable de Ciudad del Carmen, Campeche; realizado en 1994 por la Comisión Nacional del Agua”.  Fue necesario obtenerlo ya que el nivel de consumo de agua, además de depender del que se cuente o no con alcantarillado sanitario, también depende del nivel socioeconómico del consumidor.  El estudio identificó tres niveles: alto, medio y bajo.  Los resultados que se obtuvieron fueron 13,18 y 41 colonias para los niveles alto, medio y bajo respectivamente.

- Para determinar los habitantes conectados a la red para cada nivel socioeconómico, se utilizaron los índices de hacinamiento siguientes: para las 13 colonias de nivel socioeconómico alto se utilizó un índice de 4.00,  para las 18 colonias de nivel medio de 4.52 y para las 41 colonias de nivel bajo de 5.01; con lo cual se determinó una población de 94,461 habitantes conectados a la red.   Los índices de hacinamiento se obtuvieron al igual que el nivel socioeconómico, del “Estudio de evaluación de pérdidas realizado por la Comisión Nacional del Agua en 1994”.

- Fue necesario el conocer los índices de hacinamiento, ya que el consumo de agua de una vivienda además de depender del nivel socioeconómico y del contar o no con alcantarillado sanitario, también depende del número de habitantes que haya en ella.

En el “Estudio de evaluación de pérdidas en el sistema de agua potable de Ciudad del Carmen, Campeche. CNA 1994” se identificaron a los sectores III VI y VII (ver plano 2 del Anexo) con presiones de 0.56, 0.48 y 0.57 Kg/cm2 respectivamente, siendo éstas las más altas.  Esto se debe a que en el sector III se encuentra localizada la estación central de distribución y en los otros dos sectores se encuentran en operación dos tanques elevados.

- En el sector III se identificaron con presión en el abastecimiento a las colonias siguientes: Fátima, Justo Sierra, Playón, Burócratas, Caleta, Benito Juárez y Héctor Pérez M. (colonias más próximas a la red primaria de distribución); en el sector VI a las colonias: San Nicolás, Maderas, Fracc. Puente de la Unidad, San Francisco,  San Manuel, Isla del Carmen y Perla del Golfo, y en el sector VII a las colonias: Santa Rita, Bivalbo, Puesta del Sol, Playa Palmas y Reforma.

- Se analizaron los registros de facturación del SMAP del mes de julio de 1995 de las 19 colonias anteriores; las cuales fueron: 9 para el nivel socioeconómico alto (4 con alcantarillado y 5 sin alcantarillado), 5 para el nivel medio y 5 para el nivel bajo.  Con lo cual, se determinó el consumo promedio con presión en (m3/mes) para cada nivel socioeconómico.

- Conocido el consumo con presión en (m3/mes) de cada nivel; se convirtió a (litros/mes), se dividió entre 30 días y el resultado fue dividido a su vez entre el índice de hacinamiento correspondiente a cada nivel socioeconómico.  De esta manera, se conoció la cantidad de agua en (litros/habitante/día) que consumiría cada habitante (también conocido como “dotación”) si tuviera presión en su abastecimiento.

- En este sentido el consumo con presión estimado para cada nivel socioeconómico, representa el nivel de consumo que lograrían alcanzar las colonias que actualmente tienen baja presión en el abastecimiento; si se les diera mayor presión.

- La estimación del consumo de agua potable con presión para las 72 colonias se determinó multiplicando el número de habitantes conectados a la red de agua potable en cada colonia, por la dotación estimada en (lt/hab/día) o consumo promedio con presión correspondiente al nivel socioeconómico de cada una de ellas.  De esta manera se obtuvo el consumo máximo en (lt/día) para el total de colonias, en una situación con presión a las tarifas actuales.

- El resultado obtenido; considerando el nivel socioeconómico (alto, medio y bajo), la infraestructura sanitaria (con o sin alcantarillado) y el número de habitantes (índices de hacinamiento) en cada una de las viviendas conectadas a la red; fue que se alcanzaría una demanda máxima estimada de tipo doméstico de 192.8 litros por segundo, si cada colonia contara con suficiente presión.

LOTES CON Y SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DEL CARMEN

| Nº Colonia | Nombre | Nº lotes | habitacional | comercial | lotes c/agua2 | lotes s/agua | Nivel socioecon.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electricistas | 224 | 169 | 20 | 182 | 42 | Bajo |
| 2 | Aviación | 229 | 203 | 8 | 220 | 9 | Medio |
| 3 | Emiliano Zapata | 172 | 154 | 6 | 163 | 9 | Bajo |
| 4 | Volcanes 3 |  |  |  |  |  | Bajo |
| 5 | Puesta del Sol | 285 | 271 | 2 | 276 | 9 | Alto |
| 6 | Arcila | 423 | 398 | 13 | 411 | 12 | Bajo |
| 7 | Centro | 2,234 | 1,515 | 227 | 2,137 | 97 | Medio |
| 8 | Tecolutla | 775 | 585 | 79 | 627 | 148 | Medio |
| 9 | Morelos | 1,135 | 955 | 48 | 947 | 188 | Bajo |
| 10 | Caleta | 191 | 139 | 10 | 154 | 37 | Bajo |
| 11 | Héctor Pérez M. | 403 | 294 | 69 | 398 | 5 | Medio |
| 12 | Benito Juárez | 836 | 694 | 86 | 818 | 18 | Bajo |
| 13 | Santa Margarita | 574 | 475 | 29 | 545 | 29 | Medio |
| 14 | Pallas | 220 | 146 | 21 | 209 | 11 | Bajo |
| 15 | Francisco I Madero | 1,059 | 889 | 87 | 1,013 | 46 | Bajo |
| 16 | Bivalbo | 44 | 27 |  | 27 | 17 | Alto |
| 17 | Tacubaya | 458 | 346 | 47 | 393 | 65 | Bajo |
| 18 | Burócratas | 310 | 252 | 18 | 289 | 21 | Medio |
| 19 | Cuauhtemoc | 264 | 189 | 34 | 219 | 45 | Medio |
| 20 | 20 de noviembre | 34 | 30 | 25 | 33 | 1 | Bajo |
| 21 | Justo Sierra | 756 | 620 | 47 | 678 | 78 | Bajo |
| 22 | Estrella | 20 | 18 | 2 | 20 |  | Bajo |
| 23 | Guadalupe | 534 | 446 | 41 | 498 | 36 | Medio |
| 24 | Salitral | 319 | 241 | 22 | 264 | 55 | Bajo |
| 25 | Santa Rosalía | 532 | 496 | 22 |  | 532 | Bajo |
| 26 | Puntilla | 359 | 306 | 23 | 347 | 12 | Medio |
| 27 | Playa Norte | 254 | 160 | 5 | 173 | 81 | Alto |
| 28 | Camaroneros | 283 | 275 | 6 | 283 |  | Medio |
| 29 | Fátima | 476 | 368 | 4 | 442 | 34 | Medio |
| 30 | Playón | 535 | 441 | 27 | 398 | 137 | Bajo |
| 31 | Compositores | 376 | 332 | 17 | 25 | 351 | Bajo |
| 32 | Belisario | 510 | 414 | 39 | 437 | 73 | Bajo |
| 33 | Solidaridad urbana | 551 | 488 | 24 | 493 | 58 | Bajo |
| 34 | Caracol | 239 | 228 | 5 | 203 | 36 | Bajo |
| 35 | Manigua | 974 | 812 | 70 | 715 | 259 | Bajo |
| 36 | Maderas | 37 | 5 |  | 1 | 36 | Alto |
| 37 | Puente de la unidad | 447 | 360 | 20 | 369 | 78 | Medio |
| 38 | Miami | 233 | 141 | 15 | 174 | 59 | Medio |

| Nº Colonia | Nombre | Nº lotes | habitacional | comercial | lotes c/agua2 | lotes s/agua | Nivel socioecon.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | San Carlos | 629 | 442 | 31 | 369 | 260 | Bajo |
| 40 | Fracc. Justo Sierra | 168 | 145 | 3 | 157 | 11 | Medio |
| 41 | Insurgentes | 326 | 293 | 12 | 310 | 16 | Bajo |
| 42 | Limonar | 215 | 175 | 17 | 171 | 44 | Bajo |
| 43 | Renovación ll | 448 | 381 | 17 | 40 | 408 | Bajo |
| 44 | Reforma | 197 | 169 | 5 | 194 | 3 | Bajo |
| 45 | Miguel de la Madrid |  |  |  |  |  | Bajo |
| 46 | Fovissste | 190 | 176 | 5 | 182 | 8 | Bajo |
| 47 | San Miguel | 199 | 172 | 20 | 196 | 3 | Bajo |
| 48 | San Manuel (Pemex) | 514 | 473 | 9 | 487 | 27 | Alto |
| 49 | Renovación l | 532 | 506 | 11 | 517 | 15 | Bajo |
| 50 | Fracc. Lomas de Holche | 53 | 42 |  | 44 | 9 | Medio |
| 51 | 23 de julio | 505 | 484 | 6 |  | 505 | Bajo |
| 52 | San Nicolás | 684 | 609 | 9 | 626 | 58 | Bajo |
| 53 | Guanal | 699 | 526 | 63 | 674 | 25 | Alto |
| 54 | Tila | 404 | 328 | 37 | 376 | 28 | Medio |
| 55 | San Agustín del Palmar | 209 | 107 | 3 | 89 | 120 | Medio |
| 56 | Fracc. Isla del Carmen | 82 | 57 |  | 60 | 22 | Alto |
| 57 | Fracc. Paseos de Arcos | 19 | 15 |  | 10 | 9 | Bajo |
| 58 | Fracc. Marina del Rey | 98 | 55 |  | 56 | 42 | Bajo |
| 59 | San Francisco | 184 | 172 | 1 | 174 | 10 | Alto |
| 60 | La Rivera | 125 | 119 |  |  | 125 | Bajo |
| 61 | Aeropuerto | 49 | 36 | 2 | 37 | 12 | Bajo |
| 62 | Playa Palmas | 4 | 1 |  | 2 | 2 | Alto |
| 63 | Malibrán | 85 | 57 |  | 56 | 29 | Bajo |
| 64 | Fracc. Perla del Golfo | 87 | 74 |  | 74 | 13 | Alto |
| 65 | Santa Rita | 158 | 149 | 1 | 146 | 12 | Alto |
| 66 | Revolución | 158 | 121 | 4 | 142 | 16 | Medio |

| Nº Colonia | Nombre | Nº lotes | habitacional | comercial | lotes c/agua2 | lotes s/agua | Nivel socioecon.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Puerto Pesquero | 45 |  | 1 | 34 | 11 | Bajo |
| 68 | Fracc. Isla de Tris | 150 | 148 |  | 147 | 3 | Bajo |
| 69 | San Agustín del Palmar ll | 180 | 156 | 7 | 105 | 75 | Alto |
| 70 | Pedro Saenz de Baranda | 195 | 171 | 3 | 176 | 19 | Bajo |
| 71 | Obrera | 757 | 625 | 28 | 699 | 58 | Bajo |
| 72 | Petrolera |  |  |  |  |  | Alto |
|  | TOTAL | 25,653 | 20,866 | 1,513 | 20,931 | 4,722 |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |  |  |
| Universidad Autónoma del Carmen, Centro de Investigaciones Sociales y Territoriales. Censo de expansión urbana, Mayo 1995. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Comisión Nacional del Agua. "Estudio de evaluación de pérdidas en el sistema de agua potable en Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |
| del Carmen, Campeche. 1994." |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Incluye lotes habitacionales, comerciales e industriales. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Colonia sin conexión a la red de agua potable |  |  |  |  |  |  |  |

LOTES HABITACIONALES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE

| Nº Colonia | Nombre | Nº lotes | habita - cionales | lotes habit. c/agua2 | Nivel socioecon.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electricistas | 224 | 169 | 161 | Bajo |
| 2 | Aviación | 229 | 203 | 193 | Medio |
| 3 | Emiliano Zapata | 172 | 154 | 146 | Bajo |
| 4 | Volcanes |  |  | 0 | Bajo |
| 5 | Puesta del Sol | 285 | 271 | 257 | Alto |
| 6 | Arcila | 423 | 398 | 378 | Bajo |
| 7 | Centro | 2234 | 1515 | 1439 | Medio |
| 8 | Tecolutla | 775 | 585 | 556 | Medio |
| 9 | Morelos | 1135 | 955 | 907 | Bajo |
| 10 | Caleta | 191 | 139 | 132 | Bajo |
| 11 | Héctor Pérez M. | 403 | 294 | 279 | Medio |
| 12 | Benito Juárez | 836 | 694 | 659 | Bajo |
| 13 | Santa Margarita | 574 | 475 | 451 | Medio |
| 14 | Pallas | 220 | 146 | 139 | Bajo |
| 15 | Francisco I Madero | 1059 | 889 | 845 | Bajo |
| 16 | Bivalbo | 44 | 27 | 26 | Alto |
| 17 | Tacubaya | 458 | 346 | 329 | Bajo |
| 18 | Burócratas | 310 | 252 | 239 | Medio |
| 19 | Cuauhtemoc | 264 | 189 | 180 | Medio |
| 20 | 20 de noviembre | 34 | 30 | 29 | Bajo |
| 21 | Justo Sierra | 756 | 620 | 589 | Bajo |
| 22 | Estrella | 20 | 18 | 17 | Bajo |
| 23 | Guadalupe | 534 | 446 | 424 | Medio |
| 24 | Salitral | 319 | 241 | 229 | Bajo |
| 25 | Santa Rosalía | 532 | 496 | 471 | Bajo |
| 26 | Puntilla | 359 | 306 | 291 | Medio |
| 27 | Playa Norte | 254 | 160 | 152 | Alto |
| 28 | Camaroneros | 283 | 275 | 261 | Medio |
| 29 | Fátima | 476 | 368 | 350 | Medio |
| 30 | Playón | 535 | 441 | 419 | Bajo |
| 31 | Compositores | 376 | 332 | 315 | Bajo |
| 32 | Belisario | 510 | 414 | 393 | Bajo |
| 33 | Solidaridad urbana | 551 | 488 | 464 | Bajo |
| 34 | Caracol | 239 | 228 | 217 | Bajo |
| 35 | Manigua | 974 | 812 | 771 | Bajo |
| 36 | Maderas | 37 | 5 | 5 | Alto |
| 37 | Puente de la unidad | 447 | 360 | 342 | Medio |
| 38 | Miami | 233 | 141 | 134 | Medio |

| Nº Colonia | Nombre | Nº lotes | habita - cionales | lotes habit. c/agua2 | Nivel socioecon.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | San Carlos | 629 | 442 | 420 | Bajo |
| 40 | Fracc. Justo Sierra | 168 | 145 | 138 | Medio |
| 41 | Insurgentes | 326 | 293 | 278 | Bajo |
| 42 | Limonar | 215 | 175 | 166 | Bajo |
| 43 | Renovación ll | 448 | 381 | 362 | Bajo |
| 44 | Reforma | 197 | 169 | 161 | Bajo |
| 45 | Miguel de la Madrid |  |  | 0 | Bajo |
| 46 | Fovissste | 190 | 176 | 167 | Bajo |
| 47 | San Miguel | 199 | 172 | 163 | Bajo |
| 48 | San Manuel (Pemex) | 514 | 473 | 449 | Alto |
| 49 | Renovación l | 532 | 506 | 481 | Bajo |
| 50 | Fracc. Lomas de Holche | 53 | 42 | 40 | Medio |
| 51 | 23 de julio | 505 | 484 | 460 | Bajo |
| 52 | San Nicolás | 684 | 609 | 579 | Bajo |
| 53 | Guanal | 699 | 526 | 500 | Alto |
| 54 | Tila | 404 | 328 | 312 | Medio |
| 55 | San Agustín del Palmar | 209 | 107 | 102 | Medio |
| 56 | Fracc. Isla del Carmen | 82 | 57 | 54 | Alto |
| 57 | Fracc. Paseos de Arcos | 19 | 15 | 14 | Bajo |
| 58 | Fracc. Marina del Rey | 98 | 55 | 52 | Bajo |
| 59 | San Francisco | 184 | 172 | 163 | Alto |
| 60 | La Rivera | 125 | 119 | 113 | Bajo |
| 61 | Aeropuerto | 49 | 36 | 34 | Bajo |
| 62 | Playa Palmas | 4 | 1 | 1 | Alto |
| 63 | Malibrán | 85 | 57 | 54 | Bajo |
| 64 | Fracc. Perla del Golfo | 87 | 74 | 70 | Alto |
| 65 | Santa Rita | 158 | 149 | 142 | Alto |
| 66 | Revolución | 158 | 121 | 115 | Medio |
| 67 | Puerto Pesquero | 45 |  | 0 | Bajo |
| 68 | Fracc. Isla de Tris | 150 | 148 | 141 | Bajo |
| 69 | San Agustín del Palmar ll | 180 | 156 | 148 | Alto |
| 70 | Pedro Saenz de Baranda | 195 | 171 | 162 | Bajo |
| 71 | Obrera | 757 | 625 | 594 | Bajo |
| 72 | Petrolera |  |  | 0 | Alto |
|  | TOTAL | 25653 | 20866 | 19823 |  |
| Fuente: |  |  |  |  |  |
| Universidad Autónoma de Carmen, Centro de Investigaciones Sociales y Territoriales. |  |  |  |  |  |
| Censo de expansión urbana, Mayo 1995. |  |  |  |  |  |
| 1 Comisión Nacional del Agua."Estudio de evaluación de pérdidas en el sistema de agua |  |  |  |  |  |
| potable en Ciudad del Carmen, Campeche. 1994." |  |  |  |  |  |
| 2 Cálculo basado en el Nº de tomas domiciliarias registradas por el SMAP y el total de |  |  |  |  |  |
| predios domiciliarios censados por la Universidad del Carmen. Considerando el 95% |  |  |  |  |  |
| que estima el SMAP, como cobertura total del servicio. |  |  |  |  |  |

| LOTES HABITACIONALES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR NIVEL SOCIOECONOMICO |  |  |  |  |
| NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO |  |  |  |  |

| Nº Colonia | Nombre | lotes habitacionales | lotes habit. c/agua |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Puesta del Sol | 271 | 257 |  |
| 16 | Bivalbo | 27 | 26 |  |
| 27 | Playa Norte | 160 | 152 |  |
| 36 | Maderas | 5 | 5 |  |
| 48 | San Manuel (Pemex) | 473 | 449 |  |
| 53 | Guanal | 526 | 500 |  |
| 56 | Fracc. Isla del Carmen | 57 | 54 |  |
| 59 | San Francisco | 172 | 163 |  |
| 62 | Playa Palmas | 1 | 1 |  |
| 64 | Fracc. Perla del Golfo | 74 | 70 |  |
| 65 | Santa Rita | 149 | 142 |  |
| 69 | San Agustín del Palmar ll | 156 | 148 |  |
| 72 | Petrolera |  | 0 |  |
|  | TOTAL | 2,071 | 1,967 |  |
| Nº de colonias = 13 |  |  |  |  |
| NIVEL SOCIOECONOMICO MEDIO |  |  |  |  |
| Nº Colonia | Nombre | lotes habitacionales | lotes habit. c/agua |  |
| 2 | Aviación | 203 | 193 |  |
| 7 | Centro | 1515 | 1439 |  |
| 8 | Tecolutla | 585 | 556 |  |
| 11 | Héctor Pérez M. | 294 | 279 |  |
| 13 | Santa Margarita | 475 | 451 |  |
| 18 | Burócratas | 252 | 239 |  |
| 19 | Cuauhtemoc | 189 | 180 |  |
| 23 | Guadalupe | 446 | 424 |  |
| 26 | Puntilla | 306 | 291 |  |
| 28 | Camaroneros | 275 | 261 |  |
| 29 | Fátima | 368 | 350 |  |
| 37 | Puente de la Unidad | 360 | 342 |  |
| 38 | Miami | 141 | 134 |  |
| 40 | Fracc. Justo Sierra | 145 | 138 |  |
| 50 | Fracc. Lomas del Holche | 42 | 40 |  |
| 54 | Tila | 328 | 312 |  |
| 55 | San Agustín del Palmar | 107 | 102 |  |
| 66 | Revolución | 121 | 115 |  |
|  | TOTAL | 6,152 | 5,844 |  |
| Nº de colonias = 18 |  |  |  |  |

| NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Colonia | Nombre | lotes habitacionales | lotes habit. c/agua |  |
| 1 | Electricistas | 169 | 161 |  |
| 3 | Emiliano Zapata | 154 | 146 |  |
| 4 | Volcanes |  | 0 |  |
| 6 | Arcila | 398 | 378 |  |
| 9 | Morelos | 955 | 907 |  |
| 10 | Caleta | 139 | 132 |  |
| 12 | Benito Juárez | 694 | 659 |  |
| 14 | Pallas | 146 | 139 |  |
| 15 | Francisco I Madero | 889 | 845 |  |
| 17 | Tacubaya | 346 | 329 |  |
| 20 | 20 de noviembre | 30 | 29 |  |
| 21 | Justo Sierra | 620 | 589 |  |
| 22 | Estrella | 18 | 17 |  |

| Nº Colonia | Nombre | lotes habitacionales | lotes habit. c/agua |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Salitral | 241 | 229 |  |
| 25 | Santa Rosalía | 496 | 471 |  |
| 30 | Playón | 441 | 419 |  |
| 31 | Compositores | 332 | 315 |  |
| 32 | Belisario | 414 | 393 |  |
| 33 | Solidaridad urbana | 488 | 464 |  |
| 34 | Caracol | 228 | 217 |  |
| 35 | Manigua | 812 | 771 |  |
| 39 | San Carlos | 442 | 420 |  |
| 41 | Insurgentes | 293 | 278 |  |
| 42 | Limonar | 175 | 166 |  |
| 43 | Renovación ll | 381 | 362 |  |
| 44 | Reforma | 169 | 161 |  |
| 45 | Miguel de la Madrid |  | 0 |  |
| 46 | Fovissste | 176 | 167 |  |
| 47 | San Miguel | 172 | 163 |  |
| 49 | Renovación l | 506 | 481 |  |
| 51 | 23 de julio | 484 | 460 |  |
| 52 | San Nicolás | 609 | 579 |  |
| 57 | Fracc. Paseos de Arcos | 15 | 14 |  |
| 58 | Fracc. Marina del Rey | 55 | 52 |  |
| 60 | La Rivera | 119 | 113 |  |
| 61 | Aeropuerto | 36 | 34 |  |
| 63 | Malibrán | 57 | 54 |  |
| 67 | Puerto Pesquero |  | 0 |  |
| 68 | Fracc. Isla de Tris | 148 | 141 |  |
| 70 | Pedro Saenz de Baranda | 171 | 162 |  |
| 71 | Obrera | 625 | 594 |  |
|  | TOTAL | 12.643 | 12,011 |  |
| Nº de colonias = 41 |  |  |  |  |

| MUESTREOS DE COLONIAS CON PRESION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO |  |  |  |  |
| Con alcantarillado sanitario |  |  |  |  |
| Nº Colonia | Nombre | lotes habitac. | lotes habit. c/agua2 | Consumo con presión (m3/mes) |
| 5* | Puesta del Sol | 271 | 257 | 33.0 |
| 48* | San Manuel (Pemex) | 473 | 449 | 41.4 |
| 59* | San Francisco | 172 | 163 | 44.0 |
| 64* | Fracc. Perla del Golfo | 74 | 70 | 42.0 |
|  | TOTAL | 990 | 941 |  |
|  | Consumo promedio con alcantarillado |  |  | 40.1 |
| NIVEL SOCIOECONOMICO ALTO |  |  |  |  |
| Sin alcantarillado sanitario |  |  |  |  |
| Nº Colonia | Nombre | lotes habitac. | lotes habit. c/agua2 | Consumo con presión (m3/mes) |
| 16 | Bivalbo | 27 | 26 | 34.0 |
| 36 | Maderas | 5 | 5 | 33.5 |
| 56 | Fracc. Isla del Carmen | 57 | 54 | 35.0 |
| 62 | Playa Palmas | 1 | 1 | 36.0 |
| 65 | Santa Rita | 149 | 142 | 34.5 |
|  | TOTAL | 239 | 228 |  |
|  | Consumo promedio sin alcantarillado |  |  | 34.6 |
| NIVEL SOCIOECONOMICO MEDIO |  |  |  |  |
| Nº Colonia | Nombre | lotes habitac. | lotes habit. c/agua2 | Consumo con presión (m3/mes) |
| 11 | Héctor Pérez M. | 294 | 279 | 25.5 |
| 18 | Burócratas | 252 | 239 | 26.0 |
| 29 | Fátima | 368 | 350 | 28.5 |
| 37 | Puente de la Unidad | 360 | 342 | 27.0 |
| 40 | Fracc. Justo Sierra | 145 | 138 | 28.0 |
|  | TOTAL | 1419 | 1348 |  |
|  |  | Consumo promedio |  | 27.0 |
| NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO |  |  |  |  |
| Nº Colonia | Nombre | lotes habitac. | lotes habit. c/agua2 | Consumo con presión (m3/mes) |
| 10 | Caleta | 139 | 132 | 20.0 |
| 12 | Benito Juárez | 694 | 659 | 22.6 |
| 30 | Playón | 441 | 419 | 24.5 |
| 44 | Reforma | 169 | 161 | 23.0 |
| 52 | San Nicolás | 609 | 579 | 22.5 |
|  | TOTAL | 2052 | 1949 |  |
|  |  | Consumo promedio |  | 22.5 |

Consumos con presion por Nivel socioeconomico en (Lts/habitante/dia) y tarifa correspondiente

| Nivel Socioeconómico | Consumo (m3/mes)** | Dotación (lt/hab/día)*** | Tarifa ($/m3)**** |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto * | 40.1 | 334.2 | 1.8 |
| Alto | 34.6 | 288.3 | 1.55 |
| Medio | 27.0 | 199.1 | 1.45 |
| Bajo | 22.5 | 149.6 | 1.45 |

*	Su consumo es mayor ya que cuenta con alcantarillado sanitario

**	Resultado de los muestreos de colonias con presión

***	Se obtuvo convirtiendo la columna de consumo a (lt/mes) y dividiendo el resultado entre 30 días y entre el índice de hacinamiento de cada nivel socioeconómico.

****	Calculo obtenido de acuerdo al cuadro de tarifas por rango de consumo del SMAP

. 	Propuesta  para el mejoramiento del Sistema Municipal de Agua Potable (SMAP) de Ciudad del Carmen, Campeche.

. 	Declarada área natural protegida el 6 de junio de 1994, con la categoría de área de protección de flora y fauna, dentro de los poligonales que la delimitan se encuentra Ciudad del Carmen.

. 	Por la NOM-012 - SSA1-1993  Requisitos Sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, públicos y privados.

Para la evaluación se consideraron los costos de rehabilitación de los tanques y de las válvulas en la red de distribución. Los beneficios de una mejor distribución que aportan estas obras no se cuantificaron.  Con esto sobrestimamos los costos y aseguramos la rentabilidad del proyecto y que el beneficio directo mayor consumo de agua sea recibido por la población.

.	Ver Anexo 9.

.	De acuerdo con estudios de la Comisión Nacional del Agua la elasticidad precio del agua es de -0.2 en promedio. Revista INDETEC Nª 71 junio-julio 1992 pág. 69.

.	Las inversiones y costos de operación de los proyectos se muestran en los anexos.  Se utilizaron precios de mercado.

.	Indicador calculado por BANOBRAS 1995.

.	Anexo 2.

.	Anexo 3 y Capítulo 5.

No existe un estudio de las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua del manto fréatico que puedan respaldar ésta afirmación, pero por sus características organolépticas se puede inferir que el agua no es apta para el consumo humano.

?CNA   “Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento e Institucional para Ciudad del  Carmen, Camp. 1992”

Tipo de cambio $6.30/$US septiembre 1995

Considerando las regiones biogeográficas del país y la regionalización ecológica desarrollada por el Instituto Nacional de Ecología

Ax’ (WZ)(1’) qw” , de acuerdo a la clasificación climática de Köppen

Ver Glosario

Villegas J. y Fierro A. op.cit.

COMISION NACIONAL DEL AGUA, ”Estudio de Evaluación de Pérdidas del sistema de Agua Potable en Cd. del Carmen, Campeche 1994”

Por la NOM-012 -SSA1-1993  Requisitos Sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, públicos y privados. Ver Anexo 7 *Estudio Hidrogeológico *

CNA “Plan Maestro para los servicios de agua potable y alcantarillado, en Ciudad del Carmen, Camp. 1994”

CNA “Evaluación de Pérdidas en Ciudad del Carmen, Camp. 1994”

En el “Estudio de Evaluación de pérdidas en el sistema de agua potable en Ciudad del  Carmen, Camp. CNA 1994” los sectores II, IV y V registraron presiones inferiores a 0.4 kg/cm2.

Villegas J. y Fierro A. op.cit.  Aplicando los índices de hacinamiento para nivel alto: 5.01, medio: 4.52 y bajo: 4.0 utilizados por la CNA en el “Estudio de Evaluación de Pérdidas, 1994”

La elasticidad precio de la demanda de un bien se define como el cambio proporcional de la cantidad demandada del bien dividido entre el cambio proporcional del precio de dicho bien. Revista INDETEC Nº 71 junio-julio 1992 pag. 69.

Indicador calculado por BANOBRAS 1995.

Las inversiones y costos de operación de los proyectos se muestran en el capítulo 5.

Revista INDETEC Nº 71 junio-julio 1992 pag. 69.

Ver Anexo 2 “Proyecto : Reparación de fugas”

Del 100% se estima que el 70% se canaliza al gasto domiciliario y el 30% restante al gasto industrial y comercial. (Estimación realizada con datos de facturación del SMAP de 1994)

No fue posible utilizar los indicadores: precio social de la mano de obra, de la divisa e impuestos; por  la falta de información de los proyectos.

Ver Anexo.- proyecto: reparación de fugas

En el Anexo 14  se muestran los costos incrementales

Por la NOM-012 - SSA1-1993  Requisitos Sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, públicos y privados.